喀地环评字〔2025〕1号

关于《新疆汇品信新型建材有限公司新型建筑材料制造项目环境影响报告表》的批复

- 新疆汇品信新型建材有限公司：

- 你单位报来的《新疆汇品信新型建材有限公司新型建筑材料制造项目环境影响报告表》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

一、项目基本情况

- 本项目性质为新建，位于喀什地区疏勒县山东物流园区仓储贸易区东盛路1号，项目区东侧为引克齐勒渠，西侧为广利节水有限责任公司和建兴门业有限责任公司，南侧为建星门业责任有限公司；北侧为园区道路。中心地理坐标：东经76°0′1.402″，北纬39°23′30.657″。主要建设内容：建设全封闭生产厂房、维修库房、办公室、食堂等公用辅助工程。生产车间布设1条树脂瓦生产线，年产树脂瓦2400吨。设置危险废物暂存间30平方米、防渗化粪池20立方米。主要原辅材料：PVC颗粒、钙粉、其他辅料（CPE稳定剂、石蜡、耐候剂等）。生产工艺流程：粉磨-混料-挤出成型-切割-检验。项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资300万元，环保投资31万元，占总投资的10.3%。

二、环保措施

- 由新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司编制的《新疆汇品信新型建材有限公司新型建筑材料制造项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，并重点做好以下工作：

- 1.废气  挤出废气经“集气罩+两级活性炭吸附装置”处理后，通过15米高排气筒排放，应定期更换活性炭，保证活性炭吸附效率；粉磨、混料工序产生的粉尘经“集气罩+布袋除尘器”处理后，通过15米高排气筒排放；切割产生的粉尘通过设备自带的布袋除尘器处理后无组织排放。有组织非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表4新建企业有组织排放标准；厂界无组织非甲烷总烃和颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值；厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值。

- 2.废水  冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池收集后通过污水管网排入疏勒县城南污水处理厂处理。

3.噪声  选用低噪声设备，采取隔声、减振等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

4.固废  边角料、不合格产品收集后外售；布袋除尘器收集的粉尘返回粉磨机重新利用；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运至疏勒县生活垃圾填埋场处置；废机油及废机油桶、废活性炭分类收集后分区贮存在危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定，危险废物的收集、贮存、运输执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。

5.强化环境风险防范和应急措施。编制突发环境事件应急预案报生态环境部门备案，定期组织开展演练。认真落实各项预防和应急措施，对环保设施、设备进行日常监控和维护，保证污染治理设施正常运行。

6.应尽快申报办理相关排污许可证手续，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。不得无证排污或不按证排污。

三、相关要求

该项目实施过程中要认真落实“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目日常环境监督管理由喀什地区生态环境局疏勒县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行竣工环保验收。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

喀什地区生态环境局

2025年1月9日

抄送：喀什地区生态环境局疏勒县分局、喀什地区生态环境保护综

合行政执法支队、各科室，新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司