喀地环评字〔2025〕6号

关于《新疆维实生物科技开发有限责任公司

疏勒县农药中间体生产车间及附属配套

建设项目环境影响报告书》的批复

- 新疆维实生物科技开发有限责任公司：

- 你单位报来的《新疆维实生物科技开发有限责任公司疏勒县农药中间体生产车间及附属配套建设项目环境影响报告书》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

一、项目基本情况

本项目性质为新建，位于喀什地区疏勒县高新技术产业开发区（化工产业集聚区1号）内，厂区北侧为园区内部道路纬二路，纬二路北侧为园区停车厂及电镀污水处理厂，东侧为在建的喀什巨盟新材料有限公司16万吨年甲醛及其附属产品生产项目，西、南侧均为园区发展备用地，现状为未利用地。中心地理坐标：东经76°09'11.89"；北纬39°3'41.49"。新建氯吡嘧磺胺、3-氯丙炔等农药中间体的生产车间、四类等级仓库、污水处理区、五金机修房、动力中心、控制室、消防水泵房、消防水池、事故水池、初期雨水池、循环水池、罐区、综合办公实验楼、消防道路、厂房配套设施等，占地面积33280平方米。产品方案为年产农药中间体氯吡嘧磺胺150吨、3-氯丙炔430吨、70%3-氯丙炔甲苯溶液99.375吨、副产30%盐酸1749.514吨。锅炉房布设一台4吨/小时的天然气锅炉及1套纯水制备系统；新建一座污水处理站，采用“调节+芬顿氧化+初沉池+吹脱塔+水解酸化+UASB+一级A2/O+二沉淀+二级A/O+终沉淀”的处理路线，处理规模设计为50立方米/天；新建1座危险废物贮存库（占地面积342平方米）；新建1座667立方米初期雨水池兼事故水池，1座850立方米事故水池。氯吡嘧磺胺装置主要原料：甲醛溶液、正丙醛、磷酸、二乙醇胺、水合肼、硫酸、碘化钾、30%氢氧化钠、硫酸二甲酯、新鲜二氯乙烷、磺酰氯、高锰酸钾、甲醇、氯化亚砜、DMF（N，N-二甲基甲酰胺）、硫氢化钠、氯气、20%氨水、30%盐酸、醋酸。3-氯丙炔装置主要原料：丙炔醇、氯化亚砜、DMF（N，N-二甲基甲酰胺）、碳酸钠、甲苯。该项目所使用原料不涉及《中国严格限制的有毒化学品名录》（2023年）》中的所列物质。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感区域。项目总投资7500万元，环保投资846万元，占总投资的11.28%。

二、环保措施

根据新疆山河锦绣环境科技有限公司编制的《新疆维实生物科技开发有限责任公司疏勒县农药中间体生产车间及附属配套建设项目环境影响报告书》的评价结论，自治区环境工程评估中心关于《报告书》的技术评估意见，在严格落实《报告书》和技术评估报告提出的各类污染防治措施要求后，项目产生的不利环境影响可得到缓解控制。因此，我局原则同意该项目按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的各项环保措施进行建设，并重点做好以下工作：

（一）落实施工期各项环保措施。加强施工管理，做到文明施工。施工现场设置围栏，禁止露天堆放建筑材料，在施工中做好土方平衡，现场道路要压实路面，经常清扫洒水；对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖；施工废水经沉淀池沉淀后用于洒水抑尘；建设单位和施工单位要重视施工污水排放的管理，杜绝不处理和无组织排放；选用低噪声机械设备，并加强维护保养，禁止夜间施工，噪声控制要严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)执行；对建筑垃圾应集中堆放，定时清运；生活垃圾分类集中收集后由环卫部门统一清运处理；施工结束应及时清理施工场地，平整土地，恢复原有地貌。

（二）严格落实大气污染防治措施。氯吡嘧磺胺生产装置及3-氯丙炔生产装置废气：含硫化氢废气经密闭管道负压收集经碱洗预处理，含氯气、氯化氢废气经密闭管道负压收集经“降膜吸收+碱洗”预处理，其他含氯化氢气体为主的废气经密闭管道负压收集采用尾气冷凝处理后与密闭管道负压收集的罐区废气经二级降膜吸收进行预处理，氯吡嘧磺胺生产装置固体物料投料产生的含尘废气经集气罩收集经布袋除尘器进行预处理，副产亚硫酸钠干燥产生的含尘废气密闭管道负压收集经布袋除尘器进行预处理，上述预处理后的废气与集气罩收集的各液体桶装料上料废气、其他氯吡嘧磺胺工艺废气以及副产亚硫酸钠、副产硫酸钠以及脱水釜产生的不凝气经密闭管道负压收集经“水洗+二级碱洗+除湿除雾器+二级活性炭吸附”处理后由25米高排气筒排放。3-氯丙炔生产装置固体物料投料产生的含尘废气经集气罩收集采用布袋除尘器进行预处理，含氯化氢为主的废气采用“尾气冷凝+三级降膜吸收”预处理，上述预处理后的废气与经集气罩收集的各液体桶装料上料废气经“三级碱喷淋+除湿除雾器+二级活性炭吸附”处理后由25米高排气筒排放。应定期更换活性炭，保证活性炭吸附效率并建立台账。废气中非甲烷总烃、总挥发性有机物、氯气、甲醛、氯化氢、甲苯、甲醛、硫化氢、氨及颗粒物排放浓度满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1大气污染物排放限值，二氧化硫排放浓度满足参照执行的《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表2燃烧装置大气污染物排放限值，硫酸雾满足参照执行的《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3大气污染物排放限值。危废贮存库废气：拟建危废贮存库废气主要污染物为非甲烷总烃、总挥发性有机物、氯化氢、硫化氢、氨、臭气浓度等，经“碱液喷淋+除湿除雾器+二级活性炭吸附”处理后由25米高排气筒排放，废气中非甲烷总烃、总挥发性有机物、氯化氢、硫化氢及氨排放浓度《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1大气污染物排放限值，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放限值要求。污水处理站废气及三效蒸发装置废气：无组织废气主要有：装置区无组织逸散的挥发性有机物，污水处理站及危废贮存库等未被收集的无组织废气，生产车间无组织排放的颗粒物、氯气、氯化氢及氨等。项目污水处理站构筑物废气主要污染物为硫化氢、氨气、非甲烷总烃等，三效蒸发废气主要污染物为氯化氢、二氯乙烷、非甲烷总烃及总挥发性有机物等，废气密闭收集后经“酸洗+碱洗+除湿除雾器+二级活性炭吸附”处理后由25米高排气筒排放，废气中非甲烷总烃、氯化氢、硫化氢及氨排放浓度满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1大气污染物排放限值，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放限值要求。实验室废气：化验过程产生的实验室废气，主要污染物为甲醇、乙腈、二甲基亚砜、非甲烷总烃及总挥发性有机物，废气通过通风橱及集气罩收集后经“水洗+除湿除雾器+二级活性炭吸附”处理后由18米高排气筒排放，废气中非甲烷总烃及总挥发性有机物排放浓度满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1大气污染物排放限值，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放限值要求。蒸汽锅炉废气：蒸汽锅炉燃料采用天然气，废气主要污染物为烟尘、二氧化硫及氮氧化物，蒸汽锅炉设置有低氮燃烧器，燃烧废气由18米高排气筒排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求及《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）文件中氮氧化物≤50毫克/立方米的限值要求。采取的无组织废气控制措施为：采用密闭化、连续化等先进工艺技术，工艺采用无泄漏泵或高位槽（计量槽）投加，采用全自动密闭式固液分离设备，盛装挥发性有机物物料的容器或包装袋均存放于室内并保持密闭，液态物料采用密闭管道输送，废水集输采用密闭管道输送，废水处理主要处理构筑物加盖密闭等。厂界处硫酸浓度满足参照执行的《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单相关标准，厂界处氯化氢、氯气及甲醛浓度满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表3企业边界大气污染物浓度限值，厂界处非甲烷总烃、甲醇、甲苯及颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求，厂界处氨、硫化氢及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物排放标准二级排放限值要求。厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）附录C表C.1排放限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。生产废水为氯吡嘧磺胺装置产生的水洗废水、蒸馏废水、分层废水、离心废水、冷凝废水以及3-氯丙炔装置产生的分层废水；废气处理系统排水为各废气治理措施配套的水洗、酸洗及碱洗塔产生的废水。其中含高浓度硫酸钠盐的废水经副产无水硫酸钠装置预处理，含高浓DMF的废水经DMF脱水釜预处理，含高浓度亚硫酸钠盐的废水经副产亚硫酸钠装置预处理，其他含高浓度杂盐的废水进入三效蒸发预处理，上述预处理产生的污凝水（3-氯丙炔废气治理碱洗废水副产亚硫酸钠浓缩产生的冷凝水达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）标准要求后作为中水回用于碱液配制）与其他废水混配后进入综合污水处理站处理满足《农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2024）表1间接排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准后排入园区污水处理厂。生活污水经化粪池暂存后排入园区污水处理厂。企业根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209 -2021），设立地下水跟踪监测井，定期开展监测。厂区重点防渗区包括甲类库、危废贮存库、事故水池、污水处理区、罐区、废气处理区、生产车间、初期雨水池、原料仓库等，一般防渗区包括五金仓库、循环水池等等。厂区各分区按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）《地下水污染源防渗技术指南》（试行）进行防渗。危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗。

（四）严格落实噪声污染防治措施。设计中优先选用低噪声设备；在总图布置上区分高噪声区和低噪声区，利用建筑物的屏蔽作用和距离衰减达到降噪要求；高噪声设备尽量布置在室内，或采取隔声、减震等措施；对于空气动力性噪声，如空气压缩机、各种泵类、引风机等，可设置在专门的隔音间内，机座减振等。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（五）严格落实固体废物处置要求。一般固废主要为不含内包装等沾染物料的废包装材料、锅炉纯水制备产生的废反渗透膜，全部出售后综合利用。需鉴定废物包括二氧化锰、硫酸钠盐、亚硫酸钠盐、三效蒸发产生的杂盐，建设单位应对需鉴定废物进行危险废物鉴别，根据危险废物鉴别结果合理处置，在危险废物鉴定结果出来前暂按危险废物进行管理。危险废物包括蒸馏釜残渣（HW04）、废催化剂（HW04）、离心过滤更换废布袋（HW04）、落地废料（HW04）、过滤更换废滤芯（HW04）、废包装材料（HW49）、污水站污泥（HW04）、板框压滤废滤布（HW49）、离心废母液（HW04）、蒸后废液（HW04）、废气治理碱洗废液（HW04）、尾气治理冷凝废液（HW04）、废气治理更换的废活性炭（HW49）、废机油（HW08）、废弃的含油抹布、劳保用品（HW49）、实验室废物（HW49）暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位进行处置。危险废物的收集、贮存、运输执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求，一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置。

（六）落实环境风险事故防范措施。各功能区、装置之间设有环形通道，并与厂外道路相连，利于安全疏散和消防；严格按照《建筑设计防火规范》进行安全环保设计；生产区采用DCS控制系统进行自动控制，对储运过程进行监控和自动控制。各操作参数报警、越限联锁及机泵、阀门等联锁主要通过DCS控制。设置紧急切断与停车措施，配套远程控制系统，生产区及储存区配备可燃气体、有毒气体报警器；对环境治理设施开展风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行；建立水环境风险防范三级风险防控体系；采取防止环境污染的主动控制措施从生产过程入手，在工艺、管道、设备和给排水等方面尽可能的采取泄漏控制措施；编制企业突发环境事件应急预案并在生态环境管理部门备案，建立与园区的风险应急联动机制，定期开展演练，发生事故时立即启动。

（七）采取的降碳措施。厂区内外运输减排措施：根据工艺生产的需要，按照工艺流向布置，物料顺行，合理分配运输量，减少物流，从而减少厂区内运输车辆、非道路移动机械等移动设备燃烧产生的二氧化碳排放量。项目原材料、产品等大宗物料在厂区内主要采用管道输送，可大幅减少运输二氧化碳排放量。电气设施减污降碳措施：电力设备均选用节能产品，选用高功率因数电气设备，根据项目用电性质、用电容量等选择合理的供电电压和供电方式，有效减少电能损耗。碳排放管理及监测计划：建立三级能源及碳排放管理组织机构，对全厂能源及碳排放管理实行三级管理，并制定能源及碳排放管理制度，制定温室气体年度监测计划，对碳排放相关的关键参数进行监测和分析，形成台账管理和记录。

三、相关要求

（一）项目依托的生态钢城污水处理厂目前尚未正常运行，建设单位应在生态钢城污水处理厂正式运行后，方可投产。

（二）贯彻落实新疆生态环境保护和高质量发展相关要求，树立生态保护和环境质量改善理念，在设计、建设和运行中，按照生态优先、绿色发展理念，采用国内外成熟可靠、技术先进、环境友好的工艺技术方案，选用优质装备和原材料，强化各装置节能降耗和减污降碳措施，减少污染物和二氧化碳排放量。

（三）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。制定突发环境事件应急预案，加强化工物料、危险品储运和使用管理，按规范设置自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统，可燃气体、有毒气体监测报警系统，以及防火、防爆、防中毒等事故处理系统。

（四）严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发生泄漏，应立即采取补救措施，防止污染地下水和土壤。

（五）规范设置各类污染物排放口，制定监测计划并组织实施。特别是加强环境空气、土壤和地下水监测。建立完善的土壤和地下水监测制度，根据污染源分布和地下水径流方向，优化设置土壤和地下水监控井，确保及时发现厂区渗漏情况并采取补救措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（六）加强非正常工况的生态环境保护工作。从环境保护角度制定完善的检修和维修操作规程，提高管理和运营水平，加大管理、操作人员培训力度，优化工艺路线和设计方案，降低开停车等非正常工况发生频次，严禁长时间非正常工况超标排放污染物。

（七）有机衔接环境影响评价与排污许可证申领，将经批准的环境影响评价文件中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，并按证排污，落实排污许可执行报告制度。

（八）健全环境信息公开制度。按照《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等进行企业相关信息公开。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（九）项目建成后，须按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设，环评文件应当报我局重新审核。本项目日常环境监督管理由喀什地区生态环境局疏勒县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。

喀什地区生态环境局

2025年1月9日

抄送：喀什地区生态环境局疏勒县分局、喀什地区生态环境保护综

合行政执法支队、各科室，新疆山河锦绣环境科技有限公司