喀地环评字〔2025〕3号

关于《莎车县220kV光伏升压汇集站2#主变

扩建工程环境影响报告表》的批复

莎车县新尚能源发电有限公司：

你单位报来的《莎车县220kV光伏升压汇集站2#主变扩建工程环境影响报告表》及相关附件已收悉。经研究，批复如下：

- 一、基本情况

（一）原有项目情况

原项目位于喀什地区莎车县喀群乡境内。主要建设220kV光伏升压汇集站1座（按3台主变规划，规划容量3×240MAV），目前已建1台主变，容量1×240MAV，220千伏侧电气主接线规划为双母线接线，出线规划2回，已建成双母线接线，建设1回出线至莎车750千伏变，1回预留，同步建设35千伏配电室、地下综合泵房、电气设备、配电装置、事故油池（75立方米）、危废暂存间（10立方米）、地埋式污水处理设施1座，（处理规模为0.5立方米/小时，污水处理工艺为厌氧+好氧）。2022年1月取得关于《莎车县220KV光伏升压汇集站项目程环境影响报告表》(喀地环评字〔2022〕6号)的批复，2024年10月完成环境保护竣工验收。

（二）拟建项目情况

本项目性质为扩建，位于莎车县220KV光伏升压汇集站内西侧预留位置，中心地理坐标：东经76°52'13.181"，北纬38°22'45.023"。主要建设内容：主变扩建1×240MVA，本次只扩建2#主变、3#、4#SVG预制舱及其相关构架、电气设备、户外GIS设备相关的电缆沟，增加了部分与预制舱相关的硬化地面。2#主变35kV侧按双受电断路器单母线分段接线设计，扩建Ⅱ1、Ⅱ2，母线及12回出线，Ⅱ1段母线4回，Ⅱ2段母线6回。项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区域。项目总投资3432万元，环保投资43万元，占总投资的1.25%。

- 二、环保措施

- 由新疆荣祥环保科技咨询有限公司编制的《莎车县220kV光伏升压汇集站2#主变扩建工程环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确。重点做好以下工作：

（一）施工期

合理有序安排施工期，设置围栏措施；塔基开挖时要将表层熟土分装在编织袋内，堆放在临时堆土场的周围，用于施工结束后基坑回填，临时堆土采取四周拦挡、上铺下盖的措施，回填后及时整平；严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类站场及除留作检修道路的施工便道予以土地整治，宜林宜草地段植被自然恢复；生活污水集中收集至施工营地内设置的防渗移动环保公厕，定期拉运至莎车县生活污水处理厂；加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放。对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施。对裸露地面进行覆盖；生活垃圾集中收集后拉运至莎车县生活垃圾焚烧发电厂处理；施工弃土用于塔基护坡或运至临近低洼处平整处理。

（二）运营期

1.电磁  做好电磁辐射警示标志设立工作，禁止无关人员靠近带电架构；对员工进行电磁基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少在电磁场中的曝露时间；本工程线路严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。变电站及线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时的工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值要求。

2.噪声  运营期采取选用质量符合国家相关标准的要求的导线、加强对线路沿线声环境监测等措施后，正常工况下输电线路沿线声环境昼间、夜间声环境均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。

3.固废  废铅蓄电池、废变压器油产生废油分类收集暂存于危废暂存间，及时委托有资质的单位回收处理。线路检修时产生少量检修废弃物，检修完毕后集中收集随检修人员带回至就近垃圾收集站处理。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般固废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。

4.环境管理  制定环保管理规章制度和电磁环境事故应急预案，建立电磁影响安全管理档案；监督管理检修固体废物等进行定点收集处理，最大限度的保护项目区的周围环境；线路廊道征地范围内禁止新建任何建筑物；线路杆塔上设置警示标志，线路及杆塔下方严禁长时间停留。巡检通行依托周边已有道路作为输电线路巡检道路，对于无法通行路段可采用人工巡线或无人机巡线。

5.工程建设应符合《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）中的相关要求，同时工程施工涉及的园地、草地、有林地、基本农田、耕地、河流在施工前按照国家有关规定办理审查报批程序，取得相关部门施工许可手续。

- 三、相关要求

该项目的实施要认真落实“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目的日常环境监督管理由喀什地区生态环境局莎车县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行竣工环保验收，验收合格后方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

喀什地区生态环境局

2025年1月9日

抄送：喀什地区生态环境局莎车县分局、喀什地区生态环境保护综

合行政执法支队、各科室，新疆荣祥环保科技咨询有限公司