喀地环评字〔2025〕2号

关于《疏附县易康医院扩建项目环境影响

报告表》的批复

疏附县易康医院有限公司：

你单位报来的《疏附县易康医院扩建项目环境影响报告表》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

一、项目基本情况

（一）原有项目情况

原有项目（疏附县协和医院建设项目）位于新疆喀什地区疏附县站敏东路。项目占地面积552.16平方米，总建筑面积2208.627平方米，设立门诊观察室、检验科、X光室、门诊输液室、办公室、病房等，设置40张床位，医疗废物暂存间1间（20平方米）、污水处理站1座（处理能力为20立方米/天，采用“格栅+调节池+初沉池+接触氧化池+二沉池+二氧化氯消毒”工艺）。2015年11月取得关于《疏附县协和医院建设项目环境影响报告书》的批复（疏环函字〔2015〕104号），2017年8月取得关于《疏附县协和医院建设项目竣工环境保护验收》的批复（疏环验字〔2017〕4号），2021年1月11日取得《固废污染源排污登记回执》（登记编号：91653121MA78T78A7L001W），2021年6月4日放射性设备进行备案，备案号：202165312100000029。

- （二）扩建项目情况

- 本项目性质为扩建，原有建筑物内新增床位20张，其他设施均不变，改建危废暂存间1间（2平方米）。不新增用地，不新增建筑物。本次环评不包含该医院辐射环评相关内容。项目总投资200万元，其中环保投资1.3万元，占总投资的0.65%。

二、环保措施

由新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司编制的《疏附县易康医院扩建项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，重点做好以下工作：

（一）施工期

本项目为原有建筑物内新增床位，不新增用地，不新增建筑物，不新增员工，其他设施均不变。

（二）运营期

1.废气  污水处理站加盖封闭、加强管理、喷洒除臭剂，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”要求。病区带菌空气采取定期消毒，加强自然通风措施。

2.废水  医疗废水与生活污水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入市政下水管网最终进入疏附县城东生活污水处理厂处理。

3.噪声  优先选择低噪声设备、建筑隔声、减振消音、合理布局；加强管理，禁止大声喧哗等降噪措施，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。

4.固废  医疗废物分类收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质的单位处置；污水处理站栅渣、污泥清淘前监测合格后，定期委托有资质的单位处置，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。废紫外线灯管收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的单位进行处置。生活垃圾由环卫部门统一清运至疏附县生活垃圾填埋场进行处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般固废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。

5.应尽快申报办理相关排污许可证等手续，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。不得无证排污或不按证排污。

6.强化环境风险防范和应急措施。编制突发环境事件应急预案报生态环境部门备案，定期组织开展演练。加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制。禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾，禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

三、相关要求

该项目实施过程中要认真落实“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目日常环境监督管理由喀什地区生态环境局疏附县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行竣工环保验收。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

喀什地区生态环境局

2025年1月9日

抄送：喀什地区生态环境局疏附县分局、喀什地区生态环境保护综

合行政执法支队、各科室，新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司