喀地环评字〔2025〕52号

关于《喀什渊博医疗有限公司喀什渊博医院

建设项目环境影响报告表》的批复

喀什渊博医疗有限公司：

你单位报来的《喀什渊博医疗有限公司喀什渊博医院建设项目环境影响报告表》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

一、项目基本情况

本项目性质为新建，位于喀什市西公园街道园丁路社区色满路129号香城明珠小区商业楼6号1栋S07、S08号商铺，中心地理坐标：东经75°57′2.802″，北纬39°28′29.957″。项目区东侧和南侧为香城明珠小区，西侧为园丁路，北侧为色满路。主要建设内容：租赁场地占地面积1208.20平方米，建筑面积1378.34平方米，共2层（在已建楼房进行改造），设置病床30张，设立内科、外科、妇科、儿科、口腔科、中医科、药剂科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业、CT诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）等。新建医疗废物暂存间1间（5平方米）、危废暂存间1间（5平方米）、污水处理站1座（处理能力为15立方米/天，采用“格栅+调节池+生物接触氧化+沉淀+消毒”工艺）。本次环评不包含该医院辐射环评相关内容。项目总投资400万元，其中环保投资24.5万元，占总投资的6.13%。

二、环保措施

由新疆众科咨询有限公司编制的《喀什渊博医疗有限公司喀什渊博医院建设项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工管理，做到文明施工。施工现场设置围栏，并对围挡进行维护；对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖；施工现场地面进行硬化处理，采取洒水降尘措施；施工废水经沉淀池沉淀后用于场地洒水抑尘；选用低噪声机械设备，并加强维护保养，禁止夜间施工；建筑垃圾收集后堆放于指定地点，由施工方清运至建筑垃圾填埋场进行处理；施工结束应及时清理施工场地，平整土地，恢复原有地貌。

（二）运营期

1.废气  病房和诊疗室中的带菌空气采用紫外线照射的方式消毒；污水处理站加盖封闭、加强管理、喷洒除臭剂，无组织废气满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”。

2.废水  医疗废水经一体化污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后排入市政污水管网，进入喀什市水务集团有限公司排水分公司喀什市第一污水处理厂处理。

3.噪声  优先选择低噪声设备、建筑隔声、减振消音、合理布局；加强管理，禁止大声喧哗等降噪措施，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。

4.固废  污水处理站产生的污泥经消毒处理后委托有资质的单位处置。污泥清淘前应进行监测，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运至喀什市生活垃圾填埋场进行处置。医疗废物（感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物），废活性炭，废灯管分类收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597 -2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。

5.应尽快申报办理相关排污许可证等手续，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。

6.强化环境风险防范和应急措施。编制突发环境事件应急预案报生态环境部门备案，定期组织开展演练。加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制。禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾，禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

三、相关要求

该项目实施过程中要认真落实“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目日常环境监督管理由地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行华宁保护竣工验收。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

喀什地区生态环境局

2025年3月3日

抄送：喀什地区生态环境局喀什市分局、喀什地区生态环境保护综

合行政执法支队、各科室，新疆众科咨询有限公司