喀地环评字〔2025〕57号

关于《新疆凯德海汇新型材料科技有限公司

玄武岩纤维生产制造项目环境影响

报告表》的批复

- 新疆凯德海汇新型材料科技有限公司：

- 你单位报来的《新疆凯德海汇新型材料科技有限公司玄武岩纤维生产制造项目环境影响报告表》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

一、项目基本情况

- 本项目性质为新建，位于喀什地区泽普县工业园区，项目区东侧和北侧为园区道路、南侧和西侧为未利用地。中心地理坐标：东经77°06′10.437″，北纬38°5′0.622″。项目总占地面积156498平方米，总建筑面积156816.74平方米。主要建设内容：生产车间（拉丝车间、烘干、络纱车间）、仓库、辅助用房、综合楼及其他配套附属设施等，新建10条玄武岩纤维生产线，电拉丝组合窑炉10套、危废暂存间（10平方米）。变压器建设不在本次评价范围。规模及产品:年产60万吨玄武岩连续纤维（直径规格9~18μm）。主要原辅料：外购已经经过洗涤和破碎袋装玄武岩矿石（原料玄武岩化学成分不含氟化物、氮、硫）、浸润剂、润滑油、铂铑合金漏板等。玄武岩纤维生产工艺流程：袋装的玄武岩颗粒-上料-熔化（玄武岩矿石进入全封闭电炉后不通入空气）-引丝-浸润-拉丝-烘干-络纱-检验-包装，项目能源为电力。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资1100000万元，环保投资577万元，占总投资的0.05%。

二、环保措施

- 由新疆德聚仁合生态环境科技有限公司编制的《新疆凯德海汇新型材料科技有限公司玄武岩纤维生产制造项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，并重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工管理，做到文明施工。施工现场设置围栏，并对围挡进行维护；对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖；施工现场地面进行硬化处理，采取洒水降尘措施；施工废水经沉淀池沉淀后用于洒水抑尘；建设单位和施工单位要重视施工污水排放的管理，杜绝不处理和无组织排放；选用低噪声机械设备，并加强维护保养，禁止夜间施工；对建筑垃圾应集中堆放，定时清运；生活垃圾分类集中收集后由环卫部门统一清运处理；施工结束应及时清理施工场地，平整土地，恢复原有地貌。

（二）运营期

1.废气  熔炉使用全密闭电熔炉，熔炉废气通过烟道上端集气罩收集后经布袋除尘器除尘处理后经15米高排气筒排放，每5条生产线设置一个布袋除尘器。根据生产线布局，每5条生产线设置一个排气筒，共2个排气筒,颗粒物有组织排放浓度满足《矿物棉工业大气污染物排放标准》（GB41617-2022）；浸润剂涂覆在非密闭装置中进行，烘干炉为密闭设置，浸润剂涂覆处产生的有机废气采用集气罩收集，烘干炉自带集气管道，烘干有机废气经自带集气管道收集，将集气罩和自带集气管道收集的有机废气引至RCO处理后由15米高排气筒排放。排放的非甲烷总烃需满足《矿物棉工业大气污染物排放标准》（GB41617-2022）表1排放浓度限值要求；车间密闭、定期清扫等措施减少上料废气的无组织排放，厂区内颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度符合《矿物棉工业大气污染物排放标准》（GB41617-2022）附录A厂区内无组织排放限值，厂界非甲烷总烃、颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值标准。

2.废水  生产冷却用水循环使用，职工生活污水和纯水制备产生的浓水，经化粪池收集后排入泽普县工业园区污水处理厂。

3.噪声  选用低噪声设备，采取隔声、减振等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

4.固废  项目产生的废丝经收集后当作原料返回熔炉生产。废包装材料，交由废品回收站收购处理。布袋除尘器收集的颗粒物，收集后由建设单位拉运至园区西北侧的一般工业固废填埋场。生活垃圾全部交由环卫部门清运处理；废PP棉和废颗粒活性炭组件、废RO反渗透膜、废布袋回收，由厂家回收。废机油、废油桶、检测室废液、废浸润剂原料桶、废催化剂分类、分区暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位进行处置。危险废物的收集、贮存、运输执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025 -2012）和《危险废物转移管理办法》要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置。

5.强化环境风险防范和应急措施。编制突发环境事件应急预案报生态环境部门备案，定期组织开展演练；认真落实各项预防和应急措施，对环保设施、设备进行日常监控和维护，保证污染治理设施正常运行；严格按照要求做好运营期各项环境监测，确保各类污染物稳定达标排放；落实分区防渗措施，避免污染地下水及土壤。

6.应尽快申报办理相关排污许可证手续，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。

三、相关要求

该项目实施过程中要认真落实“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目日常环境监督管理由喀什地区生态环境局泽普县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行环境保护竣工验收。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

喀什地区生态环境局

2025年3月3日

抄送：喀什地区生态环境局疏勒县分局、喀什地区生态环境保护综

合行政执法支队、各科室，乌鲁木齐巍创节能环保科技有限公司