喀地环评字〔2025〕56号

关于《莎车三丰报废车辆回收拆解项目环境

影响报告表》的批复

莎车三丰新型环保科技有限公司：

你单位报来的《莎车三丰报废车辆回收拆解项目环境影响报告表》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

一、项目基本情况

本项目性质为新建，位于莎车县阿斯兰巴格工业园区昌盛路18号。中心地理坐标：东经77°06′20.346″，北纬38°12′53.337″。项目区东侧为莎车县海纳环保科技开发有限公司、南侧为园区未利用地、西侧为三丰建筑垃圾回收再利用厂区、北侧为三丰建筑垃圾回收再利用厂区绿化带。主要建设内容：新建1号厂房一座、2号厂房一座、危险废物贮存库1座(240.79平方米)、钢构雨棚一座（10000平方米）、业务用房一座（面积260平方米）、附属用房一座（110平方米）、污水收集池（5立方米）、沉淀池（5立方米）、事故应急池（60立方米）。建设规模：年回收、拆解报废燃油机动车20000辆。本项目仅接收一般性质使用机动车的拆解，不接收槽罐车、危险化学品运输车辆等特殊装备机动车。对报废汽车进行物理拆解，并对拆解产生的废钢铁、废塑料进行物理机械切剪，不对零部件进行酸洗、碱洗及水洗，不对拆解下来发动机、变速箱等进行精拆，无破碎加工工艺，对蓄电池只拆除不拆解。生产工艺流程：报废汽车车辆回收-检查和登记-临时堆存-安全预处理-拆解阶段-再生零配件储存和管理。项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资8000万元，环保投资89.2万元，占总投资的1.12%。

二、环保措施

由新疆立磐环保科技有限公司编制的《莎车三丰报废车辆回收拆解项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，重点做好以下工作：

（一）施工期

施工期生活废水由水冲式环保厕所收集后，定期清运至园区下水管网，最终排入莎车县阿斯兰巴格工业园污水处理厂处理；加强施工管理，做到文明施工；施工场地周边设置围挡，严禁敞开式作业；定期对施工场地洒水降尘，保持路面清洁；合理安排施工车辆进出场地的行驶线路和时间，对工程车辆加强管理，禁止鸣号、注意限速行驶；加强施工区的固体废弃物管理，做到统一收集、合理处理；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。

（二）运营期

1.废气  项目设置油类抽取设备、制冷剂专用抽取设备，抽取废油液产生的非甲烷总烃经集气罩收集，由二级活性炭吸附装置处理后由15米排气筒排放；切割、破碎、打包工序粉尘经“集气罩收集+布袋除尘器”处理后由15米高排气筒排放。加强车间机械通风，厂区绿化。颗粒物执行《大气污染源综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源排放限值要求；非甲烷总烃有组织排放及厂界无组织排放浓度满足《大气污染源综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级排放限值，无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。

2.废水  项目车间地面冲洗废水和厂区初期雨水经废水收集池收集，油水分离器处理后，排入沉淀池循环利用，不得外排；生活污水经园区下水管网排入莎车县阿斯兰巴格工业园区污水处理厂处理。

3.噪声  项目选用低噪声设备，厂房隔声、设备加装消声减振垫等防治措施，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区排放限值。

4.固废  报废机动车拆解可产生五大总成及废钢铁、废有色金属、废塑料、废玻璃、废橡胶、废安全气囊（引爆后）、废陶瓷、泡沫等可回收部分仓库内分区存储后外售。不可回收利用的废棉、麻织物、废海绵、废皮革、碎玻璃等一般固体废物与生活垃圾统一收集，由环卫部门定期拉运至莎车县生活垃圾焚烧发电厂处理。废蓄电池、废尾气净化催化剂、废油液、废冷却液、机油滤清器、废电容器、废天然气罐、含汞开关、密封胶、废制冷剂等危险废物，分区贮存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025 -2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599 -2020)要求处置。

5.应尽快申报办理相关排污许可证等手续，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。

6.强化环境风险防范和应急措施。编制突发环境事件应急预案报生态环境部门备案，定期组织开展演练。认真落实各项预防和应急措施，对环保设施、设备进行日常监控和维护，保证污染治理设施正常运行。

三、相关要求

该项目实施过程中要认真落实“三同时”制度和《报告书》中提出的各项环保措施，严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目施工期和运营期的环境监管由喀什地区生态环境局莎车县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期抽查。项目建成后，须按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须重新向我局报批环评文件。

喀什地区生态环境局

2025年3月3日

抄送：喀什地区生态环境局莎车县分局、喀什地区生态环境保护

合行政执法支队、各科室，新疆立磐环保科技有限公司