巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿

矿产资源开发利用与生态保护修复方案

巴楚县柯达建材有限公司

2024年12月

巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿

矿产资源开发利用与生态保护修复方案

申请单位：巴楚县柯达建材有限公司

法人代表：尚成德

编制单位：中国冶金地质总局西北地质勘查院

编写人员：刘力  叶康华  雒鹏鹏

审核人员：火兴开

总工程师：舒旭

编制单位负责人：全孝勤

编制时间：2024年12月

矿产开发利用与生态保护修复方案信息表

| 矿 山 企 业 | 企业名称 | 巴楚县柯达建材有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法人代表 | 尚成德 | 联系电话 | ****** |
|  | 公司地址 | 巴楚县 |  |  |
|  | 矿山名称 | 巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿 |  |  |
|  | 采矿许可证 | 新申请 持有√ 变更 |  |  |
|  |  | 以上情况请选择一种并打“√” |  |  |
| 编 制 单 位 | 公司名称 | 中国冶金地质总局西北地质勘查院 |  |  |
|  | 法人代表 | 全孝勤 | 联系电话 | ****** |
|  | 主 要 编 制 人 员 | 姓名 | 职责 | 联系电话 |
|  |  | 火兴开 | 审核 | ****** |
|  |  | 刘力 | 项目负责、主编 | ****** |
|  |  | 叶康华 | 编写人员 | ****** |
|  |  | 雒鹏鹏 | 制图 | ****** |
| 审 查 申 请 | 我公司已按要求编制矿产资源开发利用与生态保护修复方案，保证方案中所引数据的真实性，同意按国家相关保密规定对文本进行相应处理后进行公示，承诺按批准后的方案做好开发利用与生态保护修复工作。 请予以审查。 申请公司（矿山企业）盖章 联系人：尚成德 联系电话：****** |  |  |  |

《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿

矿产资源开发利用与生态保护修复方案》

内审意见

《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》是巴楚县柯达建材有限公司委托中国冶金地质总局西北地质勘查院编制完成的。我单位技术委员会于2024年12月组织专家对该《方案》进行了初步审查，形成意见如下：

一、提交审查的资料

（一）报告：《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》；

（二）附图：

1、矿产资源开发利用附图

（1）露天开采最终境界及矿区总平面图（1:1000）

（2）露天开采最终境界勘查线剖面图（1:1000）

（3）采矿工艺图（1:1000）

2、矿区生态修复附图

（1）地质环境问题现状图（1:1000）

（2）土地利用现状图（1:1000）

（3）地质环境问题和土地损毁预测图（1:1000）

（4）土地复垦规划图（1:1000）

（5）地质环境治理工程部署图（1:1000）

（6）地质环境治理工程部署图（1:1000）

（三）附件：

1、委托书

2、承诺书

3、采矿许可证（复印件）

4、土地利用现状及规划证明

5、《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿资源储量核实报告》评审意见书

6、调查卡片

7、照片集

一、矿山概况

矿区位于巴楚县县城北东**方向直距约**km处，行政区划属巴楚县管辖。矿区面积****平方千米。矿区极值坐标（CGCS2000坐标系）：东经******～******，北纬******～******，有柏油公路及简易公路直通矿区，交通便利。

该矿山设计采用露天山坡式开采方式。根据矿区气候条件，根据矿山生产条件，工作天数为***天，每天1班，每班8小时生产。矿山开采标高范围为：+*****米—+*****米。矿山服务年限**年**个月。矿山为延续矿山，矿区内布置加工及堆料场、矿山道路，矿区外布置矿部生活区。评估区面积约*****平方千米。依据巴楚县自然资源局出具的《矿区土地利用现状证明》和《矿区土地利用规划证明》以及《土地利用现状分类》（GB/T21010－2017），矿区布局所占用土地类型为采矿用地、裸岩石砾地，土地权属为国有。

二、评估区范围及评估级别

1、评估区范围：以矿区范围为基础，向外扩**-**米，评估区面积为****平方千米。

2、评估区重要程度为一般区，矿山地质环境条件复杂程度为中等，建设规模属小型矿山，本矿山地质环境影响评估等级为二级。

三、取得的成果

（一）矿山地质环境影响现状评估

矿山地质环境影响现状评估划分为严重区、较严重区和较轻区两个分区：

严重区：面积为****公顷，分布范围为现状采矿场，对地形地貌景观破坏严重。

较严重区：面积为****公顷，分布范围为工业场地、废石堆放场、生活区、矿山道路，对地形地貌景观破坏较严重。

较轻区：面积为****公顷，分布范围为整个评估区。

（二）矿山地质环境影响预测评估

根据评估区内地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观影响等方面的现状评估结果，考虑各方面影响情况和影响面积的叠加，将评估区内矿山地质环境影响预测评估划分较严重区、严重区和较轻区两个分区。

严重区：面积为****公顷，分布范围为现状采矿场、规划采矿场，对地形地貌景观破坏严重。

较严重区：面积为****公顷，分布范围为工业场地、废石堆放场、堆料场、生活区、矿山道路，对地形地貌景观破坏较严重。

较轻区：面积为****公顷，分布范围为严重区、较严重区外的其他区域。

（三）矿山土地损毁现状评估

矿山现状已损坏土地包括露天采场、工业场地、矿石堆料场、生活区和矿山道路，损毁土地面积为****顷，损毁土地类型为采矿用地、裸岩石砾，损毁土地方式为压占挖损；

（四）矿山土地损毁预测评估

矿山拟破坏土地包括露天采场、工业场地、矿石堆料场、生活区和矿山道路，损毁土地总面积为****公顷，其中露天采场损毁土地面积****公顷，损毁方式为压占；工业场地损毁土地面积****公顷，矿石堆料场损毁土地面积****公顷，生活区损毁土地面积****公顷，矿山道路损毁土地面积****公顷，损毁方式为压占。

（五）费用估算

1、方案适用年限及矿山服务年限内投资估算

根据《矿产资源开发利用与生态保护修复方案》，本矿山建成后采用露天开采，矿山生产制度为**天/年，生产规模为**万吨/年石灰岩矿石，服务年限为****年，在矿山开采期间只能进行环境保护和综合治理工作，土地复垦工作因进行采矿无法开展，须在矿山闭坑后进行，计划工期为**个月，矿山从建设到闭坑后土地复垦工作结束共用时约**年**个月，根据《关于进一步推进和完善矿产资源管理有关工作的通知》（新自然资规〔2021〕3号）文“生产矿山的方案适用年限根据矿山剩余服务年限确定，方案中生态保护修复有关内容适用年限暂定五年，每五年需进行修编”，本矿山开采期**年**个月，无需修编。

矿山地质环境治理与土地复垦工程经费由矿山地质环境治理工程经费和土地复垦工程经费两部分组成。本矿山地质环境保护与土地复垦实施年限矿山地质环境治理和土地复垦工程静态总投资****万元，其中矿山地质环境治理工程静态总投资****万元，土地复垦工程静态总投资****万元；动态总投资为****万元。

四、存在的问题

1、报告中还有错别字及其他错漏处应加强校核。

五、审查结论

综上所述，本次工作达到了预期的目的，提交的《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》符合《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》(国土资规[2016]21号)及《新疆维吾尔自治区自然资源厅关于进一步推进和完善矿产资源管理有关工作的通知》（新自然资规〔2021〕3号）的要求，对《方案》进一步校核后可以上报审查。

中国冶金地质总局西北地质勘查院

二○二四年十二月三十日

目  录

前  言	1

一、编制目的	1

（一）任务由来	1

（二）编制任务及目的	1

二、编制依据	2

（一）法律法规	2

（二）政策性文件	3

（三）规范规程	4

（四）技术文件	5

三、方案适用年限	5

（一）矿山生产服务年限	5

（二）方案基准期	5

（三）方案适用年限	6

四、编制工作概况	6

（一）编制单位概况	6

（二）工作程序	7

（三）工作阶段	7

（四）矿区地质环境与土地资源调查概述	8

（五）完成工作量	13

（六）质量评述	13

（七）矿山地质环境治理和土地复垦工作开展情况	14

第一章  基本情况	16

一、矿山概况	16

（一）矿山地理位置及交通情况	16

（二）矿区范围	17

（三）地质勘查及矿山开采情况	17

二、自然地理	19

（一）气象水文	19

（二）地形地貌	19

（三）植被土壤	20

三、矿区地质概况	20

（一）地层岩性	20

（二）地质构造	21

（三）水文地质	21

（四）工程地质	22

（五）环境地质	22

（六）矿体（层）特征	24

四、矿区土地利用现状	28

五、社会经济概况	29

第二章  矿产资源开发利用	31

一、矿山矿产资源储量	31

（一）设计利用矿产资源储量及可采储量	31

（二）对地质勘探报告的评述	32

二、主要建设方案	35

（一）开采方案	35

（二）防治水方案	42

三、矿床开采	42

（一）露天开采境界确定的原则	42

（二）确定露天采场最终边坡要素	42

（三）采矿回采率	42

（四）圈定露天开采境界	43

四、选矿及尾矿设施	53

（一）选矿方案	53

（二）尾矿设施	55

五、绿色矿山建设	55

（一）创建绿色矿山的法律法规依据	55

（二）创建绿色矿山的工作内容及标准	55

（三）主要工作	55

（四）矿产资源开发三率指标	56

第三章  矿山地质环境影响和土地损毁评估	58

一、矿山地质环境影响评估	58

（一）评估范围和评估级别	58

（二）矿山地质灾害现状分析与预测	64

（三）矿区含水层破坏现状分析与预测	70

（四）矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测	71

（五）矿区水土环境污染现状分析与预测	73

（六）矿区大气环境污染现状分析与预测	74

（七）矿山地质环境影响评估分区	75

二、矿山土地损毁预测与评估	76

（一）土地损毁环节与时序	76

（二）已损毁各类土地现状	77

（三）拟损毁各类土地预测与评估	79

（四）损毁土地汇总分析	79

第四章  矿山地质环境治理	81

一、矿山地质环境保护与治理恢复分区	81

（一）分区原则及方法	81

（二）分区评述	81

二、矿山地质环境治理工程	84

（一）矿山地质灾害防治及监测	84

（二）含水层破坏的预防、修复及监测	88

（三）地形地貌景观破坏的预防、修复及监测	88

（四）水土环境污染的预防、修复及监测	89

（五）大气污染的预防、修复及监测	91

（六） 总工作量	92

三、矿山地质环境治理工作年度安排	92

（一）总体部署	92

（二）实施计划	93

（三）近期年度工作安排	94

第五章  矿山土地复垦	97

一、矿山土地复垦区与复垦责任范围	97

（一）土地复垦区	97

（二）复垦责任范围	97

（三）土地类型与权属	98

二、矿区土地复垦可行性分析	99

（一）土地复垦适宜性评价	99

（二）水土资源平衡分析	104

（三）土地复垦质量要求	104

三、土地复垦工程	105

（一）土地复垦预防措施	106

（二）矿区土地复垦	106

（三）矿区土地复垦监测和管护	108

四、土地复垦工作部署	108

（一）总体工作部署	108

（二）年度工作安排	109

（三）近期年度工作安排	110

第六章  投资及经济效益分析	111

一、矿山开发利用投资估算	111

（一）投资估算依据和方法	111

（二）投资估算	111

（三）经济评价	113

二、地质环境治理和土地复垦投资估算	126

（一）投资估算依据和方法	126

（二）地质环境治理投资估算	130

（三）土地复垦投资估算	133

（四）地质环境治理和土地复垦总投资及年度安排	136

（五）资金保障	150

第七章  结论与建议	154

一、主要结论	154

（一）矿产资源开发利用主要结论	154

（二）地质环境治理和土地复垦主要结论	154

二、存在问题和建议	156

（一）存在问题	156

（二）建议	157

一、附图

（一）矿产资源开发利用附图

1、露天开采最终境界及矿区总平面图

2、露天开采最终境界勘查线剖面图

3、露天采矿方法图

（二）矿区生态修复附图

1、地质环境问题现状图

2、土地利用现状图

3、地质环境问题和土地损毁预测图

4、土地复垦规划图

5、地质环境治理工程部署图

二、附件

1、委托书；

2、承诺书

3、采矿许可证；

4、新疆地矿局第二地质大队******年***月《巴楚县柯达建材有限公司矿产资源开发利用与生态保护修复方案》及专家评审意见书

5、中国冶金地质总局西北地质勘查院****年**月编制完成的《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿资源储量核实报告》及专家评审意见书

6、矿区土地现状证明。

7、矿山地质环境现状调查表；

8、野外调查照片集；

9、矿山地质环境保护与治理恢复方案报告表；

- 前  言

## 一、编制目的

### （一）任务由来

巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿，采矿许可证号：************，有效期限：20**年**月**日至20**年**月**日。巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿矿山服务年限已满，拟对矿山进行延续。

为进一步推深化“放管服”改革，规范矿产资源管理，整合、简化矿业权登记要件及审查环节，提高办事效率，减轻企业负担，指导矿业权人完成矿产资源开发利用与生态保护修复各项工作，减轻矿山企业负担，简化采矿权申请材料，提高审批工作效率，加强矿产资源综合利用、实现边开采边修复、平衡矿产开采的生态代价和经济效益，根据《新疆维吾尔自治区自然资源厅关于进一步推进和完善矿产资源管理有关工作的通知》（新自然资规〔2021〕3号）的相关要求，巴楚县柯达建材有限公司委托中国冶金地质总局西北地质勘查院编制《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》（以下简称《方案》）。

### （二）编制任务及目的

为保证矿山矿产资源开发利用与生态保护修复义务落实，实现矿山科学地规划、合理地开发利用矿产资源、地质环境稳定、合理用地、保护耕地、恢复地质环境及生态保护修复。在收集资料、开展矿产资源开发利用、矿山地质环境调查和土地资源调查的基础上，编制矿产资源开发利用与生态保护修复方案。本次编制目的：

一是为矿山延续变更《采矿许可证》提供技术依据；

二是为本矿山开发环境评价提供依据；

三是为自然资源管理部门对矿山开采依法进行监管提供技术依据；

四是为科学合理开发矿产资源，尽早实现经济效益，且在利用矿产资源的同时，合理利用土地资源，改善矿山地质环境；

五是作为矿山企业计提矿山地质环境治理恢复和土地复垦基金，实施矿山地质环境保护、治理、监测，大气污染监测、防治、预防及土地复垦的技术依据；

六是为自然资源主管部门监督、检查、督促矿山企业落实矿产资源开发利用与生态保护修复责任义务提供重要依据；

七是使被损毁的土地恢复并达到最佳综合效益的状态，努力实现社会经济、生态环境的可持续发展；

八是促进矿山企业绿色、高效开发利用矿产资源，发展绿色矿业，建设绿色矿山。

九是为矿山办理采矿许可证以及所需的采矿权出让收益评估报告、矿山开发环境评价提供依据，为自然资源管理部门对矿山开采依法进行监管提供技术依据。

本方案不代替相关工程勘查、治理设计。

## 二、编制依据

### （一）法律法规

1、《中华人民共和国矿山安全法》（2009年8月27日修正）；

2、《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月27日修正）；

3、《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）；

4、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

5、《中华人民共和国劳动法》（2018年12月29日修正）；

6、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修正）；

7、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

8、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

9、《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订）；

10、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法）》（中华人民共和国主席令第31号，2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订）；

11、《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日修正）；

12、《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）；

13、《土地复垦条例》（国务院令第592号，2011年3月5日）；

14、《矿产资源开采登记管理办法》（国务院令第241号，2014年7月9日修正）；

15、《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年7月2日中华人民共和国国务院令第743号第三次修订，2021年9月1日实施）；

16、《土地复垦条例实施办法》（国土资源部令第56号，2019年7月16日修正）；

17、《新疆维吾尔自治区地质环境保护条例》（2020年11月）；

18、《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》（1997年10月修正）；

19、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日施行）；

20、《新疆维吾尔自治区地质灾害防治条例》（2020年3月1日施行）。

### （二）政策性文件

1、《财政部 国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；

2、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号文）；

3、原国土资源部办公厅文件《关于做好矿产资源开发利用与生态保护修复方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）；

4、原国土资源部、工业和信息化部、财政部、环境保护部和国家能源局文件《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发〔2016〕63号）；

5、《国务院关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知》（国发〔2017〕29号）；

6、原国土资源部、财政部、环境保护部、国家质量监督检验检疫总局、中国银行业监督管理委员会、中国证劵监督管理委员会《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）；

7、《财政部 国土资源部 环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建〔2017〕638号）；

8、《新疆维吾尔自治区探矿权采矿权管理办法》（新办发〔2017〕229号）；

9、《“关于调整自治区建设工程税金、组成和税率的通知”》（新建标〔2019〕4号）；

10、《新疆维吾尔自治区土地整治项目补充预算定额（试行）》（新财综〔2019〕1号）；

11、《新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》（新建标〔2019〕4号文）；

12、《新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会关于自治区资源税具体适用税率》（第37号公告，2020年9月1日执行）；

13、《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）；

14、《关于进一步推进和完善矿产资源管理有关工作的通知》（新自然资规〔2021〕3号）；

15、《粉石英等36种矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）》（自然资源部公告2021年第21号）；

16、《自然资源部办公厅关于印发<国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南>的通知》（自然资办发〔2023〕234号）；

17、《关于印发<新疆维吾尔自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法>的通知》（新自然资规〔2022〕1号）。

### （三）规范规程

1、《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）；

2、《综合工程地质图图例及色标》（GB12328-1990）；

3、《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021）；

4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

5、《岩土工程勘察规范（2009版）》（GB50021-2001）；

6、《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）；

7、《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453-2008）；

8、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

9、《建筑抗震设计规范（2016版）》（GB50011-2010）；

10、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

11、《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

12、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

13、《区域地质图图例》（GB/T958-2015）；

14、《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB/36600-2018）；

15、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；

16、《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）；

17、《地质灾害危险性评估规范》（GB/T40112-2021）；

18、《地下水监测规范》（SL183-2005）；

19、《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）；

20、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006）；

21、《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031-2011）；

22、《土地复垦方案编制规程第1部分：通则》（TD/T1031.1-2011）；

23、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）；

24、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651-2013）；

25、《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范（试行）》（HJ652-2013）；

26、《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

27、《生产项目土地复垦验收规程》（TD/T1044-2014）；

28、《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范》（DZ/T0261-2014）；

29、《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）；

30、《区域地下水污染调查评价规范》（DZ/T0288-2015）；

31、《土地整治项目规划设计规范》（TD/T1012-2016）；

32、《矿山土地复垦基础信息调查规程》（TD/T1049-2016）；

33、《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）；

34、《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）；

35、《砂石行业绿色矿山建设规范（DZ/T0316－2018）。

### （四）技术文件

1、委托书；

2、承诺书

3、采矿许可证；

4、新疆地矿局第二地质大队****年**月《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》及专家评审意见书

5、中国冶金地质总局西北地质勘查院****年**月编制完成的《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿资源储量核实报告》及专家评审意见书

6、矿区土地现状证明及开发利用规划证明。

## 三、方案适用年限

### （一）矿山生产服务年限

根据《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿资源储量核实报告》及专家评审意见，截止****年**月**日，通过估算求得核实区范围内（****～****米标高）累计查明资源量（TM+TD）****万吨。其中探明资源量****万吨。推断资源量（TD）****万吨。

由于矿区范围界限影响，露天采场境界内设计利用的资源量为****万吨，

参照类似矿山经验，设计露天开采的损失率为**%，回采率**%。计算开采损失资源储量为****万吨。

设计可采资源储量=设计可利用资源储量-开采损失资源储量

=****-****

=****万吨。

矿山服务年限=可采储量/设计生产规模

=****/**

=****（**年**个月）

经计算，矿山设计服务年限****（**年**个月）。

### （二）方案基准期

本矿山为延续矿山，方案基准期为自然资源主管部门批复之日为准，暂定为****年**月。以最终方案的批准日期为准，方案基准期顺延。

### （三）方案适用年限

1、矿山开采期：**年**个月（****年**月-****年**月）；

2、土地复垦期：**个月（****年**月-****年**月）；

因此，矿山地质环境保护与土地复垦工程从****年**月开始到土地复垦期结束共用约**年**个月，即****年**月—****年**月。

根据《关于进一步推进和完善矿产资源管理有关工作的通知》（新自然资规〔2021〕3号）文“生产矿山的方案适用年限根据矿山剩余服务年限确定，方案中生态保护修复有关内容适用年限暂定五年，每五年需进行修编”，本矿山开采期****年，无需修编。

另外，本《方案》适用年限内若采矿权有所变动，在矿山生产过程中，当矿山扩大开采规模、变更开采范围或改变开采方式，应按照矿山改、扩建可行性研究报告、初步设计及开发利用方案等重新编制矿山矿产资源开发利用与生态保护修复方案。

## 四、编制工作概况

### （一）编制单位概况

中国冶金地质总局西北地质勘查院，隶属于中国冶金地质总局西北局。院总部设在西安，下设5个二级单位(包括1个测试中心)，共有职工350多人。职工队伍中现有地质勘查技术人员311人，其中：高级职称74人，中级职称167人，初级职称63人，技术员7人。

本次方案编制工作投入工程师3人，方案编制人员多次参加矿山地质环境保护与土地复垦方案培训班，最近一次参加培训时间为2021年1月30日，由新疆维吾尔自治区矿业联合会举办的“矿山地质环境保护与土地复垦方案编制培训班”。方案编制人员均具有编制方案的业务能力。

单位近期完成类似项目的代表性业绩有：《新疆巴楚县恰尔巴格乡2号建筑用石灰岩矿矿产开发利用与生态保护修复方案》、《叶城县西合休乡克齐克阿孜玉石矿矿产开发利用与生态保护修复方案》、《新疆喀什市佰什克然木乡3号砖瓦用页岩矿矿产开发利用与生态保护修复方案》、《英吉沙鲁英工业投资开发集团有限公司英吉沙县依格孜牙乡2村1-2号建筑用砂矿矿产开发利用与生态保护修复方案》、《叶城县西合休乡克齐克阿孜玉石矿矿产开发利用与生态保护修复方案》、《新疆神鹿水电工程公司建筑用砂矿矿产开发利用与生态保护修复方案》等。

本方案主要投入人员见表0-4-1。

表0-4-1  本方案主要投入人员列表

| 序号 | 姓名 | 技术职称 | 承担主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火兴开 | 高级工程师 | 方案审核 |
| 2 | 刘力 | 高级工程师 | 负责开发利用相关章节及图件 |
| 3 | 叶康华 | 工程师 | 负责矿山地质环境保护与土地复垦章节及图件 |
| 4 | 雒鹏鹏 | 工程师 | 负责野外调查 |

### （二）工作程序

本次编制工作的技术路线是在充分收集和利用已有资料的基础上，结合矿山开采建设项目主要的矿山地质环境特征及存在的问题，并严格按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》（国土资规〔2016〕21号）、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）、《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.1-2011）、“关于做好《矿山地质环境与土地复垦方案》编审有关工作的通知”（新国土资规〔2018〕1号文）、《关于进一步推进和完善矿产资源管理有关工作的通知》（新自然资规〔2021〕3号）、《自治区矿产资源开发利用与生态保护修复方案编制提纲》规定的程序进行必要的地面调查、资料分析，经综合分析研究，进行矿产资源开发利用与生态保护修复方案的编制。

### （三）工作阶段

本次工作主要分为以下三个阶段：

1、项目启动阶段（2024年11月26日-2024年12月27日）

该阶段主要工作是甲乙双方签订了项目合同书、甲方向乙方出具了委托书及各类证明文件。

2、外业调查阶段（2024年12月28日-2024年12月29日）

该阶段主要我单位是在分析研究了“核实报告及相关批复”、区域地质、水文地质等相关资料的基础上，开展野外调查工作，在矿方向导的指引下，进行现场踏勘及矿山地质环境调查。

3、资料收集整理、方案编制阶段（2024年12月1日-2024年12月30日）

该阶段主要是对“区域地质资料”、“核实报告及相关批复”及野外调查资料进行综合整理分析，组织项目技术人员进行方案的编制及相应图件的绘制，并由内部专家进行会审、项目技术人员修改、内部主审专家复核后出具审查意见。

方案根据审查意见进行了进一步修改，并和矿山企业沟通一致后最终定稿并上报相关自然资源部门进行审批。

本次方案编制的工作程序见框图0-4-1。

图0-4-1  工作程序框图

### （四）矿区地质环境与土地资源调查概述

1、矿山地质环境调查

矿山地质环境调查包括矿山地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏、水土环境污染、大气污染等内容。

（1）调查精度

野外调查时，采用1：1000地形图做底图；GPS定位，线路穿越法及追索法进行矿山地质环境条件、矿山地质环境问题的调查，用相机拍摄了矿山现状及典型地质环境照片。

（2）调查内容

在实施野外调查前，首先分析了收集到的资料，明确了调查范围和调查重点。根据矿山工程分布及开采特点，调查主要内容如下：

1）矿山地质环境条件

包括地层岩性、地质构造、水文地质、工程地质、矿山地质、不良地质现象和人类工程活动特征等。

2）采矿活动引发的地质灾害

采矿活动引发的地质灾害种类、分布、规模、发生时间、发育特征、成因、危险性大小、危害程度等。

3）采矿活动对地质环境的影响和破坏

采矿活动对地形地貌景观、地质遗迹、人文景观等的影响和破坏情况。

4）含水层破坏

采矿活动引起的含水层破坏范围、规模、程度，及对生产生活用水的影响等。

5）水土环境污染

重点调查水土环境污染的分布、规模、特征和危害等。

6）大气污染

重点调查矿山粉尘、废气等的大气污染。

（3）调查方法

本次调查主要采用基础资料收集、现场调查的方法。

1）基础资料收集

基础资料共收集报告和图件6份，见表0-4-2。

表0-4-2  基础资料收集统计表

| 序号 | 名称 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采矿许可证 | 巴楚县柯达建材有限公司 |
| 2 | 巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿普查报告 | 巴楚县柯达建材有限公司 |
| 3 | 巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿资源储量核实报告 | 巴楚县柯达建材有限公司 |
| 4 | 巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案 | 巴楚县柯达建材有限公司 |
| 5 | 矿山总工程布置平面图 | 巴楚县柯达建材有限公司 |
| 6 | 地类证明 | 巴楚县自然资源局 |

2）现场调查

采用1:1000地形地质图做底图，同时参考总平面布置图、土地利用现状图等图件展开调查，采用线路穿越法、追索法、布点法等方法，对地质环境问题点和主要地质现象点进行观测描述，调查其发生时间，基本特征，危害程度，并对主要地质环境问题点和地质现象点进行数码拍照和GPS定位、填写野外调查表、地质土壤剖面测绘。调查过程中，积极访问当地政府工作人员以及矿山职工，调整室内初步设计的野外调查线路，进一步优化野外调查工作方法。

2、矿区土地利用状况调查

调查矿区土地利用、土地损毁情况；针对不同的土地利用类型区，挖掘土壤剖面，采集土壤样品进行了分析；采集典型土壤影像、图片资料；采用座谈会和问卷调查走访的方式，摸清公众对土地复垦利用方向的意见及对土地复垦标准与措施的建议。

依据巴楚县自然资源局出具的《土地利用现状类型的证明》，结合《土地利用现状分类》（GB/T21010－2017），矿区土地类型主要为裸岩石砾地、采矿用地，土地权属为国有。

项目组搜集了巴楚县土地利用总体规划、土地利用现状图、地方政策文件规定，并收集了矿区内相关职能部门关于矿山勘探、开采而损毁的土地在复垦方向与措施、复垦标准等方面的意见，以使复垦方案符合当地自然经济、生态环境与社会实际，满足公众需求。

3、公众参与

矿山地质环境保护与土地复垦的公众参与包括了方案编制前、编制期间、实施阶段、验收阶段和土地权属调整的参与。它是收集当地土地管理部门和矿山周边区域公众对矿山开采过程中占地及开展后期地质环境保护与土地复垦工作的意见和建议，以满足矿山地质环境保护与土地复垦的可行性，同时监督矿山地质环境保护与土地复垦工作的顺利实施，实现矿山地质环境保护与土地复垦的民主化、公众化，从而有利于最大限度地发挥矿山地质环境保护与土地复垦的综合效益和长远效益，使经济效益、社会效益和环境效益得到统一。

（1）方案编制前的公众参与

在本方案编制过程中，为增强公众对土地复垦的认同感，增强矿山地质环境保护与土地复垦方案的合理性和适用性，提高公众参与土地复垦的积极性，巴楚县辰跃砂石料有限公司多次征求当地群众、专家领导的意见，并通过访谈、发放公众参与调查问卷表的形式开展本方案编制的公众参与工作。

1）现场问卷调查

方案编制人员随机踏勘了本项目生产建设区域，听取了调查对象的意见，得到了他们的大力支持。

调查问卷回收情况：方案编制人员发放调查问卷共5份，回收有效问卷5份。问卷调查对象为矿山企业工作人员2名，村民2名，巴楚县自然资源局工作人员1名，共计5人。

问卷调查统计结果：通过对收回的调查问卷整理、分析，获得公众参与结果统计表，见表0-4-3。

表0-4-3  公众参与调查结果统计表

| 一、您是否了解本矿生产情况？ | 了解 | 4 | 90% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 听说过 | 1 | 10% |
|  | 不了解 | 0 | 0% |
| 二、您了解矿山地质环境保护与土地复垦吗？ | 了解 | 4 | 90% |
|  | 听说过 | 1 | 0% |
|  | 不了解 | 0 | 10% |
| 三、您认为本矿山的建设对当地经济的促进作用？ | 较大 | 5 | 100% |
|  | 一般 | 0 | 0% |
|  | 不大 | 0 | 0% |
| 四、您认为矿山前期开采主要产生的地质环境问题是？ | 引发地质灾害 | 2 | 20% |
|  | 损毁土地资源 | 2 | 30% |
|  | 破坏地形地貌景观 | 1 | 50% |
|  | 不知道 | 0 | 0% |
| 五、您对本矿山生产的态度是： | 支持 | 5 | 100% |
|  | 反对 | 0 | 0% |
|  | 无所谓 | 0 | 0% |
| 六、您是否支持本开采过程中损毁的土地开采结束后恢复为原有地貌？ | 支持 | 5 | 100% |
|  | 反对 | 0 | 0% |
|  | 无所谓 | 0 | 0% |
| 七、（了解地质环境保护与土地复垦后）您对本矿山地质环境保护与土地复垦的态度是？ | 支持 | 5 | 100% |
|  | 反对 | 0 | 0% |
|  | 无所谓 | 0 | 0% |
| 八、（了解地质环境保护与土地复垦后）您愿意监督或参与本矿山地质环境保护与土地复垦吗？ | 愿意 | 5 | 100% |
|  | 不愿意 | 0 | 0% |
|  | 其他 | 0 | 0% |

2）地方相关政府部门参与情况

目前，在方案编制过程中主要以矿山所在地的自然资源主管部门为主，当地自然资源主管部门经过讨论形成以下几点要求及建议：

①及时与巴楚县柯达建材有限公司和技术人员进行沟通交流，积极协助土地复垦义务人完成矿山地质环境保护与土地复垦方案编制工作。

②对矿山拟采取的复垦模式表示认同，同时希望巴楚县柯达建材有限公司与有关技术单位合作，总结已有复垦实践经验，提出更加科学合理和可操作性强的复垦措施。

（2）方案编制期间的公众参与

1）土地复垦方案公示内容及形式

本方案送审稿完成之后，在报送自然资源主管部门评审之前，由巴楚县辰跃砂石料有限公司将本方案在巴楚县自然资源局及矿区附近进行公示。方案向公众公示的内容包括：矿区情况简介；矿区对的土地损毁情况简介；损毁土地复垦方向及复垦措施要点介绍；公众查阅土地复垦方案简本的方式和期限；生产建设单位或者其委托的方案编制单位索取补充信息的联系方式和期限。

2）土地复垦方案公示结果

通过矿山地质环境保护与土地复垦方案现场公示，主要取得了两方面的成效。一是由公众参与调查问卷可知，矿区职工、周边居民等对土地复垦相关工作的了解不多。通过本次公示，公众对于矿山损毁土地的复垦工作所确定的复垦方向、复垦措施有所了解，对于加强对公众的土地复垦宣传工作具有一定得积极意义；二是通过本次公示，土地复垦义务人及本方案编制单位未收集到反对意见，表明本方案确定的复垦责任范围、复垦方向、复垦措施、复垦时间等较为合理，能够达到预期复垦效果，并具有较强的可操作性。

（3）方案实施阶段的公众参与

在矿山生态修复实施年限过程中，巴楚县柯达建材有限公司将继续征求相关专业机构及专家、科技工作者的意见，遇到问题及时求教，并接受地方自然资源主管部门、其他相关部门及群众对复垦进度与复垦质量的监督。具体表现在两方面：一是巴楚县柯达建材有限公司在组织开展矿山地质环境保护与土地复垦工作以后，应当受理群众对复垦措施、质量以及复垦土地权属调整过程中的纠纷问题，并定期对复垦实施效果、复垦进度、复垦措施落实和复垦资金落实情况进行调查。二是巴楚县柯达建材有限公司每年向公众公布一次土地复垦监测结果及年度复垦实施方案，对公众提出质疑的地方，应及时重新核实并予以说明，接受自然资源主管部门的监督检查，并接受社会对土地复垦实施情况的监督。

（4）验收阶段的公众参与

在土地复垦验收过程中，要按照公平、公正和公开的原则，由负责组织验收的自然资源主管部门组织成立验收专家组，并邀请矿区开发建设影响区域的居民代表，对土地复垦方案实施过程中的资金使用、复垦措施、工程设计、复垦效果进行检查，对本矿区土地复垦进行综合评判，形成初步验收结果。负责组织验收的自然资源主管部门将初步验收结果在矿区所在地公告，吸取相关权利人及有关公众的意见。对土地权利人及有关公众提出质疑的地方，应及时重新核实并予以说明，同时严肃查处弄虚作假问题。

### （五）完成工作量

本次调查线路**条，长约****米，完成调查面积****平方千米、野外环境地质调查点**个、拍摄照片**张、发放调查问卷**份。现场调查工作量见表0-4-4。

表0-4-4  现场调查工作量统计表

| 序号 | 项目 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调查面积 | ****平方千米 |
| 2 | 评估面积 | ****平方千米 |
| 3 | 调查线路 | **条，约****米 |
| 4 | 环境地质调查点 | 一般地质调查点**个 |
| 5 | 矿山地质环境调查表 | **份 |
| 6 | 拍摄照片 | 拍摄照片**张 |
| 7 | 土壤剖面 | **个 |
| 9 | 问卷调查 | **份 |

### （六）质量评述

本次调查工作，在对矿区核实报告等资料进行充分收集和分析的基础上，依据有关规范和技术要求，重点放在矿区内地质环境条件、环境地质问题以及地质灾害现状的调查。基本查明了矿区内地质环境条件、环境地质问题、地质灾害特征及矿山的开采方式、规模、矿山布局；外业工作重点突出，针对性强，工作布置、精度、内容符合地质灾害调查的技术要求。为该矿山矿产资源开发利用与生态保护修复方案的编制提供了较为详实的资料，工作量及成果可满足本次编制方案的要求。

本《方案》编制地面调查主要以地质灾害调查按《地质灾害危险性评估技术规范》（GB∕T40112-2021）开展，根据规范要求在图幅面积10厘米*10厘米的范围内，调查点不应少于8个，因本矿山地质条件简单、岩性单一、地形地貌简单，故调查点数酌情减少。本地地质环境调查共设了20个地质调查点，调查路线2333米。

在本次工作中收集的资料较全面，巴楚县柯达建材有限公司提供基础数据和现场调查数据真实可靠，矿山地质环境和土地资源调查及报告编制工作按国家现行有关技术规程、规范进行，工作精度符合规程规范要求。我们承诺方案中所引数据的真实性及产生结论的科学性，我单位在方案编制过程中，一直保持与矿山企业的沟通，并在方案内容与矿山企业达成一致。同时巴楚县柯达建材有限公司承诺提供资料的准确性，并承诺认可本方案内容。

### （七）矿山地质环境治理和土地复垦工作开展情况

1、上阶段地质环境保护方案概况

2021年11月，新疆地矿局第二地质大队编写了《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》。

2、上期方案落实情况

(1)地质灾害防治

①沿露天采矿场外围设置铁丝围栏、警示牌，禁止无关人员和车辆入内，警示牌内容为“规范施工，预防崩塌地质灾害发生”和“进入采场，注意滚石伤人”。

②采矿过程中按设计要求开挖采场边坡，禁止超过设计边坡稳定角，控制好台阶帮坡角和最终帮坡角，避免无序施工引发崩塌等地质灾害；尽量减少爆破震动和机械碾压对采场边坡的影响，对采掘场边坡出现松动的块石或出现崩塌的岩块，应及时采取人工排除行动；随时监测各帮边坡稳定性，若采坑各帮出现裂隙增多、岩石破碎等边坡失稳迹象时，及时疏散采场内施工人员和设备，及时清理边坡破碎岩石，对发生崩塌灾害处进行工程勘察，在地质灾害专项勘察、设计的基础上进行施工，建议采取削坡至安全状态并清理危岩等工程防治措施等工程治理措施。

③对采矿场边坡坡向与岩层倾向相同且岩层倾角小于采场边坡倾角的地方，岩层下部截断可能引起滑坡地质灾害，此时应在岩层下部增加支撑或者减小边坡倾角顺层开采，以保持边坡稳定。

④露天开采结束后，对各采坑不稳定边坡地段进行削坡治理，避免采坑坑壁出现崩塌地质灾害。采坑削坡废石回填至采坑内，闭坑后露天采矿场外围保留铁丝围栏、警示牌，禁止无关人员和车辆入内。

此措施未实施，今后沿采矿场外围5米设置铁丝围栏并挂警示牌。

(2)土地复垦

①待矿山开采结束后，在恢复治理方案工程措施的基础上，露天采场边坡进行削坡清危，在生产过程中产生的废石及削坡产生岩石对采坑底部进行回填、平整场地。

②生活区拆除地面建筑物、建筑垃圾外运至指定垃圾填埋场，平整场地。

此措施未实施，今后开采废石继续进行内排回填至采坑。

（3）矿山环境保护与治理恢复经费概算

矿山规划期年内矿山环境保护与治理恢复预算总经费31.02万元。

- 第一章  基本情况

## 一、矿山概况

### （一）矿山地理位置及交通情况

巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿矿山位于巴楚县县城北东**方向直距约**km处，行政区划属巴楚县管辖。矿区面积****平方千米。矿区极值坐标（CGCS2000坐标系）：东经******～******″，北纬******″～******″，有柏油公路及简易公路直通矿区，交通便利（图1-1）。

图1-1  交通位置图

### （二）矿区范围

****年**月，巴楚县柯达建材有限公司首次取得了该采矿权。后经延续取得了由喀什地区自然资源局颁发的新<采矿许可证>。

许可证号：********************；

采矿权人：巴楚县柯达建材有限公司；

开采矿种:建筑石料用灰岩；

开采方式：露天开采；

生产规模：**万吨/年；

矿区面积：****平方千米；

开采深度：****m～****m标高；

有效期限：****年**月**日至****年**月**日。

矿区范围由6个拐点圈定，拐点坐标见（表1-1）。

表1-1  矿区拐点坐标一览表

| 拐点 编号 | CGCS2000坐标系 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 | X | Y |
| P1 | ******** | ******** | ******** | ******** |
| P2 | ******** | ******** | ******** | ******** |
| P3 | ******** | ******** | ******** | ******** |
| P4 | ******** | ******** | ******** | ******** |
| P5 | ******** | ******** | ******** | ******** |
| P6 | ******** | ******** | ******** | ******** |

### （三）地质勘查及矿山开采情况

1、地质勘查历史及现状

（1)1953年,苏联地质保矿部第十三航空地质测量大队对喀什地区进行了1:20万地质调查,编制了喀什地区区域地质图。著有《新疆南天山喀什一阿克苏区1：200000比例尺地质测量与普查工作报告》。

（2)1959年新疆地质局第二地质大队在本区北部一带进行矿产普查,编有《简报》。

（3)1960年,新疆地质局、地科院、新疆石油局等编制出版了新疆维吾尔自治区1:200万地质图。

（4)1966年，新疆石油管理局地调处107/66队在巴楚地区进行了1:20万石油区域调查工作。确立了工区地层系统，对构造、侵入岩特征也作了初步了解，并提交了《巴楚地区地质概要》。

（5)1983年,新疆地矿局第二地质大队编制了喀什地区1:50万地质矿产图。

（6)1985年,新疆地矿局第二地质大队综合组在南疆西部开展1:50万编图工作包括工区在内。提交的《新疆南疆西部地质图及说明书》首次详细的建立起区域地层层序、 构造及岩浆岩演变特征，是本次工作区域地质部分的重要依据。

（7)1994年,新疆地矿局编制出版了《新疆维吾尔自治区区域地质志》,对本区的地层、沉积岩及沉积作用、岩浆岩及岩浆作用、变质岩及变质作用、地质构造、区域地质发展史等,均作了较为详细的论述，并且出版了1:150万地质图、岩浆岩图、地质构造图等。

（8)1999年，新疆地质矿产局编写出版了《新疆维吾尔自治区岩石地层》，对全疆地层按多重地层划分对比进行了系统厘定，其成果对本次工作具有参考价值。

（9）2014年1月，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质研究所提交了《巴楚县恰尔巴格乡2013年1号建筑用石灰岩矿地质普查报告》，经喀什地区国土资源局组织专家评审通过，提交了推断资源量****万吨（****m～****m）。

（10）2021年10月，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队提交了《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿普查报告》，经喀什地区自然资源局组织专家评审通过，提交了推断资源量****万吨（****m～****m）。

(11)2023年12月重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队提交了《新疆巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿2023年储量年度报告》，截至****年**月**日，矿山采矿许可证限采标高范围内(+****～+1165m)累计查明资源量****万吨，其中探明资源量****万吨，控制资源量****万吨。

2、矿山开采历史与现状

矿山自2017年取得采矿许可证以来，只进行了矿山基建，未对矿区石灰岩矿体进行开采。

2022年5月进行了延续，因2022年疫情影响，未能办理炸药相关手续及安全生产许可证，故未对矿山进行开采，无动用资源量。

2023年在矿区北西部进行开采，形成一东西长***米，南北宽**米的不规则状采坑，开采面积****平方米，动用探明资源量****万吨，采出量****万吨，损失量****万吨，损失率**%。

2024年在以往开采基础上继续开采，动用资源量****万吨。

## 二、自然地理

### （一）气象水文

本矿区属于大陆气候，一年四季多风少雨，气候变化多端。降水主要集中在夏季和冬季且多为阵雨或阵雪，年均降水量38.3毫米左右，年蒸发量2030.8毫米。冬季气温低寒，平均气温在-11℃左右；夏季炎热，平均气温在20℃～37℃之间，最高可达37℃以上；年平均气温11.6℃，无霜期225天。矿区常年风向为东北风，平均风速约1.8米/秒，8级以上大风日数平均为10天，大风日数变化较大，最多可达30天，最小近2天，最大风速可达12～28米/秒左右，多发生在3～9月份（数据来源于中央气象台）。

矿区及周边气候较干燥，降雨极少，矿区附近水系不发育，矿区内无常年流水，暂时性流水主要有上游春末冰雪融水或夏秋降雨形成。矿山的生产、生活用水需从附近的恰尔巴格乡及巴楚县拉运。

### （二）地形地貌

本矿区地处西南天山山脉南部，塔里木盆地的西北缘。属中低山区，矿区海拔1065～1165米，相对高差100米，矿区内第四系覆盖较少，基岩大部分裸露地表，尤其是矿体，基本裸露地表。矿区中部为平坦的冲积扇。无明显沟谷发育。矿区内植被不发育，仅山前坡地有稀疏耐旱草本植物生长，见图1-2。

图1-2  矿区地貌

### （三）植被土壤

矿区大部分地区基岩裸露，以灰岩为主，矿区中部、拟建加工及堆料场和矿山道路地表覆盖第四系松散堆积物，土壤母质为砂砾质，矿区内厚度为5米以下，矿区外拟建加工及堆料场厚度大于10米，有机质含量小于1克/千克，矿区及其可能影响范围地表植被不发育，见图1-3。

图1-3  矿区地貌

## 三、矿区地质概况

### （一）地层岩性

区域上出露地层主要为奧陶系及第四系,由老至新分述如下：

1、奧陶系下奧陶统丘里塔格群（Olq1）

主要分布于区域北部，出露面积较大。为出露最老的地层，亦是区内分布最广的地表露头。丘里塔格群在本区底界未出露，其出露下部为灰黑色粒状白云岩，向上变为灰岩与白云岩互层，上部则以灰岩为主，夹脉状辉绿岩,含海绵、腕足类、腹足类、头足类、三叶虫等化石。厚约1300米。

2、奥陶系中奧陶统萨尔干塔格群（02sr）

主要分布于区域北部和东部,出露面积较小。萨尔干塔格群以灰绿色团块状泥质灰岩为主，夹少许红色团块状泥质灰岩、白色一红色块状灰岩及灰色灰岩,含沉积赤铁矿及丰富的生物化石。厚度一般40～100米，与上伏志留系柯坪塔格组（Sk）呈不整合接触。

3、第四系（Q4）

主要分布于区域的东北部全新统一上更新统上部冲洪积物；为砾石层、砾石、砂、亚砂土层。

### （二）地质构造

区内构造简单，其表现形迹主要为倾斜的单斜构造。未见断层或褶皱发育。

图1-4  区域构造图

### （三）水文地质

1、地下水类型

根据区域水文地质条件，矿区地下水类型为基岩裂隙水和第四系松散岩类孔隙潜水，矿区基岩裂隙水含水岩组主要为砂岩、灰岩等，含水层的分布和富水程度，主要受地层岩性。岩层抗风化程度及构造断裂的影响。基岩裂隙水赋存条件较差，水量贫乏。

矿区孔隙潜水水位埋深100-120米，单井涌水量潜水100-150立方米/天，第四系松散岩类孔隙潜水赋存条件较差，水量贫乏。

2、地下水的补给、径流、排泄

由于矿区及其附近无地表水体，矿区地下水的补给来源主要是大气降水及融雪水，其次为区域地下水侧向径流补给为主，受岩石条件限制，地下水径流迟缓，自西北向东南径流，侧向流出为主要排泄方式。

3、矿坑涌水量

据《开发利用方案》，开采矿体均位于当地最低侵蚀基准面之上，矿体开采深度高于地下水位埋深，矿山开采过程中不会出现矿坑涌水。总之，矿区水文地质条件相对较简单。

### （四）工程地质

石灰岩矿体分布于矿区北西部及南部，岩性为灰-深灰色砂屑灰岩，砂屑结构，厚层状、块状构造，岩石主要由由砂屑、砾屑及填隙物组成。矿区内石灰岩矿出露较好，未见围岩，石灰岩矿体层面产状为：320～322°∠58～61°。岩石多微风化，较坚硬-较软，结构面较发育。该岩组工程地质条件总体中等-差。

矿区预设开采标高高于矿区内最低地形标高，故本矿采用山坡露天方式开采，采矿方法为高台段小台阶一次式推进法。类比以往石灰岩矿山露天开采预设边坡角，综合确定本矿山露天开采基岩处预设边坡角不大于55°，矿山开采结束后，区内将会形成一个边坡角小于55°的露天采坑。

由于本矿山在以后开采中，采深较大，且由于放炮或偶尔地震原因，所以边坡上易出现坍塌、垮塌等不良工程地质现象。因此后期在露天开采过程中需严格按照设计要求开采，及时削减过大的边坡角，清理危岩体，定期加强对不稳定边坡的监测，在危险地段设置警示牌及铁丝围栏。

综上所述，该矿区矿床属块状岩类，工程地质条件中等。

### （五）环境地质

根据中国地震台网,本区属地震多发区，地震活动较频繁。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），矿区位于地震动峰值加速度0.15g区，对应的地震基本烈度为Ⅶ度区（图1-2）。

图1-2  地震动峰值加速度区划图

根据地壳结构、新生代地壳变形、现代构造应力场、地震震级、地震基本烈度、地震动峰值加速度等指标，并考虑地貌、地质灾害等条件进行地壳稳定性划分（表1-2）。

矿区及周边地震动峰值加速度0.15g，地震基本烈度值Ⅶ度。按表中划分标准，地壳稳定性划分为基本稳定区Ⅱ。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011～2010）中的规定，需进行抗震设防。

矿山采用露天台阶式开采方式，后期开采形成的采坑将会存在高陡边坡，构成地表变形。在后期开采过程中可能存在松散岩块坠落现象，发生崩塌地质灾害，对矿山生产人员及机械设备构成威胁。其次矿区地形起伏较大，需警防夏季暴雨引发泥石流等地质灾害矿山采用露天台阶式开采方式，无地下采空区，也无大量抽取地下水及抽气活动，故矿山开采不会引发地面塌陷、地面沉降及地裂缝等地质灾害。

表1-2  地壳稳定性等级和判别指标一览表

| 稳定 性 | 地壳结构 | 新生代地壳变形火山、地热 | 迭加断裂角α | 布格异常 梯度Bs （105ms·km2） | 最大 震级 | 基本 烈度 | 地震动峰值加 速度 | 工程 建设 条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 稳定区 | 块状结构，缺乏深断裂或仅有基底断裂，地壳完整性好 | 缺乏第四系断裂，大面积上升，第四纪地壳沉降速率＜0.1mm/a，缺乏第四纪火山。 | 0-10° 70-90° | 比较均匀变化，缺乏梯度带 | M＜5.5 | I≤6° | 0.05－0.1 | 良好 |
| Ⅱ 基本 稳定 区 | 镶嵌结构，深断裂连续分布，间距大，地壳较完整 | 存在第四纪断裂长度不大，第四纪地壳沉降速率0.1-0.4mm/a，缺乏第四纪火山。 | 11-24°51-70° | 地段性异常梯度带Bs＝0.5－2.0 | 5.5≤M≤6.0 | I＝7° | 0.15 | 适宜但需抗震设计 |
| Ⅲ 次稳 定区 | 块状结构，深断裂成带出现，长度以大于百公里，地块呈条形、菱形地壳破碎 | 发育晚更新世和全新世以来活动断裂，延伸长度大于百公里，存在近代活动断引起的M＞6级地震，第四纪地壳沉降速率大于0.4mm/a，存在第四纪火山，温泉带。 | 25-50° | 区域性异常梯度带Bs＝2.0－3.0 | 6.0≤M≤7.0 | I＝8°-9° | 0.20－0.4 | 中等适宜，须加强抗震和工程措施 |
| Ⅳ 不稳 定区 |  |  |  | 区域性异常梯度带Bs＞3.0 | M≥7.25 | I≥10° | ≥0.4 | 不适宜 |

矿石不含放射性及有毒、有害物质，开采时扬尘也少，对矿区生产人员身体健康影响较小。因此，矿床开发不会释放有毒有害物质污染大气和地下水，开采活动对周边环境的影响主要表现在矿山有限的粉尘、露采对地表边坡、植被的破坏的剥土堆放对地表的影响；针对以上可能出现或诱发的环境地质问题，应采取相应的防治措施。

采矿活动产生的生活垃圾应该及时处理、清除，矿山闭坑时应该彻底清除各类建筑垃圾，使矿区地质环境与周边地区地质环境相协调。

综上所述，露天采矿活动对局部地形地貌景观产生破坏；矿区附近无污染源，矿石和废石不易分解有害化学组分；现状下滚石、局部崩塌、局部滑坡地质灾害发育，露天采矿活动加剧地质灾害体失稳。矿区地质环境类型属第二类，即地质环境质量中等。

### （六）矿体（层）特征

1、矿体特征

矿区内矿体产于奧陶系丘里塔格群（Olq1）中，呈北东—南西走、向北西倾斜的单斜层状产出，产状****～****°∠**～**°。矿体大面积出露于矿区北西部及南部，北西部出露长约****米、宽约****米，南部出露长约****米、宽约****米。根据野外实地观测，矿区内的两处石灰岩矿体空间上是一个厚大的矿体，赋矿岩性为灰-深灰色砂屑灰岩。

矿体出露标高为****～****米，矿体大部分裸露地表，局部被第四系覆盖。矿体内未见夹石，矿区范围内未见顶、底板围岩出露。

2、矿石自然类型

矿区内矿石自然类型单一，为灰色、深灰色砂屑灰岩，砂屑结构，块状构造。

3、矿石品级

本次普查工作对勘查区内建筑用石灰岩进行了岩石的力学性质和物理性能测试来评价建筑用石灰岩矿矿石品级。主要依据《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2022）规范，辅以《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T 0341-2020）一般工业指标进行品级评价。

（1）岩石抗压强度

本次核实工作在2线、4线、6线分别采集了2件抗压强度样，全矿区共采集6件抗压强度样，测试结果为岩石饱和抗压强度59.27MPa～95.07MPa，平均值73.26MPa（表1-3），均＞45MPa，灰岩为沉积岩，符合《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2022）规范要求（表1-4）。

表1-3  岩石抗压强度测试结果

| 序号 | 样品编号 | 饱和抗压强度(MPa) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KY1 | 72.37 |  |
| 2 | KY2 | 66.39 |  |
| 3 | KY3 | 65.79 |  |
| 4 | KY4 | 80.64 |  |
| 5 | KY5 | 95.07 |  |
| 6 | KY6 | 59.27 |  |
| 最大值 |  | 95.07 |  |
| 最小值 |  | 59.27 |  |
| 平均值 |  | 73.26 |  |

表1-4  岩石抗压强度指标

| 类别 | 岩浆岩 | 变质岩 | 沉积岩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岩石抗压强度/MPa | ≥80 | ≥60 | ≥45 |

注：摘自《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2022）

（2）坚固性

本次核实工作在2线、4线、6线分别采集了1件坚固性样，全矿区共采集3件坚固性样，测试结果岩石坚固性0.50%～1.00%，平均值0.67%（表1-5），均＜5%，符合《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2022）规范中Ⅰ类品级（表1-6）。

表1-5  坚固性测试结果

| 序号 | 样品编号 | 坚固性(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WX1 | 0.50 |  |
| 2 | WX2 | 1.00 |  |
| 3 | WX3 | 0.50 |  |
| 最大值 |  | 1.00 |  |
| 最小值 |  | 0.50 |  |
| 平均值 |  | 0.67 |  |

表1-6 坚固性指标

| 类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量损失率/% | ≤5 | ≤8 | ≤12 |

注：摘自《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2022）

（3）硫酸盐及硫化物含量

本次核实工作在2线、4线、6线分别采集了1件硫酸盐及硫化物测试样，全矿区共采集3件硫酸盐及硫化物测试样，测试结果岩石硫酸盐及硫化物含量0.10%～0.11%，平均值0.10%（表1-7），均＜0.5%，符合《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2022）规范中Ⅰ类品级（表1-8）。

表1-7  硫酸盐及硫化物含量测试结果

| 序号 | 样品编号 | 硫酸盐及硫化物(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WX1 | 0.11 |  |
| 2 | WX2 | 0.10 |  |
| 3 | WX3 | 0.10 |  |
| 最大值 |  | 0.11 |  |
| 最小值 |  | 0.10 |  |
| 平均值 |  | 0.10 |  |

表1-8  硫酸盐及硫化物含量指标

| 类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸盐及硫化物含量(以SO3质量计)/% | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 |

注：摘自《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2022）

（4）压碎指标

本次核实工作在2线、4线、6线分别采集了1件压碎指标样，全矿区共采集3件压碎指标样，测试结果岩石压碎指标为8.00%～11.50%，平均值9.78%（表1-9），均＜20%，符合《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2022）规范中Ⅱ类品级（表1-10）。

表1-9  压碎指标测试结果

| 序号 | 样品编号 | 压碎指标(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WX1 | 11.50 |  |
| 2 | WX2 | 9.83 |  |
| 3 | WX3 | 8.00 |  |
| 最大值 |  | 11.50 |  |
| 最小值 |  | 8.00 |  |
| 平均值 |  | 9.78 |  |

表1-10  压碎指标

| 类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压碎指标/% | ≤10 | ≤20 | ≤30 |

（5）表观密度

本次核实工作在2线、4线、6线分别采集了1件表观密度样，全矿区共采集3件表观密度样，测试结果岩石表观密度为2685.45kg/m3～2699.97kg/m3，平均值2693.31kg/m3（表1-11），符合《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2022）规范中表观密度≥2600Kg/m3要求，均合格。

表1-11  表观密度测试结果

| 序号 | 样品编号 | 表观密度(kg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WX1 | 2685.45 |  |
| 2 | WX2 | 2694.51 |  |
| 3 | WX3 | 2699.97 |  |
| 最大值 |  | 2699.97 |  |
| 最小值 |  | 2685.45 |  |
| 平均值 |  | 2693.31 |  |

（6）吸水率

本次核实工作在2线、4线、6线分别采集了1件吸水率样，全矿区共采集3件吸水率样，测试结果岩石吸水率为0.75%～1.00%，平均值0.83%（表1-12），均≤1.0%，符合《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2022）规范中Ⅰ类品级（表1-13）。

表1-12  吸水率测试结果

| 序号 | 样品编号 | 吸水率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WX1 | 1.00 |  |
| 2 | WX2 | 0.75 |  |
| 3 | WX3 | 0.75 |  |
| 最大值 |  | 1.00 |  |
| 最小值 |  | 0.75 |  |
| 平均值 |  | 0.83 |  |

表1-13  吸水率指标

| 类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸水率/% | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.5 |

注：摘自《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2022）

（7）碱活性

本次核实工作在2线、4线、6线分别采集了1件碱活性样，全矿区共采集3件碱活性样，测试结果岩石碱活性反应为0.011%～0.018%，平均值0.014%（表1-14），符合《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T 0341-2020）规范中碱活性反应＜0.10%要求，均合格。

表1-14  碱活性测试结果

| 序号 | 样品编号 | 碱活性(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WX1 | 0.018 |  |
| 2 | WX2 | 0.011 |  |
| 3 | WX3 | 0.014 |  |
| 最大值 |  | 0.018 |  |
| 最小值 |  | 0.011 |  |
| 平均值 |  | 0.014 |  |

综上所述，矿石抗压强度平均值73.26Mpa，合格；坚固性平均值0.67%，属Ⅰ类；硫酸盐及硫化物含量平均值0.10%，属Ⅰ类；压碎指标平均值9.78%，属Ⅱ类；表观密度平均值2693.31kg/m3，合格；吸水率平均值0.83%，属Ⅰ类；碱活性反应平均值0.014%，合格。依据以上测试成果分析，矿体能满足建筑用灰岩Ⅱ类工业要求。

## 四、矿区土地利用现状

1.土地利用现状

本《方案》以巴楚县自然资源局提供的矿区1:10000土地利用现状分幅图为底图，根据矿区范围拐点坐标以及《土地利用现状类型的证明》，同时参照《第三次全国土地调查技术规程》（TD/T 1055-2019）、《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017），最终获得矿区及周边土地利用类型、面积、权属、空间分布等信息数据。

矿山土地利用现状表见表1-15、表1-16。

表1-15  矿山土地利用现状表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 土地权属 | 面积(公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |
| 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 国有土地 | 0.315 |
| 12 | 其他土地 | 1207 | 裸岩石砾地 | 国有土地 | 6.155 |
| 总计 |  |  |  |  | 6.47 |

2.土地利用权属

该项目隶属于巴楚县恰尔巴格乡管辖，矿区土地产权明晰，权属界址线清楚，无任何纠纷。

表1-16  矿山土地利用现状表

| 行政区划 | 土地权属 | 土地类型 |  |  |  | 面积(公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级地类 |  | 二级地类 |  |  |
|  |  | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |
| 巴楚县恰尔巴格乡 | 国有土地 | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 0.315 |
|  |  | 12 | 其他土地 | 1207 | 裸岩石砾地 | 6.155 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 6.47 |

## 五、社会经济概况

1、巴楚县经济概况

巴楚县****年社会经济概况：****年，巴楚县实现地区生产总值****亿元，同比增长4.5%。其中：第一产业增加值****亿元，增长8.1%；第二产业增加值****亿元，增长3%；第三产业增加值****亿元，增长2.2%。第一产业增加值占地区生产总值比重为40.44%，第二产业增加值占地区生产总值比重为21.13%，第三产业增加值占地区生产总值比重为38.43%。年全体居民人均可支配收入****元，比上年增长7.8%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入****元，比上年增长5%。农村居民人均可支配收入****元，比上年增长9.5%。

巴楚县****年社会经济概况：****年巴楚县地方生产总值****亿元，同比增长4%。其中：第一产业增加值****亿元，同比增长4.2%；第二产业增加值****元，同比增长1.2%，其中，工业增加值****亿元，同比下降2.1%；第三产业增加值****亿元，同比增长5.5%。三次产业结构比为36.9：22.8：40.3。城镇居民人均可支配收入实现******元，同比增长2%，增速在全地区排名第四；农村居民人均可支配收入实现****元，同比增长8.5%，增速在全地区排第一。

巴楚县****年社会经济概况：巴楚县****年完成地区生产总值****亿元，比上年增长6.0%。其中，第一产业增加值****亿元，增长4.7%;第二产业增加值****亿元，增长8.1%;第三产业增加值****亿元，增长5.3%。三次产业比重为30.30:36.63:33.07。全县人均生产总值****元，增长6.8%，城镇居民人均可支配收入****元，农民人均可支配收入****元。****年末全县总户数******户，总人口******人。

2、矿区经济概况

恰尔巴格乡，隶属于新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县，地处巴楚县东部，东与吾库麻扎山与图木舒克市、农三师51团、52团、44团相接，南与农三师49团、工程团、小海子水库相连，西与多来提巴格乡毗邻，北与三岔口镇接壤，距巴楚县城28千米。区域总面积667.56平方千米。

恰尔巴格乡粮食作物以小麦、玉米为主；畜牧业以饲养牛、羊、马、家禽为主。

矿区属边远少数民族地区，经济不发达。矿区生产、生活物资供应全部需从巴楚县或恰尔巴格乡供应，以满足需求。

- 第二章  矿产资源开发利用

## 一、矿山矿产资源储量

### （一）设计利用矿产资源储量及可采储量

1、普查报告提交的资源量

（1）工业指标

资源量估算指标主要为《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2022）规范，辅以《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T 0341-2020）一般工业指标（表2-1）。

表2-1  矿石工业指标一览表

| 测试项目 |  | 类别指标 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |  |
| 岩石强度(Mpa) | 沉积岩 | ≥45 |  |  |  | 《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2022） |
|  | 变质岩 | ≥60 |  |  |  |  |
|  | 岩浆岩 | ≥80 |  |  |  |  |
| 吸水率(%) |  | ≤1.0 | ≤2.0 |  | ≤2.5 |  |
| 坚固性(%) |  | ≤5 | ≤8 |  | ≤12 |  |
| 压碎指标(%) |  | ≤10 | ≤20 |  | ≤30 |  |
| 表观密度(kg/m3) |  | ≥2600 |  |  |  |  |
| 硫酸盐及硫化物(%) |  | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 |  |  |
| 碱活性反应(%) |  | 岩相法碱活性检验被评定为非碱活性时，作为最终结论；若评定为碱活性或可疑时，应做测长法检验，检验后试件应无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定试验龄期膨胀率应小于0.10％ |  |  |  | 《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T 0341-2020） |

（2）开采技术条件

最小可采厚度：3米；

最小夹石剔除厚度：2米；

最低开采标高：不低于当地侵蚀基准面；

最终边坡角：55°；

最小底盘宽度：不小于40米；

剥采比：不大于0.5：1；

爆破安全距离：不小于300米

（3）资源量估算结果

经本次核实工作，截止****年**月**日，通过估算求得核实区范围内（****～****米标高）累计查明资源量（TM+TD）****万吨。其中探明资源量****万吨。推断资源量（TD）****万吨，资源量估算结果见表2-2。

2、核实报告评审通过资源量

根据《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿资源储量核实报告》及专家评审意见，截止****年****月****日，通过估算求得核实区范围内（****～****米标高）累计查明资源量（TM+TD）****万吨。其中探明资源量****万吨。推断资源量（TD）****万吨（表2-2，表2-3）。

5、设计利用资源储量

本矿为露天开采，当开采至矿区边沿附近时需要保留终了安全和清扫台阶，采场边坡压覆部分资源储量。

设计开采境界内矿石量****万吨（表2-4），设计损失资源量****万吨，设计损失率12.76%，资源利用率87.24%。

6、可采资源储量

参照类似矿山经验，设计露天开采的损失率为5%，回采率95%。计算开采损失资源储量为****万吨。

设计可采资源储量=设计可利用资源储量-开采损失资源储量

=****-****

=****万吨。

### （二）对地质勘探报告的评述

《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿资源储量核实报告》资料齐全，对矿体的规模、形态、产出地质条件、矿石质量及利用等方面做了相应的叙述，所有相关地质资料均已在报告中反映出来，该报告内容较为真实、可靠，可以作为该矿山开采、开发的地质依据。

表2-2  矿区保有资源量估算结果表

| 矿体 编号 | 资源量类别 | 块段 编号 | 对应剖面 |  | 对应剖面面积编号及面积 |  |  |  | 相邻剖面相对面积差（Sa-Sb）/Sa | 剖面间距(m) | 采用公式 | 体 积 万(m3) | 矿石体重 （g/cm3） | 矿石资源 量万（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Sa |  | Sb |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a | b | 面积编号 | 面积(m2) | 面积编号 | 面积(m2) |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 推断 | KB1 |  | 1 |  |  | S01 | 875.23 | 100.00% | 75.50 | 4 | 2.20 | 2.66 | ** |
|  |  | KB2 | 1 | 2 | S01 | 875.23 | S02 | 621.00 | 29.05% | 40.00 | 1 | 2.99 | 2.66 | ** |
|  |  | KB3 | 2 | Ⅰ | S02 | 621.00 | SⅠ | 906.56 | 31.50% | 53.52 | 1 | 4.09 | 2.66 | ** |
|  |  | KB4 | Ⅰ | 3 | SⅠ | 906.56 | S03 | 946.08 | 4.18% | 56.48 | 1 | 5.23 | 2.66 | ** |
|  |  | KB5 | 3 | Ⅱ | S03 | 946.08 | SⅡ | 1448.51 | 34.69% | 55.00 | 1 | 6.59 | 2.66 | ** |
|  |  | KB6 | Ⅱ | 4 | SⅡ | 1448.51 | S04 | 1072.28 | 25.97% | 55.00 | 1 | 6.93 | 2.66 | ** |
|  |  | KB7 | 4 | 5 | S04 | 1072.28 | S05 | 1020.09 | 4.87% | 69.50 | 1 | 7.27 | 2.66 | ** |
|  |  | KB8 | 5 |  | S05 | 1020.09 |  |  | 100.00% | 79.90 | 4 | 2.72 | 2.66 | ** |
|  |  | KB9 |  | 6 |  |  | S06 | 1571.22 | 100.00% | 62.10 | 4 | 3.25 | 2.66 | ** |
|  |  | KB10 | 6 | 7 | S06 | 1571.22 | S07 | 956.82 | 39.10% | 30.10 | 1 | 3.80 | 2.66 | ** |
|  |  | KB11 | 7 |  | S07 | 956.82 |  |  | 100.00% | 56.70 | 4 | 1.81 | 2.66 | ** |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **** |

表2-3  矿产资源储量变化汇总表(单位：万吨)

| 最近一次 报告名称 |  | 巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿普查报告 |  |  | 备案机关 |  |  | 备案文号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 建筑用石灰岩矿 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资源量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 探明资源量 |  | 控制资源量 |  | 推断资源量 | 合计 |
| 保 有 资 源 量 | 最近一次报告 |  | 矿石量（104吨） | / |  | / |  | ** | ** |
|  | 本次核实报告 |  | 矿石量（104吨） | / |  | / |  | ** | ** |
|  | 变化量 |  | 矿石量（104吨） | / |  | / |  | ** | ** |
| 动 用 资 源 量 | 最近一次报告 |  | 矿石量（104吨） | / |  | / |  | ** | ** |
|  | 本次核实报告 |  | 矿石量（104吨） | ** |  | / |  | ** | ** |
|  | 变化量 |  | 矿石量（104吨） | ** |  | / |  | ** | ** |
| 累 计 查 明 量 | 最近一次报告 |  | 矿石量（104吨） | ** |  | / |  | ** | ** |
|  | 本次核实报告 |  | 矿石量（104吨） | ** |  | / |  | ** | ** |
|  | 变化量 |  | 矿石量（104吨） | ** |  | / |  | ** | ** |

表2-4   开采境界内矿岩量表

| 采场区划 | 台段（m） | 台段高度（m） | 矿石体积（m3） | 矿石资源量（万t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北部采场 | +1161 | 4 | 37.59 | ** | 开采标高****-****m ** |
|  | +1145 | 16 | 1353.38 | ** |  |
|  | +1129 | 16 | 9699.25 | ** |  |
|  | +1113 | 16 | 18533.83 | ** |  |
|  | +1097 | 16 | 46428.57 | ** |  |
|  | +1081 | 16 | 93646.62 | ** |  |
|  | +1065 | 16 | 151466.17 | ** |  |
| 南部采场 | +1097 | 6 | 263.16 | ** |  |
|  | +1081 | 16 | 4586.47 | ** |  |
|  | +1065 | 16 | 83045.11 | ** |  |
| 合计 |  |  |  | **** |  |

## 二、主要建设方案

### （一）开采方案

1、建设规模及产品方案

（1）建设规模

该矿为延续矿山。依据采矿许可证矿山建设规模为**万吨。

（2）产品方案

矿山产品为建筑石料用灰岩矿石，矿床矿石类型简单，矿石坚硬而性脆，容易破碎，质量稳定，是目前市场上需求较大的普通建筑材料，破碎成0.5cm、0.5～2cm、2～4cm粒度的碎石,由于该矿主要用于筑路用碎石料。

（3）采矿方法

根据矿山地质地形条件、矿层赋存特征，设计采用自上而下水平分层、台阶式采矿方法，挖掘机采矿、装载机装车、汽车运输。

2、确定设计利用资源量计算可采储量及矿山服务年限

（1）设计利用资源量及开采资源量

按照矿区范围，根据矿体赋存情况、地形条件、选取合理的开采境界参数圈定开采境界。露天开采境界内矿石资源量****万吨，矿山设计利用矿产资源储量为****万吨，设计损失率12.76%，设计采矿回采率95.00%。

- （2）矿山服务年限

服务年限根据公式：T=Q÷A

=****÷**≈****年

式中：T—矿山服务年限

Q—开采境内可采资源量：****万吨

K'—回采率：设计回采率95.00%

A—矿山规模：**万吨/年

经计算矿山服务年限****年（**年**个月）。

3、矿床开采方式及采矿方法

矿体裸露地表，无覆盖，矿体位于当地最低侵蚀基准面以上，露天开采条件好。设计采用山坡露天开采方式。

开采工艺为KY-120型履带式潜孔钻穿孔，微差爆破，爆破后的矿石破碎达到一定块度后装入自卸运输汽车。

4、矿床开拓

（1）开拓运输方案选择原则

1）基建时间短，早投产，早达产；

2）生产工艺简单、可靠，生产环节少，管理方便；

3）基建工程量少，施工方便；

4）基建投资少；

5）结合矿山地形条件及外部运输条件。

（2）开拓运输方案

根据矿区地形条件及外部交通运输条件，设计采用公路开拓汽车运输方案。

根据以上原则、矿山地形地质条件及外部道路情况，北部采区上山公路主要从采场东部进入矿区，沿山坡布置，各水平自支线建立出入沟进入各开采水平工作面；南部采区上山公路主要从采场北边进入矿区，沿山坡布置，各水平自支线建立出入沟进入各开采水平工作面。

5、厂址选择

本矿山为延续矿山。根据现场调查，矿山已建布局包括现有现状采坑、工业场地、废石堆放场、生活区、矿山道路，均可直接利用；规划布局为规划采矿场。

各工程布局详细内容见图2-2-1。

图2-1  矿山工程布局图

1）现有布局

①现状采矿场

现状采矿场为设计露天开采境界范围，占地面积****公顷。原始地形坡度为5-35°。损毁土地方式为挖损，损毁土地类型为裸岩石砾地。

图2-2  现状采矿场

②堆料场

堆放场位于矿区外，占地面积****公顷。原始地形坡度2-5°，损毁土地方式为压占，占用土地类型为采矿用地。

图2-3  堆料场

③工业场地

工业场地位于矿区外，占地面积****公顷。原始地形坡度5-15°，损毁土地方式为压占，占用土地类型为采矿用地。

图2-4  工业场地

④生活区

生活区位于矿区外，占地面积为****公顷，原始地形坡度2-5°，损毁土地方式为压占，占用土地类型为采矿用地。设有办公室、宿舍、食堂、库房、污水处理池、垃圾池等，合计建筑面积为800平方米，均为砖混结构，地面硬化面积为400平方米，硬化厚度10厘米。污水处理池尺寸5米×4米×1米，体积20立方米；垃圾池尺寸4米×2.5米×1米，体积10立方米。防渗厕所平面尺寸2米×4米，挖深1米，有效容积为8立方米。

图2-5  生活区

⑤矿山道路

矿山道路路基宽约6米，占地面积****公顷（矿区内****公顷、矿区外****公顷），道路纵坡2-10°，损毁土地方式为压占，占用土地类型为裸岩石砾地、采矿用地。

图2-6  矿山道路

2）规划布局

规划采矿场位于南部，规划采矿场设计露天开采境界范围，占地面积****公顷。损毁土地方式为挖损，损毁土地类型为裸岩石砾地。

矿山各工程布局统计见表2-5。

表2-5  矿山各工程布局统计表

| 序号 | 拟建工程名称 | 占地面积（公顷） | 建筑面积 （平方米） | 土地类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现状采矿场 | ** | —— | 裸岩石砾地 | —— |
| 2 | 规划采矿场 | ** |  | 采矿用地、裸岩石砾地 |  |
| 3 | 工业场地 | ** | —— | 采矿用地、裸岩石砾地 | 位于矿区外 |
| 4 | 堆料场 | ** | —— | 采矿用地 |  |
| 5 | 生活区 | ** | 800 | 采矿用地 |  |
| 6 | 矿山道路 | ** | —— | 裸岩石砾地、采矿用地 | 矿区内**公顷， |
| 合计 |  | ** | ** | —— |  |

6、矿山固体废弃物和废水排放

（1）生活垃圾排放及处置

现状下矿山无生活垃圾堆放。

矿山生产期定员为21人，工作制度为300天/年，按每天每人排放生活垃圾约1千克计算（生活垃圾按0.5吨/立方米），每年产生生活垃圾约****方米。

矿山复垦期定员为21人，工作制度为180天/年，按每天每人排放生活垃圾约1千克计算（生活垃圾按0.5吨/立方米），复垦期产生生活垃圾约****立方米。

方案生态修复年限产生生活垃圾约****立方米，矿山总年限共产生生活垃圾约****立方米。

生活垃圾成分以厨余垃圾、塑料、纸类、玻璃、废弃物为主，和各类细菌。将生活垃圾临时堆放到垃圾池内，每半个月清运至恰尔巴格乡垃圾填埋场处理（运距8千米以内）。

（2）废水排放量及处置

本矿山无矿坑涌水、洗砂废水，废水排放主要为生活废水。

现状下矿山无生活污水排放。

矿山生产期定员为21人，工作制度为300天/年，按照每人用水60升/天，生活污水产生率80%计算，每年产生生活污水****立方米。

矿山复垦期定员为21人，工作制度为180天/年，按照每人用水60升/天，生活污水产生率80%计算，复垦期产生生活污水****立方米。

方案生态修复年限产生生活污水约****立方米，矿山总年限共产生生活污水约****立方米。

生活污水中主要含有机污染物、有毒污染物（如合成洗涤剂）及生物污染物（如有害微生物）等，生活区修建专门的污水处理池，生活污水经污水处理池处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）二级标准，主要用于道路洒水降尘及自然排放。

### （二）防治水方案

1、开采境界外修建截水沟，将地表水导流至开采境界外，防止地表水流入采场，影响采场生产和边坡稳定。

2、在安全平台及清扫平台上设置排水沟，采场汇水经排水沟自流排至采场外。

3、在堆料场外设置截水沟，防止地表水流入场内浸泡、冲刷边坡。

4、严格按开发利用方案进行采矿，对于已经大于设计边坡角和台阶坡角的斜坡体进行削坡减载处理。

5、对采矿过程中由于卸荷形成的坡面裂缝应及时进行回填，防止地表水的入渗。

## 三、矿床开采

### （一）露天开采境界确定的原则

1、开采境界在采矿许可证界定的矿区范围之内。

2、充分利用矿产资源，尽可能把较多的矿石圈定在开采境界内，发挥露天开采的优越性。

3、选择合理的边坡参数，确保边坡的稳定性，以保证露天采场安全生产。

4、采场应满足机械化开采的要求。

5、剥采比尽可能小。

### （二）确定露天采场最终边坡要素

最低开采标高：+****m

最高开采标高：+****m

终了台段高度：**m

最终台段坡面角：**；

安全平台宽度：**米；

清扫平台宽度：**米；

最小底部宽度：**米；

最终边坡角：≤**；

### （三）采矿回采率

露天开采境界内矿石资源量****万吨，矿山设计可采资源储量为****万吨，设计损失率****%，设计采矿回采率为****%，开采损失率为****%。

### （四）圈定露天开采境界

矿区范围不大，矿体大面积出露于矿区北西部及南部，北西部出露长约410米、宽约90米，南部出露长约120米、宽约80米。根据开采境界圈定结果，圈为两个开采境界。设计采用台阶式开采，采用挖掘机进行采矿，工作台阶高度为16.0m，北西部矿体整个采高作为7个台阶（1145米，1129米，1113米、1097米、1081米、1065米）进行山坡式开采，南部矿体整个采高作为3个台阶（1097米、10781米、1065米）进行山坡式开采，最终台阶安全平台宽度为4m，2个台阶设1个清扫平台，宽度为8m，台阶坡面角为65°，

根据选择的开采范围和最终边坡要素圈定开采境界，境界圈定范围见开采终了平面图及勘探线剖面图，圈定露天开采境界结果的详细参数见表2-6。

表2-6   露天开采境界圈定结果参数一览表

| 序号 | 开采境界要素 |  |  | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高开采标高 |  |  | 米 | ** |
| 2 | 最低开采标高 |  |  | 米 | ** |
| 3 | 最终台段（台阶）标高 |  |  | 米 | ** |
| 4 | 最终台段（台阶）高度 |  |  | 米 | ** |
| 5 | 最终台段（台阶）坡面角 |  |  | 度 | ** |
| 6 | 安全、清扫平台宽度 |  |  | 米 | ** |
| 7 | 运输线路宽度 |  |  | 米 | ** |
| 8 | 运输线路纵坡 |  |  | % | ** |
| 9 | 地表境界 | 北西部 | ** | 米 | ** |
|  |  |  | ** | 米 | ** |
|  |  | 南部 | ** | 米 | ** |
|  |  |  | ** | 米 | ** |
| 10 | 底部境界 | 北西部 | ** | 米 | ** |
|  |  |  | ** | 米 | ** |
|  |  | 南部 | ** | 米 | ** |
|  |  |  | ** | 米 | ** |
| 11 | 最终边坡角 | 北西部 |  | ** | ** |
|  |  | 南部 |  | ** | ** |

5、矿山工作制度及生产能力

（1）矿山工作制度

根据矿山的实际情况，矿山实行年工作300天，每天1班，每班8小时工作制。

- 矿山生产能力

- ①设计生产规模

设计年产建筑用石灰岩**万吨/年。

- ②生产能力验证

- 优选新型、节能、环保的设备，同时考虑设备的生产能力必须满足设计生产规模的需要，尽可能的利用现有设备，减少资金的投入。

- 按可布置得挖掘机工作面数量验证矿山生产能力：

- 挖掘机的台班生产能力，Qa=EKHTη/(tKp)

- 式中：Qa—挖掘机台班生产能力，m3/台班；

- E—挖掘机铲斗容积，3.5m3；

- KH—挖掘机铲斗满斗系数，0.90；

- T—挖掘机工作小时，8小时；

- η—班工作时间利用系数，0.5；

- t—挖掘机铲斗循环时间，34s；

- Kp——矿岩在铲斗中松散系数，1.4。

QB=3600×8×3.5×0.9×0.5/（34×1.4）

=889.41m3/台班）

- 经计算，3.5m3斗容挖掘机台班生产能力889.41m3，台年生产能力****万立方米。

- 按开采设备可能达到的生产能力来验证，故本矿山设计选用3台型号为小松PC650LC-11M0液压挖掘机使用，满足年产**万吨的设计产生能力。

- （五）采剥工作

1、采矿方法及工艺流程

采矿方法：根据矿山地形地质条件、矿山建设规模及可达到的机械化程度，露天开采台阶式开采方式，采用自上而下、水平分层台阶式开采。

工艺流程：潜孔钻机钻孔→深孔爆破→液压挖掘机铲装→矿用自卸汽车运输到原矿溜井→破碎→胶带机输送→骨料加工区。

2、采剥工艺

采矿顺序：采矿总体顺序为自上而下按10m高一个台阶逐层开采。

采矿工艺：钻孔→爆破→二次破碎（机械）→铲装→运输。

穿孔工作：选用液压潜孔钻机穿孔。

爆破工作：采用深孔爆破方法，起爆方式为数码电雷管起爆，采用乳化炸药爆破。

二次破碎：采用机械破碎方法，选用液压破碎锤破碎大块矿石，避免二次爆破产生飞石。

装载：采用斗容1.9m³液压挖掘机装载矿岩。

运输：采用30t矿用车运输。

3、采场要素

最低开采标高：****米；

工作台阶高度：**m；

最终台段高度：****米；

最终台段坡面角：**；

安全平台宽度：**；

清扫平台宽度：**；

最小底盘宽度：**m；

最终边坡角：≤**°。

3、设备选型原则

（1）为便于生产，采用移动方便、安全可靠的柴油动力型设备。

（2）穿孔设备采用气动露天潜孔钻机。

（3）采装设备主要采用高效低耗的全液压挖掘机。

（4）辅助设备采用机动灵活的轮胎式装载机。

4、主要生产设备

（1）挖掘机

设计年生产规模**万吨计算设备数量。矿山年作业天数300d，每天1班。根据矿山生产规模，拟配置1台型号为小松PC650LC-11M0液压型挖掘机。

挖掘机的台班生产能力，Qa=EKHTη/(tKp)

- 式中：Qa—挖掘机台班生产能力，m3/台班；

- E—挖掘机铲斗容积，3.5m3；

- KH—挖掘机铲斗满斗系数，0.90；

- T—挖掘机工作小时，8小时；

- η—班工作时间利用系数，0.5；

- t—挖掘机铲斗循环时间，34s；

- Kp——矿岩在铲斗中松散系数，1.4。

QB=3600×8×3.5×0.9×0.5/（34×1.4）

=889.41m3（m3/台班）

经计算，3.5m3斗容挖掘机台班生产能力889.41m3，台年生产能力****万立方米。

按开采设备可能达到的生产能力来验证，故本矿山设计选用1台型号为小松PC650LC-11M0液压型挖掘机使用，满足年产**万吨的设计产生能力。

故本矿山设计选用1台型号小松PC650LC-11M0液压型挖掘机能满足生产要求，挖掘机台班效率远大于日平均产量。

（2）运输设备

设计矿山外运由外部运输车队承包经营，根据委托要求，不作为本次设计的内容。本次设计主要针对采场至废石场倒运废土石的运输设备。

设计矿山选用30t（13.89m3）自卸汽车用于倒运矿石，矿山所需自卸汽车数量可按下式计算。

N＝QⅠ/CHAK4

式中：N－自卸汽车需要台数，台；

- Q－露天矿年运输量，******m3/a；

- Ⅰ－运输不均衡系数，1.05—1.15，本设计取1.05；

- C－每天工作班数，1班；

- H－年工作天数；300天；

- A－汽车台班能力，m3；

- K4－自卸汽车出车率。

- A值可通过下式计算：

A＝480GK1K2/T=****m3

式中：G－自卸汽车额定载重量，****m3；

- K1－汽车载重利用系数；0.80；

- K2－汽车时间利用系数；0.7；

- T－自卸汽车周转一次所需时间，30min。经计算，A＝124.45m3。

- K4 值可通过下式计算：

- K4＝Ld/（Ld＋abe）

- 式中：Ld－汽车大修间隔，2600h；

- a－每日工作班数；1；

- b－大修周期中汽车保修工日及其它停驶工日；100d；

- e－班运时间，8h。

经计算，K4＝0.76，则N＝6.69，设计矿山配备7辆30t的自卸汽车的年运输能力可满足该矿山倒运矿石的需要。

（3）装载机数量

矿山有许多辅助作业，需要配备相应的设备，才能保证矿山的正常生产。辅助作业包括：清理平整工作平台、维修运输道路及平整排土场等。参考有关资料及有关矿山实际情况，为了配合采场内挖掘机铺垫临时路，清理平整工作面，各水平之间联络道的修整，设计矿山配备1台ZL-50型装载机进行辅助作业。

5、穿爆工作

（1）穿爆工艺

矿体坚硬而性脆，矿区内开采总厚度较大，根据地形条件，采用中深孔爆破工艺回采，挖掘机铲装，自卸汽车运输的采剥工艺。

①采场穿孔设备

根据矿岩性质和开采台阶构成的要素以及矿山开采条件，设计矿山选用KY-120型履带式潜孔钻作为矿山穿孔设备，具体如下表。

表2-3-2  KY-120型履带式潜孔钻主要技术参数

| 工作风压（Mpa） | 0.7-1.4 |
| --- | --- |
| 耗气量（m3/min） | 10 |
| 钻孔直径（mm） | 80-115 |
| 钻孔深度（m） | 25 |
| 单机爬坡能力（Max.） | 30° |
| 行走速度（Max.） | 2 |
| 回转转速（Max.） | 0-65 |
| 外形尺寸（mm） | 5100×2030×2020 |

设计矿山年采剥总量50万t，计187969.92m3，每年开采300天，每天1班，班采剥量为626.57m3。由此可按下式计算KY-120型潜孔钻需要量。

式中：N-所需设备台数，台；

矿山台班剥采量，626.57m3/台班，P-钻机台班钻孔效率，100m/台班；

q-每米炮孔的爆破量，矿岩爆破平均8.72m3/m。e-费孔率，9%。

经计算：N钻=0.88台，设计矿山需配备1台KY-120型潜孔钻用于正常采剥生产。

（2）爆破参数选择的原则和依据

①有良好的爆破效果，不良爆破效应应最小；

②被爆岩体的可钻性、可爆性、炸药威力、装药密度；

③台阶高度，穿孔设备能力；

④有条件时，建议推广大孔距、小抵抗线、分段（间隔）装药，微差起爆的控制爆破技术；

⑤单位炸药消耗量应根据试爆、爆破记录及总结，根据岩石条件调整参数。

（3）基本参数的确定

①炮孔倾角α=90°

②孔径d=115（mm）

③全孔深H=10m

④最小底盘抵抗线W=30，d=30×0.08=2.4(m)

⑤排距b和孔径a

a排距b=w=2.4(m)

b孔距a=mb=1.1×2.4=2.6(m)

m：炮孔密集系数（0.8-1.4）取1.1

⑥填塞长度Lt和装药长度Lz

a填塞长度Lt=（0.9-1.0）W=1.0×2.4m=2.4m

b装药长度Lz=L-Lt=10-2.4=7.6m

⑦单孔装药量Q

a前排孔Q1=qawH=0.62×2.6×2.4×10≈38.69（kg）

式中:q（炸药单位消耗量）=0.4=0.4=0.58（kg/m3）

H台阶高度=16m

R(岩石系数)=  80.8⋅2.610.710 =1.05

式中：F炮孔倾角90°

f岩石普氏系数（取8）

r岩石体重（取2.66t/m3）

s单位炸药计算威力（取0.72）

b、后排孔Q2=qabHK

=0.62×2.6×2.4×10×1.1

≈42.56（kg）

式中：

K后排装药量增加系数（取前排的1.1倍）

装药量验算Q=Lzπd2△/4

=(5.6×3.14×0.082×1000)/4

≈28.13（Kg）

式中：△装药密度（g/dm3）取1kg,验算结果Q＜Q＇，设计合理并满足要求。

（4）爆破器材

①起爆药包：使用2#岩石硝铵炸药，有条件时，除起爆药包之外可采用铵油炸药。

②起爆雷管

非电导爆雷管（毫秒雷管）微差起爆。

（5）装药结构

采用连续装药结构。为保证炸药可起爆，应在炮孔中部和下部各放一个起爆药包。为有效克服根底，改善爆破效果，提高安全性，在炮孔完好，孔底无水时，起爆药包应尽量放于底部，具体为一个药包在孔底，起爆药包常放在孔底的第二药包位置，另一个起爆药包放置在中间位置，并将雷管聚能穴朝向孔口，反向起爆。堵塞长度不能小于最小抵抗线。

（6）爆破网格设计

采用孔内非电导爆雷管起爆，布孔方式可按实际台阶宽度，采用“一字形”单排孔或矩形、三角形多排孔等多种方式。起爆方式采用多排孔排间顺序微差起爆。

（7）二次破碎

爆破后的个别超径大块需要二次破碎，二次破碎采用S22液压破碎锤进行破碎或浮包爆破（又称表面爆破和覆土爆破）。

（8）爆破作业布置

采用多排孔排间顺序微差起爆方法爆破，每次爆破量应至少满足一星期以上的装载量Q7：

Q7=7Q /N，=7×500000/300=11666.67（t）

式中：

Q7矿山7天的装载量（t）；

Q矿石年产量（t）；

N年工作日

由公式可知一次爆破矿石量应大于11666.67t，即4385.97m3。

单孔负担面积：S=ab=2.6×2.4=6.24m2；则每次爆破面积为6.24×62=386m2。

单孔负担体积：V=abL=2.6×2.4×10≈62.40m3；

一次爆破炮孔数：n=4385.97m3/62.40m3≈70.29，取n=70个；则实际每次爆破量为4386m3。

（9）炸药消耗量计算

按前排35个，后排35个炮孔计，则一次爆破炸药消耗量：Q次=（35×28.13）+（35×42.56）=2474.15kg。

本次设计一次爆破实际产出矿石量为11666.67tt，满足整个矿山7天的生产需要，按照年工作日300天计算，则全年需要爆破43次即可满足生产需要，因此矿山的年需炸药量为：Q年=4386×43=188598kg，即约189t。

以上爆破参数仅作参考，爆破作业应根据专门的爆破设计进行。生产时应根据爆破试验结果，及时调整爆破参数后方可实施。在靠近最终边坡时，炮孔角度应作适当调整至最终台阶坡面角，即70°，同时对以上爆破参数进行适当调整，实行控制爆破以保护边坡稳定。

穿孔爆破工作一定要因地制宜、减少矿石损耗、提高回采矿收率。

（10）爆破安全距离计算：

本矿山爆破作业属于露天台阶中深孔爆破，可采用如下经验公式计算爆破个别飞散物安全允许距离：

- 飞石安全距离计算 露天深孔爆破个别飞石的计算公式为：

- Rf=(40/2.54)×D=(40/2.54)×11.5=181

- 式中：D———炮孔直径，cm;

- Rf———为个别飞石最小距离，m。

沿山坡爆破时，下坡方向的个别飞散物安全允许距离应增大50%，因此本矿山爆破个别飞散物安全允许距离为180×1.5=270m。根据《爆破安全规程》（GB6722-2011），露天岩石深孔爆破对人员的最小安全允许距离为200m，从而确定本矿山爆破个别飞散物对人员的最小安全允许距离为300m。

矿山进行大块矿石二次破碎作业，设计要求采用机械破碎方式。

⑤根据《爆破安全规程》（GB6722-2011），露天深孔爆破个别飞散物对人员的安全允许距离不小于200m。本矿确定爆破安全距离为300m。爆破警戒距离为300m，爆破时300m范围内人员要求全部撤离，所有工业场地、办公区域等需建设在爆破安全警戒线外。

7、主要生产设备

根据矿山规模及运输距离，选用先进高效的采掘设备，具体如下表2-7。

表2-7  矿山主要设备配置表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSZ120气动潜孔钻机 | 台 | 1 |
| 2 | 液压破碎锤 | 台 | 2 |
| 3 | 筛分设备 | 台 | 2 |
| 4 | 输送设备 | 套 | 4 |
| 5 | 电焊机 | 台 | 2 |
| 6 | 装载机ZL50 | 台 | 2 |
| 7 | 小松PC650LC-11M0 | 台 | 1 |
| 8 | 东风双桥30吨自卸式 | 台 | 7 |
| 9 | 抽水设备 | 台 | 1 |
| 10 | 电力设备 | 套 | 1 |

6、采矿主要辅助材料及燃料动力消耗情况简介

采矿辅助材料主要有机油、轮胎、铲齿及其他材料；燃料动力主要为柴油和水。各材料单耗量及年耗量见表2-8。

表2-8  采矿主要辅助材料及燃料动力消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 单耗量 | 单位 | 年用量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助材料 | 机油 | 0.0025 | m³/kg | 972.76 | kg |  |
|  | 汽车轮胎 | 0.00005 | m³/个 | 19.46 | 个 |  |
|  | 挖掘机铲齿 | 0.0002 | m³/个 | 77.82 | 个 |  |
|  | 其他材料 |  |  |  |  | 费用取辅助材料的15% |
| 燃料及动力 | 柴油 | 0.6586 | m³/kg | 256264.59 | kg |  |
|  | 水 | 0.000647 | m³/m³ | 251.75 | m³ |  |
| 爆破材料 | 炸药 | 0.06 | Kg | 25200.00 | Kg |  |
|  | 雷管 | 0.36 | 个 | 140077.82 | 个 |  |
|  | 钻头 | 0.03 | 个 | 11673.15 | 个 |  |

7、筛分辅助材料等

除上述主要筛分设备以外，加工筛分辅助材料主要有润滑油、输送带皮带、方孔网筛及其他材料；燃料动力主要为电力和水。各材料单耗量及年耗量见表2-9。

表2-9  加工筛分主要辅助材料及燃料动力消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 单耗量 | 单位 | 年用量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助材料 | 润滑油 | 0.005 | m³/kg | 1945.53 | kg |  |
|  | 输送带皮带 | 0.003 | m³/m | 1167.32 | 个 |  |
|  | 方孔网筛 | 0.045 | m³/㎡ | 17509.73 | 个 |  |
|  | 其他材料 |  |  |  |  | 费用取辅助材料的15% |
| 燃料及动力 | 电力 | 0.5354 | m³/kwh | 208326.85 | kWh |  |
|  | 水 | 0.0228 | m³/m³ | 8871.60 | m³ |  |

8、采矿、加工劳动定员

矿山采矿、加工劳动定员见下表2-10。

表2-10  采矿、加工劳动定员表

| 序号 | 部门或工种 | 岗位性质 | 在岗人数 | 在册系数 | 在册人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产部 |  | 15 |  | 15 |  |
| 1.1 | 装载机驾驶员 | 生产岗 | 2 | 1 | 2 |  |
| 1.2 | 挖掘机驾驶员 | 生产岗 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.3 | 运输车驾驶员 | 生产岗 | 7 | 7 | 7 |  |
| 1.4 | 筛分工 | 生产岗 | 3 | 1 | 3 |  |
| 1.5 | 破碎工 | 生产岗 | 3 | 1 | 3 | 兼皮带工 |
| 2 | 管理部 |  | 4 |  | 4 |  |
| 2.1 | 矿长 | 管理岗 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | 技术员 | 管理岗 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | 安全员 | 管理岗 | 1 | 1 | 1 | . |
| 2.4 | 财务人员 | 管理岗 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 后勤部 |  | 2 |  | 2 |  |
| 3.1 | 后勤人员 | 服务 | 2 | 2 | 2 | 兼电工 |
| 劳动定员合计 |  |  | 21 |  | 21 |  |

9、辅助设施及土建工程

（1）供电

该矿区为已开采矿山，采用已引入的电网供电，满足开采要求。

（2）供水

矿山周边无河流及地表水体，矿区矿山用水主要来源于恰尔巴格乡，使用储水车进行拉运，水质满足生活用水需要。

（3）排水

矿山开采用水主要为洒水降尘以及设备降温用水，用量不大；矿区属大陆性暖温带干旱型气候，蒸发量大，矿区用水主要以蒸发的形式消耗。生活污水经过处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）二级标准后，全部用于场地除尘、绿化，不外排，减轻对土地资源的污染。

## 四、选矿及尾矿设施

### （一）选矿方案

1、选矿设计方案

矿山产品为建筑石料用灰岩矿石，矿床矿石类型简单，矿石坚硬而性脆，容易破碎，质量稳定，是目前市场上需求较大的普通建筑材料，破碎成0.5cm、0.5～2cm、2～4cm粒度的碎石,由于该矿主要用于筑路用碎石料。采用的选矿工艺流程图如见图2-4-1。

图2-4-1  产品工艺流程图

2、筛分生产线

铲车将矿石卸入喂料仓，经B800×20m胶带输送机送入3YKJ-1545振动筛筛分，筛中分5cm的砂，粒径5-20cm的细砾，粒径20-40cm的粗砾三种规格，经B650×20m胶带输送机卸入成品堆。

3、选矿主要设备

选矿主要设备见表2-4-2。

表2-4-2  筛分设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电振给料机 | ZSW－380×96，处理能力125－250t/h，功率15kW | 台 | 1 |  |
| 2 | 胶带输送机 | B800×20m，5kW | 台 | 1 |  |
|  |  | B650×20m，2.0kW | 台 | 4 |  |
| 3 | 三级筛分圆筒筛 | 3YKJ-1545，11×2kW | 台 | 1 |  |

本矿区矿石的加工技术性能较简单，矿区内石灰岩纯度较高，矿体内未见有夹石。因此，通常不需要对矿石单独进行选矿，矿石易于加工。产品为配制混凝土的材料碎石、砂。粗集料碎石为块径大于0.5cm的不规则块体。加工由联合破碎机完成，可通过控制确定产品。

开采后直接将矿石破碎，钻炮孔→爆破→清理工作面→装车运至破碎地入料仓→给入一段破碎机→输送入二段破碎机→输送入反击式破碎机→输送至振动筛→碎石料返回反击式破碎机→筛下各粒级分别输送至料堆，详见生产工艺流程图。

### （二）尾矿设施

该矿为建筑用砂石矿，目前主要产品为5cm，5-20cm，20-40cm的砂石，＜5cm的含泥量、石粉及＞40mm以上的巨砾石作为废料处理，淤泥及废石做回填用，定期及时将废土石回填采坑。考虑到闭坑后要复垦，一般底部先回填废石，上部回填废土，再平整压实，撒水固尘。

## 五、绿色矿山建设

贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的重要思想，促进生态文明建设、落实新发展理念，实现资源开发与环境保护相协调，走上经济效益与社会效益、资源效益与生态效益、保障资源安全与保护生态环境、矿业企业发展与矿区群众意愿统筹协调的内涵式发展道路，促进矿山企业健康可持续发展，把该矿山建成绿色矿山。

### （一）创建绿色矿山的法律法规依据

1、《国土资源部财政部环境保护部国家质量监督检验检疫总局中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土规〔2017〕4号）；

2、关于印发《新疆维吾尔自治区绿色矿山建设管理办法（试行）》的通知（新国土资发［2018］94号）；

3、砂石行业绿色矿山建设规范（DZ/T0316－2018）。

### （二）创建绿色矿山的工作内容及标准

依据《新疆维吾尔自治区绿色矿山建设规范（试行）》的相关规范、标准，矿山从矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与数字化矿山、企业管理、企业形象、和谐社区等方面开展绿色矿山建设工作，严格按照《新疆维吾尔自治区绿色矿山建设现场评估表》进行自评，接受相关管理部门及第三方监督检查。

### （三）主要工作

1、矿容矿貌

（1）矿区按照生产区、管理区、生活区等功能分区，生产、生活、管理等功能区设有相应的管理机构和管理制度，做到了运行有序、管理规范。

（2）矿区地面运输、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；各生产区设置操作提示牌、说明牌、线路示意牌等标牌；在道路交叉口、生产车间等需警示安全的区域均设置安全标志。

（3）在矿山生产、运输、储存过程中采取防尘保洁措施，采矿作业面、矿区道路、废石场采取喷雾、洒水降尘；保持矿区环境整洁，工作场所粉尘浓度要符合GBZ2.1规定的粉尘容许浓度要求。

（4）矿区生产废水及生活污水分开收集处理，污水排放达标率指标为100％。

（5）为降低噪声影响，使企业噪声排放限值符合GB12348的规定，所有设备均采取降噪处理措施；地表设施均设在建筑物之内，降低噪声排放。

### （四）矿产资源开发三率指标

1、回采率

依据绿色矿山建设DZ/0312-2018 非金属规范标准，建筑用石灰岩矿回采率达到90%以上，本矿山设计回采率达到95%，符合绿色矿山建设要求。

2、选矿回收率

该矿山不涉及选矿，所以不存在选矿回收率。

3、尾矿综合利用率

该矿无选矿作业，不产生尾矿。

4、节能

（1）设计基本原则

能源是现代社会建设的主要物质基础，节约能源，合理利用能源是非常重要的，本矿山节能设计遵循相关规范限定值和准入指标进行设计，其原理如下：

①矿山去过程能耗核算，通过节能减排措施，控制并减少“三废”排放。

②采用节能的新工艺、新技术和新设备，严禁选用能耗高或国家已公布的淘汰产品；

③实行精料方针，尽量降低采矿贫化率，降低原矿水分；

④节能要与综合利用资源、保护生态环境和提供提供经济效益统筹兼顾。矿山开采建设要符合生态环境、科学开发的原则，避免浪费矿产资源。

（2）主要节能措施

①设计采用生产效率高，损失率低的采矿方法及采矿设备；

②矿山空压机、潜孔钻机均选用节能型。

③山坡建有截（排）沟，山坡排水利用排水沟利用自流的方式排放，采场内利用机械排水，经处理后，用于矿区绿化，不外排。

④矿山生产用露天剥离的表土单独排放至废石场，后期复垦利用，为零排放。

⑤输电线路按经济电流密度选取截面及照明采用高效节能新光源；设计发电机进相运行集中补偿功率因素较少浪费。

- 第三章  矿山地质环境影响和土地损毁评估

## 一、矿山地质环境影响评估

### （一）评估范围和评估级别

1、评估范围

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）规定：评估区范围应根据矿山地质环境调查情况确定，矿山地质环境调查的范围应包括采矿权登记范围、采矿活动可能影响以及被影响的地质环境体范围。结合矿山调查情况，本次根据矿山地面布局、矿山现状地质环境条件、矿山引发地质环境问题等三个因素的最远影响范围确定评估区范围。

（1）矿山布局

矿山总体布局包括拟建采矿场、堆料场、工业场地、生活区、矿山道路等构成。

（2）矿山现状地质环境条件

矿区属中低山地貌，海拔高度1663-1761米，相对高差98米。总的地势为地势中间略高，周围较低，坡度为约5-35°，植被不发育。

（3）矿山开采引发地质环境问题

矿山生产中采矿场、废石堆放场、生活区、矿山道路等对原始地形地貌景观会造成影响，并对土地资源造成挖损和压占破坏.矿山开采引发的地质环境问题影响范围均位于矿区范围、周边影响区范围及矿山布局内。

依据以上分析条件，评估区范围主要为矿区范围及外扩范围（外扩10-400米），评估区范围包括位于采矿场、废石堆放场、生活区、矿山道路等矿建设施用地范围以及现状地质环境影响范围等，评估区总面积为****平方千米。

表3-1-1  评估区范围拐点坐标表

| 拐点编号 | CGCS2000坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | ******** | ******** |
| 2 | ******** | ******** |
| 3 | ******** | ******** |
| 4 | ******** | ******** |
| 5 | ******** | ******** |
| 6 | ******** | ******** |
| 7 | ******** | ******** |
| 8 | ******** | ******** |
| 9 | ******** | ******** |
| 10 | ******** | ******** |
| 11 | ******** | ******** |

图3-1-1  评估区范围示意图

2、评估级别的确定

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011），矿山地质环境影响评估级别依据评估区重要程度、矿山生产建设规模、矿山地质环境条件复杂程度综合确定。

（1）评估区重要程度的确定

评估区内矿山劳动定员总数为21人，集中居住在生活区；矿区交通以简易矿山道路为主，无重要交通要道或建筑设施；矿山影响范围内无各级自然保护区及旅游景区（点）；矿山范围内无重要或较重要水源地；矿山占用土地类型为采矿用地、裸岩石砾地。

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）“附录表B.1 评估区重要程度分级表”（表3-1-2）可知，评估区重要程度分级属“一般区”。

表3-1-2  评估区重要程度分级表

| 重要区 | 较重要区 | 一般区 |
| --- | --- | --- |
| 分布有500人以上的居民集中居住区 | 分布有200～500人的居民集中居住区 | 居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下 |
| 分布有高速公路、一级公路、铁路、中型以上水利、电力工程或其他重要建筑设施 | 分布有二级公路、小型水利、电力工程或其他较重要建筑设施 | 无重要交通要道或建筑设施 |
| 矿区紧邻国家级自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点） | 紧邻省级、县级自然保护区或重要旅游景区（点） | 远离各级自然保护区及旅游景区（点） |
| 有重要水源地； | 有较重要水源地； | 无较重要水源地； |
| 破坏耕地、园地 | 破坏林地、草地 | 破坏其他类型土地 |
| 注：评估区重要程度分级采取按上一级别优先的原则确定，只要有一条符合者即为该级别。 |  |  |

注：摘自《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）

（2）矿山地质环境条件复杂程度

采矿矿体位于地下水位以上，矿山开采不会产生涌水；

1）矿床围岩以厚层状为主，软弱结构面不发育，基岩风化破碎带厚度小于5米，边坡存在外倾软弱结构面或危岩，局部可能产生边坡失稳；

2）矿区地质构造较复杂，矿层围岩岩层产状变化小，断裂构造不发育；现状条件下，发育有崩塌地质灾害，矿山地质环境问题的类型较多，危害较大；

3）地貌单元类型单一，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，有利于自然排水，地形坡度一般大于35°，相对高差较大，岩层倾向与采坑斜坡多为斜交。

综上所述，依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）“附录C.2 露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表”可知（表3-1-3），矿山地质环境条件复杂程度为复杂。

表3-1-3   露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

| 复 杂 | 中 等 | 简 单 |
| --- | --- | --- |
| 采矿矿层（体）位于地下水位以下，采场汇水面积大，采场进水边界条件复杂，与区域含水层或地表水联系密切，地下水补给、径流条件好，采场正常涌水量大于10000m3/d，采矿活动和疏干排水容易导致区域主要含水层破坏 | 采矿矿层（体）局部位于地下水位以下，采场汇水面积较大，采场正常涌水量3000-10000m3/d，采矿和疏干排水比较容易导致矿区周围主要含水层影响或破坏 | 采矿矿层（体）位于地下水位以上，采场汇水面积小，与区域含水层或地表水联系不密切，采场正常涌水量小于3000m3/d，采矿和疏干排水不易导致矿区周围主要含水层的影响或破坏 |
| 矿床围岩岩体结构以破碎结构、散体结构为主，软弱结构面、不良地质层发育，存在饱水软弱岩层或松散软弱岩层，含水砂层多，分布广，残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10m，稳固性差，采场岩石边坡风化破碎或土层松软，边坡外倾软弱结构面或危岩发育，易导致边坡失稳 | 矿床围岩岩体结构以薄到厚层状结构为主，软弱结构面、不良地质层发育中等，存在饱水软弱岩层和含水砂层，残坡积层、基岩风化破碎带厚度5 -10m，稳固性较差，采场岩石边坡风化较破碎，边坡存在外倾软弱结构面或危岩，局部可能产生边坡失稳 | 矿床围岩岩体结构以巨厚层状-块状整体结构为主，软弱结构面、不良地质层不发育，残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5m，稳固性好，采场岩石边坡岩石较完整到完整，土层薄，边坡基本不存在外倾软弱结构面或危岩，边坡较稳定 |
| 地质构造复杂。矿层围岩岩层产状变化大，断裂构造发育或有活动断裂，导水裂隙切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带），导水性强，对采场充水影响大 | 地质构造较复杂。矿层围岩岩层产状变化较大，断裂构造较发育，切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带），导水性差，对采场充水影响较大 | 地质构造较简单。矿层围岩岩层产状变化小，断裂构造较不发育，断裂未切割矿层（体）围岩、覆岩，对采场充水影响小 |
| 现状条件下原生地质灾害发育，或矿山地质环境问题的类型多，危害大 | 现状条件下，矿山地质环境问题的类型较多，危害较大 | 现状条件下，矿山地质地质环境问题的类型少，危害小 |
| 采场面积及采坑深度大，边坡不稳定，易产生地质灾害 | 采场面积及采坑深度较大，边坡较不稳定，较易产生地质灾害 | 采场面积及采坑深度小，边坡较稳定，不易产生地质灾害 |
| 地貌单元类型多，微地貌形态复杂，地形起伏变化大，不利于自然排水，地形坡度一般大于35°，相对高差大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为同向 | 地貌单元类型较多，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，自然排水一般，地形坡度一般为20°-35°，相对高差较大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为斜交 | 地貌单元类型单一，微地貌形态简单，地形较平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于20°，相对高差较小，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为反向坡 |
| 注：采取就上原则，只要有一条满足某一级别，应定为该级别。 |  |  |

注：摘自《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）

（3）矿山建设规模

矿山为露天开采，开采矿种为建筑用石灰岩矿，生产规模为50万吨/年。根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）“附录表D.1  矿山生产建设规模分类一览表”（表3-1-4）可知，该矿生产建设规模为“小型”。

表3-1-4   矿山生产建设规模分类一览表

| 矿种类别 |  | 矿山生产建设规模级别 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计量单位/年 |  | 大型 |  | 中型 |  | 小型 |  |
| 建筑用 石灰岩 | 矿石万吨 |  | ≥100 |  | 100－50 |  | <50 |  |  |

注：摘自《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）

（4）评估级别

根据《地质灾害防治单位资质管理办法》（中华人民共和国自然资源部令，第8号）第九条，地质灾害危险性评估项目分为一级、二级两个级别。

从事下列活动之一的，其地质灾害危险性评估的项目级别属于一级：

（一）在地质环境条件复杂地区进行建设项目；

（二）在地质环境条件中等复杂地区进行较为重要建设项目；

（三）编制地质灾害易发区内的国土空间规划。

前款规定以外的其他建设项目地质灾害危险性评估的项目级别属于二级。本次矿山地质环境影响评估级别为“二级”。

3、矿山地质环境影响评估

根据《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T 0223-2011），矿山地质环境影响评估主要是针对评估区内地质灾害影响、采矿活动对含水层影响、地形地貌景观影响、水土环境污染、大气污染等五个方面进行。现状条件下评估区崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降和地裂缝等地质灾害不发育。评估区内地质灾害危害程度小，危险性小，矿山地质环境影响程度的评判标准依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》“附录E  矿山地质环境影响程度分级表”（见表3-1-5），现状评估地质灾害的影响程度较轻。

表3-1-5   矿山地质环境影响程度分级表

| 影响程度分级 | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌景观 | 土地资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 地质灾害规模大，发生的可能性大 影响到城市、乡镇、重要行政村、重要交通干线、重要工程设施及各类保护区安全 造成或可能造成直接经济损失大于500万元 受威胁人数大于100人 | 矿床充水主要含水层结构破坏，产生导水通道 矿井正常涌水量大于10000m3/d 区域地下水水位下降 矿区周围主要含水层（带）水位大幅下降，或呈疏干状态，地表水体漏失严重 不同含水层（组）串通水质恶化 影响集中水源地供水，矿区及周围生产、生活供水困难 | 对原生的地形地貌景观和破坏程度大 对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响严重 | 破坏基本农田 破坏耕地大于2hm2 破坏林地或草地大于4hm2 破坏荒地或未开发利用土地大于20hm2 |
| 较严重 | 地质灾害规模中等，发生的可能性较大 影响到村庄、居民聚居地、一般交通线和重要工程设施安全 造成或可能造成直接经济损失100-500万元 受威胁人数10-100人 | 矿井正常涌水量3000-10000m3/d 矿区周围主要含水层（带）水位下降幅度较大，地下水呈版疏干状态 矿区及周围地表水体漏失较严重 影响矿区及周围生产、生活供水 | 对原生的地形地貌景观和破坏程度较大 对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较重 | 破坏耕地小于等于2hm2 破坏林地或草地2-4hm2 占用破坏荒地或未开发利用土地10-20hm2 |
| 较轻 | 地质灾害规模小，发生的可能性小 影响到分散性居民、一般性小规模建筑及设施 造成或可能造成直接经济损失小于100万元 受威胁人数小于10人 | 矿井正常涌水量小于3000m3/d 矿区及周围主要含水层水位下降幅度小 矿区及周围地表水体未漏失 未影响矿区及周围生产、生活供水 | 对原生的地形地貌景观和破坏程度小 对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较轻 | 破坏林地或草地小于等于2hm2 破坏荒地或未开发利用土地小于等于10hm2 |
| 注：若综合评估，分级确定采取上一级别优先的原则，只要有一项要素符合某一级别，应定为该级别。 |  |  |  |  |

### （二）矿山地质灾害现状分析与预测

评估的灾种主要包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷（含岩溶塌陷和矿山采空塌陷）、地面沉降和地裂缝、不稳定斜坡等地质灾害。

依据地质灾害危险性评估规范，以地质灾害发育程度和危害程度确定地质灾害危险性，地质灾害危害程度和危险性分级见表3-1-6、3-1-7。

表3-1-6  地质灾害危害程度分级表

| 危害程度 | 灾情 |  | 险情 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 死亡人数/人 | 直接经济损失/万元 | 受威胁人数/人 | 可能直接经济损失/万元 |
| 大 | ≥10 | ≥500 | ≥100 | ≥500 |
| 中等 | ＞3～＜10 | ＞100～＜500 | ＞10～＜100 | ＞100～＜500 |
| 小 | ≤3 | ≤100 | ≤10 | ≤100 |

表3-1-7  地质灾害危险性分级表

| 危害程度 | 发育程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 强 | 中等 | 弱 |
| 大 | 危险性大 | 危险性大 | 危险性中等 |
| 中等 | 危险性大 | 危险性中等 | 危险性中等 |
| 小 | 危险性中等 | 危险性小 | 危险性小 |

1、矿山地质灾害现状分析

（1）崩塌

崩塌属高陡斜坡地质灾害，其发生主要受斜坡岩土体工程地质条件及地形条件等主导因素的控制，同时受爆破震动、地震、暴雨洪流和人类工程活动等诱发因素的影响，崩塌发育程度分级表见表3-1-8。

表3-1-8  崩塌（危岩）发育程度分级表

| 发育程度 | 发育特征 |
| --- | --- |
| 强 | 崩塌（危岩）处于欠稳定—不稳定状态，评估区或周边同类崩塌（危岩）分布多，大多已发生。崩塌（危岩）体上方发育多条平行沟谷的张性裂隙，主控裂隙上宽下窄，且下部向外倾，裂隙内近期有碎石土流出或掉块，底部岩土体有压碎或压裂状，崩塌（危岩）体上方平行沟谷的裂隙明显 |
| 中等 | 崩塌（危岩）处于欠稳定状态，评估区或周边同类崩塌（危岩）分布较多，有个别发生。危岩体主控破裂面直立呈上宽下窄，上部充填杂土生长灌木杂草，裂面内近期有掉块现象；崩塌（危岩）上方有细小裂隙分布 |
| 弱 | 崩塌（危岩）处于稳定状态，评估区或周边同类崩塌（危岩）分布但均无发生。危岩体破裂面直立呈上宽下窄，上部充填杂土，灌木年久茂盛，多年来裂面内无掉块现象；崩塌（危岩）上方无新裂隙分布 |

评估区属低山丘陵区，海拔1065—1165米，地形坡度一般30～50°，局部地段坡度较陡，大于60°，区内大部分地区基岩裸露，为顺向坡，山体岩体整体完整性较好，呈厚层状，整体稳定性较好。

矿山前期已建好的加工及堆料场和矿区道路，所处地形平坦开阔，没有因建筑物的修建和道路的修建而形成高陡边坡，现状条件下没有发生崩塌地质灾害。

综上所述，评估区内现状条件下崩塌灾害不发育，危害程度小，危险性小。

（2）滑坡

滑坡指斜坡上的岩土体受到水流冲刷、地下水活动、地震、人工削坡等因素的影响，在重力的作用下，沿一定的软弱面或软弱带，整体或分散地顺坡向下滑动的现象。滑坡发育程度分级表见表3-1-9。

表3-1-9  滑坡的稳定性（发育程度）分级表

| 判定依据 | 稳定性（发育程度分级） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 稳定（弱发育） | 欠稳定（中等发育） | 不稳定（强发育） |
| 发育特征 | ①滑坡前缘斜坡较缓，临空高差小，无地表径流流经和继续变形的迹象，岩土体干燥；②滑体平均坡度小于25°，坡面上无裂缝发展，其上建筑物、植被未有新的变形迹象；③后缘壁上午擦痕和明显位移迹象，原有裂隙已被充填 | ①滑坡前缘临空，有间断季节性地表径流流经，岩土体较湿，斜坡坡度为30-45°；②滑体平均坡度25-40°，坡面上局部有小的裂缝，其上建筑物、植被无新的变形迹象；③后缘壁上有不明显变形迹象，后缘有断续的小裂缝发育 | ①滑坡前缘临空，坡度较陡且常处于地表径流的冲刷之下，有发展趋势并由季节性泉水出露，岩土潮湿、饱水；②滑体平均坡度大于40°，坡面上有多条新发展的裂缝，其上建筑物、植被有新的变形迹象；③后缘壁上可见擦痕或有明显位移迹象，后缘有裂隙发育 |
| 稳定系数 | Fs＞Fst | 1.00＜Fs≤Fst | Fs≤1.00 |
| 注：Fst为滑坡稳定安全系数，根据滑坡防治工程等级及其对工程的影响综合确定 |  |  |  |

评估区大部分山体基岩裸露，仅在矿区中部地形平缓处分布有松散堆积物，评估区多数为岩质斜坡，斜坡坡体基岩完整性好，呈厚层状，结构面连续性较差，无软弱夹层分布，不易为斜坡岩土体的整体滑动提供滑动面，斜坡稳定性好，不易发生滑坡地质灾害；本次矿山地面工程如办公生活区、堆料区和矿山道路等矿建设施均布置在地形平坦开阔处，虽局部存在小规模开、切挖工程，但开挖量小，开挖后不会形成高陡边坡，引发滑坡灾害的可能性较小，没有发生滑坡现象。本次调查时未发现滑坡隐患及滑坡地质灾害。

综上所述，评估区内现状条件滑坡地质灾害不发育，危害程度较轻，危险性小。

（3）泥石流

泥石流是指由于降水等因素影响在沟谷或山坡上发生的一种挟带大量泥沙、石块等固体物质的特殊洪流的地质现象。

矿区属中低山地貌，地势南高北低，南部大部分为山体，北东部为平坦的冲积扇，1065～1165米，相对高差100米。坡度为约5-35°，植被不发育。

泥石流的形成必须同时具备的3个地质环境条件，即陡峻的便于集水、集物的地形、地貌；有丰富的松散物质；短时间内有大量的水源。

评估区内多年年均降水量38.3毫米左右，年蒸发量2030.8毫米以上，不具备形成泥石流的集水地形条件和气象条件。经现场调查访问，未发生过泥石流灾害。

综上所述，现状评估泥石流地质灾害危不发育，危害程度小，危险性小。

（4）地面塌陷

地面塌陷是指地表岩土体在自然或人为因素作用下向下陷落，并在地面形成塌陷坑（洞）的一种动力地质现象。

评估区及周边无其他地下采矿活动；评估区也无碳酸盐岩分布，无岩溶塌陷。现场调查未发现地面塌陷灾害迹象。

综上所述，现状评估区内地面塌陷地质灾害不发育，危害程度小，危险性小。

（5）地面沉降

地面沉降主要是由于常年抽取的地下水引起水位或水压下降而造成的地面沉降，不包括由于其它原因造成的地面沉降。

现场调查中没有发现评估区及周边地区有超量抽取地下水和油气资源的人类活动，评估区及其附近区域不存在地下采矿活动，现场调查未发现地面沉降迹象。

综上所述，现状评估区内地面沉降地质灾害不发育，危害程度小，危险性小。

（6）地裂缝

地裂缝是地表岩、土体在自然因素（主要是构造作用）作用下，产生开裂，并在地面形成一定长度和宽度的裂缝的一种地质现象。

评估区地质构造较简单，断层不发育，现场踏勘未发现有地裂缝，现状条件下地裂缝灾害不发育。现状评估地裂缝地质灾害危害程度较轻，危险性小。

综上所述，现状评估区内地裂缝地质灾害不发育，危害程度小，危险性小。

小结：评估区现状崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降和地裂缝、不稳定斜坡灾害不发育，危险性小。根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》“附录E 矿山地质环境影响程度分级表”（表3-1-5）的评判标准，现状评估区内矿山地质灾害的影响程度“较轻”。

2、地质灾害影响及危害的预测评估

地质灾害危险性预测评估主要包括两方面的内容，一是对工程建设可能引发、加剧的地质灾害危险性进行评估；二是对工程建设本身可能遭受的地质灾害的危险性做出评估。具体任务是依据工程项目类型、规模，预测工程在建设过程中和建成后，对地质环境的改变和影响，评估引发和遭受地质灾害的危险性。

（1）工程建设中、建设后可能引发或加剧地质灾害危险性预测评估

评估区现状条件下崩塌地质灾害危险性小，矿山后期对矿体进行开采，进一步开挖边坡，对边坡环境将近一步破坏，同时，在采矿过程中的爆破震动与机械震动，对形成基岩崩塌具有加剧作用，但预测形成崩塌规模不大，一般小于200立方米，不易发生中-大型崩塌，预测评估采矿工程活动易加剧崩塌地质灾害的发生。

矿山进行露天开采，开采采用分台阶开采，最终台阶高度16米，台段坡面角为70°，开采为顺坡开采，露天采场边坡最大高度为100米，位于矿区北西侧，采场边坡为岩质边坡，岩性为灰岩，呈厚层状，灰岩力学强度高，属坚硬岩石，采场边坡的稳定性受结构面影响较大，北西侧露天采矿场基本为斜交坡，边坡较稳定，发生崩塌可能性小；南侧采场的东部边坡，岩层倾向与坡向基本一致，为顺向坡，且结构面倾角小于边坡坡角，为不稳定结构面，边坡不稳定岩块易沿该结构面易产生块体崩滑现象，发生崩塌，采场其它地段边坡人为破坏严重，岸坡无护坡，前缘临空，坡度为70°，稳定性较差，边坡岩体易在开挖和爆破震动作用下发生崩塌，因采坑边坡采用分台阶开拓的方法进行，最终边坡高度为16米，预估崩塌体规模小于500立方米，据表3-7为小型，威胁采矿人员的安全，威胁人员8-17人，威胁采矿机械设备的安全，威胁对象价值小于200万，危害程度中等，危险性中等。

堆料场：矿山生产后矿石集中堆放在堆料场内，堆料场仅作为周转场地，矿石堆前缘坡度不大于30°，边坡稳定，预测评估堆料场不易引发崩塌灾害，预测评估发育程度弱，危害程度小，危险性小。

矿山地面工程如工业场地、生活区、矿山道路等均设在矿区地形较为平坦地带，无大的削切坡工程，引发崩塌灾害的可能性小，预测评估危险性小。

综上所述，预测评估露天开采形成的露天采场易引发崩塌地质灾害发生，危险性中等，其它矿建设施的修建不易引发崩塌地质灾害，危害程度小，危险性小。

（2）滑坡

采矿场：矿山建成后将对矿体采用露天开采，台阶高度16米，台段坡面角为70°，北西侧露天采矿场基本为逆向坡，结构面，为稳定边坡，结构面不易为滑坡的产生提供滑动面，不易发生滑坡灾害，危险性小；南侧采场的东部边坡，岩层倾向与坡向基本一致，为顺向坡，且结构面倾角小于边坡坡角，层理结构面易为滑坡的产生提供滑动面，在机械振动和爆破振动的作用下易产生滑坡灾害，因采坑边坡采用分台阶开采的方法进行，边坡高度为16米，且结构面的贯通性较差，不能形成大规模的岩块滑移现象，预估产生滑坡体规模小于1000立方米，据表3-7为小型，威胁采矿人员的安全，威胁人员8-17人，威胁采矿机械设备的安全，胁对象价值小于200万，危害程度中等，危险性中等。

堆料场：矿山生产后矿石集中堆放在堆料场内，堆料场仅作为周转场地，矿石堆前缘坡度不大于30°，边坡稳定，预测评估堆料场不易引发滑坡灾害，预测评估发育程度弱，危害程度小，危险性小。

矿山地面工程如工业场地、生活区、矿山道路等均设在矿区地形较为平坦地带，无大的削切坡工程，引发滑坡灾害的可能性小，预测评估危险性小。

综上所述，预测评估露天开采易引发滑坡地质灾害的发生，危害程度中等，危险性中等，其它矿建设施的修建不易引发滑坡地质灾害，危害程度小，危险性小。

（3）泥石流

评估区内多年年均降水量38.3毫米左右，年蒸发量2030.8毫米以上，不具备形成泥石流的集水地形条件和气象条件。经现场调查访问，废、堆料场不易形成泥石流物源，且未发生过泥石流灾害，工程建设不易引发和加剧泥石流灾害。

综上所述，预测评估采矿活动泥石流灾害不发育，危害程度小，危险性小。

（4）地面塌陷

矿山为山坡露天开采，不形成地下采空区，不易引发地面塌陷灾害，其危害程度小。评估区周边有矿产开采活动，为山坡露天开采，不会形成采空区，对矿山开采无影响。预测评估采矿活动引发地面塌陷灾害可能性小，危害程度小，危险性小。

（5）地面沉降

现状无地下水或地下油（气）开采活动，现状未发现地面沉降灾害。矿山为露天采矿活动，开采矿体位于地下水位以上。预测评估采矿活动不易引发地面沉降灾害，危害程度小，危险性小。

（6）地裂缝

评估区内断裂构造不发育，构造简单，现状调查无地裂缝，矿山的采矿活动不会改变评估区内地质构造条件。

综上所述，预测评估采矿活动不易引发地裂缝灾害，发育程度弱，危害程度小，危险性小。

小结：矿山施工及采矿活动有可能引发崩塌、滑坡、不稳定斜坡灾害，不易引发泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝灾害，预测评估危险性小。

（2）采矿活动可能遭受已有地质灾害的预测

1）崩塌

采矿场：矿山在开采过程中采矿场边坡结构被破坏，稳定性较差，荷载强度降低，受机械振动、降水、地震和自身重力等作用的影响，容易形成不稳定边坡，引发零星崩塌。在边坡开采进行中，这类崩滑在发生的时间上具有较大的随机性，空间上也有很大的不确定性。危害的主要对象是下方工作人员、机械、临近道路和施工场地，受威胁人员8-17人，威胁采矿机械设备的安全，胁对象价值小于200万，危害程度中等，危险性中等。

堆料场：矿山生产后矿石集中堆放在堆料场内，堆料场仅作为周转场地，矿石堆前缘坡度不大于30°，边坡稳定，预测评估堆料场不易引发崩塌灾害，预测评估发育程度弱，危害程度小，危险性小。

矿山地面工程如工业场地、生活区、矿山道路等均设在矿区地形较为平坦地带，无大的削切坡工程，引发崩塌灾害的可能性小，预测评估危险性小。

预测评估采矿活动可能遭受已有崩塌地质灾害的发育程度中等，危害程度小，危险性小。

2）滑坡

采矿场：矿山在开采过程中采矿场边坡结构被破坏，稳定性较差，可能引发滑坡灾害，威胁的主要对象是下方工作人员、机械、临近道路和施工场地，受威胁人员8-17人，威胁采矿机械设备的安全，胁对象价值小于200万，危害程度中等，危险性中等。

堆料场：矿山生产后矿石集中堆放在堆料场内，堆料场仅作为周转场地，矿石堆前缘坡度不大于30°，边坡稳定，预测评估堆料场不易引发滑坡灾害，预测评估发育程度弱，危害程度小，危险性小。

矿山地面工程如工业场地、生活区、矿山道路等均设在矿区地形较为平坦地带，无大的削切坡工程，引发滑坡灾害的可能性小，预测评估危险性小。

预测评估采矿活动可能遭受已有滑坡地质灾害的发育程度中等，危害程度小，危险性小。

3）泥石流

区内地壳稳定性为基本稳定区；区内年降雨量很小，年蒸发量很大，蒸发量约为降水量36倍，排水条件较好；不具备形成泥石流的降雨条件，预测评估采矿活动遭受泥石流灾害的危害程度小，危险性小。

4）地面塌陷

本矿山开采方式为山坡露天开采，不存在地下采空区，形成地面塌陷的条件不充分，实际调查也未发现有地面塌陷灾害，预测评估采矿活动遭受滑坡泥石流灾害的危害程度小，危险性小。

5）地面沉降

评估区内地面沉降灾害不发育，发生的地质环境条件不充分，采矿活动不易引发或加剧地面沉降灾害。预测评估采矿活动遭受地面沉降灾害的危害程度小，危险性小。

6）地裂缝

评估区内地裂缝等灾害不发育，发生的地质环境条件不充分，采矿活动不易引发或加剧地裂缝等灾害。预测评估采矿活动遭受地裂缝灾害的危害程度小，危险性小。

7）不稳定斜坡

预测评估可能引发不稳定斜坡灾害，规模小，发育程度弱，危害程度小，危险性小。

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》“附录E  矿山地质环境影响程度分级表”（表3-1-5）的评判标准，预测矿山地质灾害的影响程度“较轻”。

### （三）矿区含水层破坏现状分析与预测

1、矿山开采对含水层影响及破坏的现状评估

本矿山为延续矿山，对含水层未造成污染，未见地下水出露，矿山前期未进行地下开采活动，矿山无矿坑废水排放，矿区内及附近无开采地下水活动。

小结：根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》“附录E  矿山地质环境影响程度分级表”（表3-1-5）的评判标准，现状评估采矿活动对地下含水层的影响程度为“较轻”。

2、矿山开采对含水层影响及破坏的预测评估

（1）矿山开采对含水层的破坏

根据开发利用方案，矿山采用山坡露天开采方式，矿体均位于地下水位以上。山坡露天开采基本无矿坑涌水排放，不会引起矿区及周围含水层水位下降，不会引起地表水漏失，不会影响矿区及周围生产生活供水。预测评估矿山开采对含水层的影响程度较轻。

（2）生产废水、生活污水排放对地表水和地下水的影响

矿山开采无生产废水产生。

生活区有生活污水产生，生活污水集中排放于污水沉淀池内，净化处理达标后排放，用于矿区降尘。现状生活污水对地下水影响较轻，矿山开采生活污水排放量较小，预测评估生活污水排放对含水层破坏程度较轻。

小结：根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》“附录E  矿山地质环境影响程度分级表”的评判标准，预测评估采矿活动对地下含水层的影响程度为“较轻”。

### （四）矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测

1、地形地貌景观的影响和破坏现状分析

原有的自然生态景观中穿插了建（构）筑物、道路等景观要素，已被人为干扰为主的工业景观所替代，这种斑块的引入，使人工景观要素和拼块的面积、数量都有很大程度的增加，从而使得景观连接度降低，景观异质性也随之发生变化，因此原有系统的抗扰动的能力大大降低，与项目区外围的自然景观形成鲜明的对比。

矿山现状地形地貌景观破坏结果见表3-1-10。

表3-1-10 矿山现状地形地貌景观破坏结果表

| 序号 | 工程名称 | 占地面积（公顷） | 破坏方式 | 破坏程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整个评估区 | **** | 无 | 较轻 |
| 合计 |  | **** | —— |  |

小结：根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》“附录E  矿山地质环境影响程度分级表”（表3-1-5）的评判标准，现状评估采矿场对地形地貌景观的影响程度为“较轻”。

2、地形地貌景观的影响和破坏预测分析

1）采矿场

现状采矿场为设计露天开采境界范围，占地面积0.75公顷。原始地形坡度为5-35°。损毁土地方式为挖损，损毁土地类型为裸岩石砾地。工程建设改变了原有地形地貌类型，挖损裸岩石砾地、采矿用地，一定程度上改变了原有的视觉景观，其对原有的地形地貌景观影响和破坏程度严重。

2）规划采矿场

规划采矿场位于北部、南部两块，规划采矿场设计露天开采境界范围，占地面积4.25公顷。损毁土地方式为挖损，北部损毁土地类型为采矿用地、裸岩石砾地；南部损毁土地类型为裸岩石砾地。工程建设改变了原有地形地貌类型，挖损裸岩石砾地，一定程度上改变了原有的视觉景观，其对原有的地形地貌景观影响和破坏程度较严重。

3）工业场地

工业场地位于矿区外，占地面积0.71公顷。原始地形坡度5-15°，损毁土地方式为压占，占用土地类型为采矿用地。工程建设改变了原有地形地貌类型，挖损采矿用地，一定程度上改变了原有的视觉景观，其对原有的地形地貌景观影响和破坏程度较严重。

4）堆料场

堆料场位于矿区外，占地面积0.35公顷。原始地形坡度2-5°，损毁土地方式为压占，占用土地类型为采矿用地。矿石堆前缘坡度不大于30°。工程建设改变了原有地形地貌类型，挖损采矿用地，一定程度上改变了原有的视觉景观，其对原有的地形地貌景观影响和破坏程度较严重。

5）生活区

生活区位于矿区外，占地面积为0.05公顷，原始地形坡度2-5°，损毁土地方式为压占，占用土地类型为采矿用地。设有办公室、宿舍、食堂、库房、污水处理池、垃圾池等，合计建筑面积为800平方米，均为砖混结构，地面硬化面积为400平方米，硬化厚度10厘米。污水处理池尺寸3米×2米×1米，体积6立方米；垃圾池尺寸2米×1.5米×1米，体积3立方米。工程建设改变了原有地形地貌类型，挖损采矿用地，一定程度上改变了原有的视觉景观，其对原有的地形地貌景观影响和破坏程度较严重。

6）矿山道路

矿山道路路基宽约6米，占地面积1.38公顷，道路纵坡2-10°，损毁土地方式为压占，占用土地类型为采矿用地、裸岩石砾地。工程建设改变了原有地形地貌类型，挖损采矿用地、裸岩石砾地，一定程度上改变了原有的视觉景观，其对原有的地形地貌景观影响和破坏程度较严重。

7）其他区域

评估区内除矿山地面布局和采矿影响范围以外的其他区域，对原生的地形地貌景观的破坏程度较轻。

评估区附近无自然保护区及旅游景区（点）、文物古迹保护单位，远离城乡，无重要交通干线及水利设施。

矿山预测地形地貌景观破坏结果见表3-1-11。

表3-1-11  矿山预测地形地貌景观破坏结果表

| 序号 | 拟建工程名称 |  | 占地面积（公顷） |  | 破坏方式 |  | 破坏程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现状采矿场 |  | **** |  | 挖损 |  | 严重 |  |  |
| 2 | 工业场地 |  | **** |  | 压占 |  | 较严重 |  |  |
| 3 | 堆料场 |  | **** |  | 压占 |  |  |  |  |
| 4 | 生活区 |  | **** |  | 压占 |  |  |  |  |
| 5 | 矿山道路 |  | **** |  | 压占 |  |  |  |  |
| 6 | 规划采矿场 | **** |  | 挖损 |  | 较轻 |  |  |  |
| 合计 |  |  | **** |  | **** |  |  |  |  |

小结：根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》“附录E  矿山地质环境影响程度分级表”（表3-1-5）的评判标准，预测评估采矿场对地形地貌景观的影响程度为“严重”，工业场地、堆料场、生活区和矿山道路对地形地貌景观的影响程度为“较严重”，除上述外其他区域对地形地貌景观的影响程度为“较轻”。

### （五）矿区水土环境污染现状分析与预测

1、矿区水土环境污染现状分析

（1）矿区水环境污染现状分析

本矿山为延续矿山，根据现状调查，矿体为石灰岩，没有产生可能对地下水水质造成污染的污染物，故预测矿山开采不会对地下水造成污染，采矿活动对矿区地下水及附近地表水影响微弱；预测矿山周边采矿形成的固体废弃物主要为石灰岩，矿山开采过程中矿石和剥离的废石土，都不含有毒有害物质，对土壤的污染影响可忽略不计。矿山范围及相应影响范围内的土壤没有受到污染，故矿区水环境污染未遭到破坏。

小结：根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》“附录E  矿山地质环境影响程度分级表”（表3-1-5）的评判标准，现状评估矿山开采对水土环境的影响程度为“较轻”。

2、水土环境污染预测评估

（1）矿区水环境污染预测评估

生活污水进入生活区的生活污水处理池，水质达到《污水综合排放标准》（DB12356-2018）中二级标准要求。处理后的污水全部回用于采场和道路洒水，不外排，同时将加强对生活污水排放的监测。预测生活污水排放对矿区水环境污染程度较轻。

生活污水的排放对土壤环境污染、固体废弃淋滤对地下水环境污染影响较轻。

（2）矿区土壤环境污染预测评估

矿山开采矿种为建筑用石灰岩矿，矿山生产产生的废石堆放在废石场内，建筑用石灰岩矿的生产过程中不添加任何化学添加剂，且石灰岩矿不含有毒有害物质，不会对周边土壤造成污染。

产生的生活垃圾运至恰尔巴格乡垃圾填埋场填埋。

生活区的生活垃圾集中处理，不会对地表土壤产生污染；生产机械停放场地有可能会因车辆、机械漏油对地表浅层土壤产生污染，但因排放量少，污染程度预测为较轻。

预测采矿活动对矿区土壤环境影响较轻。

小结：根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》“附录E  矿山地质环境影响程度分级表”（表3-1-5）的评判标准，预测评估矿山开采对水土环境的影响程度为“较轻”。

### （六）矿区大气环境污染现状分析与预测

1、矿区大气污染防治现状分析

本矿山为延续矿山，根据现状调查，矿体为石灰岩，矿山开采对环境的影响主要是采剥生产过程中产生的粉尘、噪声等对环境影响。主要表现为：在开采和运输过程中产生的粉尘、各类动力机械设备运转过程中排出的有害气体，会污染矿场的大气。为了防止矿山开采对环境的影响，在采剥运输作业过程中，设计采用喷雾、洒水措施，可有效降低产尘量，不会造成扬尘危害，对大气的污染很小。矿山防尘用水形成的污水无其它有毒有害成份，一般经大气蒸发，不会对大气环境造成污染危害，矿山开采对大气污染程度较轻也一直未开采，现状评估矿山开采对大气污染的影响程度为“较轻”。

2、矿区大气污染防治预测分析

正常生产后，矿山产生的大气污染主要来自开采过程的粉尘、柴油车车辆尾气。

粉尘主要是采矿过程中产生的粉尘。由于矿山规模小，采矿设备少、产尘量不大不，并且开采中不存在凿岩、破碎产生的大量粉尘。故设计考虑矿山位于戈壁地带，矿山四周基本无其他人员，粉尘主要对采坑人员有影响。矿山采用洒水降尘的措施，使岗位粉尘浓度小于10mg/m，故预测对大气污染程度较轻。

柴油车车辆尾气产生的烟气的主要有害成分为NO2、CO、THC。但由于场外公路沿线大多无人居住，地势空旷、环境容量较大，总体看对空气的环境污染程度较轻。

综上所述，预测矿山开采对大气污染程度“较轻”。

### （七）矿山地质环境影响评估分区

1、现状矿山地质环境问题

综上所述，现状下矿山建设对地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观影响和破坏、水土环境污染、大气污染的现状评估结论如表3-1-12。

表3-1-12  矿山地质环境问题现状分析表

| 分区 | 序号 | 工程名称 | 面积 | 地质灾害 | 含水层破坏 | 地形地貌景观 | 水土环境污染 | 大气污染 | 综合评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （公顷） |  |  |  |  |  |  |
| 严重区 | 1 | 现状采矿场 | **** | 较轻 | 较轻 | 严重 | 较轻 | 较轻 | 严重 |
| 较严重区 | 2 | 工业场地 | **** | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 | 较轻 | 较严重 |
|  | 3 | 堆料场 | **** | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 | 较轻 | 较严重 |
|  | 4 | 生活区 | **** | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 | 较轻 | 较严重 |
|  | 5 | 矿山道路 | **** | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 | 较轻 | 较严重 |
| 小计 |  |  | **** |  | **** |  |  |  |  |
| 较轻区 | 6 | 除上述区域外的未影响区域 | **** | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 |
| 合计 |  |  | **** | —— |  |  |  |  |  |

矿山地质环境影响现状评估划分为严重区、较严重区和较轻区，其中：

严重区：面积为****公顷，分布范围为现状采矿场，对地形地貌景观破坏严重。

较严重区：面积为****公顷，分布范围为工业场地、废石堆放场、生活区、矿山道路，对地形地貌景观破坏较严重。

较轻区：面积为****公顷，分布范围为整个评估区。

2、预测矿山地质环境问题

综上所述，矿山建设和开采对地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观影响和破坏、水土环境污染、大气污染的预测评估结论如表3-1-13。

| 分区 | 序号 | 工程名称 | 面积 | 地质灾害 | 含水层破坏 | 地形地貌景观 | 水土环境污染 | 大气污染 | 综合评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （公顷） |  |  |  |  |  |  |
| 严重区 | 1 | 现状采矿场 | **** | 较轻 | 较轻 | 严重 | 较轻 | 较轻 | 严重 |
|  | 2 | 规划采矿场 | **** | 较轻 | 较轻 | 严重 | 较轻 | 较轻 | 严重 |
| 较严重区 | 3 | 工业场地 | **** | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 | 较轻 | 较严重 |
|  | 4 | 堆料场 | **** | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 | 较轻 | 较严重 |
|  | 5 | 生活区 | **** | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 | 较轻 | 较严重 |
|  | 6 | 矿山道路 | **** | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 | 较轻 | 较严重 |
| 小计 |  |  | **** |  | **** |  |  |  |  |
| 较轻区 | 6 | 除上述区域外的未影响区域 | **** | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 |
| 合计 |  |  | **** | —— |  |  |  |  |  |

表3-1-13  矿山地质环境问题预测分析表

矿山地质环境影响预测评估划分为严重区、较严重区和较轻区，其中：

严重区：面积为****公顷，分布范围为现状采矿场、规划采矿场，对地形地貌景观破坏严重。

较严重区：面积为****公顷，分布范围为工业场地、废石堆放场、堆料场、生活区、矿山道路，对地形地貌景观破坏较严重。

较轻区：面积为****公顷，分布范围为严重区、较严重区外的其他区域。

## 二、矿山土地损毁预测与评估

### （一）土地损毁环节与时序

1、土地损毁环节

（1）场地平整

建设项目占用土地，建设项目在场地平整时进行开挖活动，损毁原始地表，破坏原始土体结构。

（2）建筑物修筑和基础开挖

场地内建筑物完全占压原始地表，土体压实，基础开挖会破坏原始地表，破坏原始土体结构，造成对土地资源的损毁。

（3）采矿场损毁土地

由于本矿属于山坡露天开采，形成巨大采坑，严重破坏了原始地形地貌形态，破坏了原有岩土体结构，使原始土壤结构破坏，土体疏松，抗蚀性降低。

2、土地损毁时序

矿山损毁土地的时序主要分为两个阶段：基建期和生产期。

基建期：矿山已建工程有采矿场、工业场地、废石堆放场、堆料场、生活区、矿山道路等，将造成对土地资源造成挖损、压占损毁。

生产期：矿山生产期将对基建期损毁的土地持续损毁。

矿山土地损毁形式及时间见表3-2-1。

表3-2-1  矿山土地损毁形式及时间表

| 序号 | 工程名称 | 占地面积（公顷） | 损毁形式 | 损毁时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现状采矿场 | **** | 挖损 | 2025年以前 |
| 2 | 规划采矿场 | **** | 挖损 | 2025年2月-2027年3月 |
| 3 | 工业场地 | **** | 压占 | 2025年以前 |
| 4 | 堆料场 | **** | 压占 | 2025年以前 |
| 5 | 生活区 | **** | 压占 | 2025年以前 |
| 6 | 矿山道路 | **** | 压占 | 2025年以前 |
| 合计 |  | **** | **** |  |

3、土地损毁形式

（1）土地挖损

矿山主要是采矿场的开采、工程建设场地平整、建筑物基础开挖的土地损毁。

（2）土地压占

工业场地、堆料场、生活区、矿山道路等场地建设对土地的占压，以及生产期间堆料场对土地的持续压占。

- （二）已损毁各类土地现状

矿山已建工程有现状采矿场、堆料场、工业场地、生活区和矿山道路，对土地造成压占损毁。

1、评估方法及依据

方法：土地损毁程度评价采用极限条件法分析，也就是根据不同损毁类型的不同特点，选取不同的主要评价因子，根据土地损毁情况对评价因子进行综合分析，最终得出结果。本项目土地损毁类型有两种：压占损毁和挖损损毁（见表3-2-2）。

通过对本矿山开发利用设计中相关工程组成及布局的分析，以建设、开采施工进度计划安排为依据，结合矿区所在区域地形图、土地利用现状图、总平面布置图及实地踏勘结果，本方案采用实地调查的方法对矿山建设工程中的土地损毁面积、范围、地类等进行评估。

表3-2-2  土地损毁程度评价标准表

| 土地损毁形式 | 评价因子 | 土地损毁程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻度 | 中度 | 重度 |
| 压占 | 表土层损毁厚度 | ＜10厘米 | 10-20厘米 | ＞20厘米 |
|  | 坡度 | ＜6° | 6-15° | ＞15° |
|  | 压占物 | 原始土壤 | 原始土壤和岩石混合物 | 岩土、砾石、建筑物、建筑垃圾 |
| 挖损 | 表土层损毁厚度 | ＜10厘米 | 10-20厘米 | ＞20厘米 |
|  | 开挖深度 | ＜2米 | 2-4米 | ＞4米 |
|  | 挖损边坡坡度 | ＜6° | 6-15° | ＞15° |

2、已损毁土地现状

（1）现状堆放场

现状采矿场为设计露天开采境界范围，占地面积****公顷。原始地形坡度为5-35°。

损毁土地方式为挖损，损毁土地类型为裸岩石砾地，土地损毁程度为重度。

（2）工业场地

工业场地位于矿区外，占地面积****公顷。以基础开挖为主，原始地形坡度5-8°，损毁土地形式以压占为主，占用的地类为采矿用地，土地损毁程度为中度。

（3）堆料场

堆料场位于矿区外，占地面积****公顷。设计矿石堆放最大高度4米，矿石堆前缘坡度不大于30°。以基础开挖为主，原始地形坡度2-5°。

损毁土地形式以压占为主，占用的地类为采矿用地，土地损毁程度为中度。

（4）生活区

生活区位于矿区外，占地面积为****公顷，原始地形坡度2-5°，损毁土地方式为压占，占用土地类型为裸土地。设有办公室、宿舍、食堂、库房、污水处理池、垃圾池等，合计建筑面积为800平方米，均为砖混结构，地面硬化面积为400平方米，硬化厚度10厘米。污水处理池尺寸5米×4米×1米，体积20立方米；垃圾池尺寸4米×2.5米×1米，体积10立方米。防渗厕所平面尺寸2米×4米，挖深1米，有效容积为8立方米。以基础开挖为主，原始地形坡度5-15°。

损毁土地形式以压占为主，占用的地类为采矿用地，土地损毁程度为中度。

（5）矿山道路

矿山道路路基宽约6米，占地面积****公顷（矿区内0.14公顷、矿区外1.24公顷），道路纵坡2-10°。

损毁土地方式为压占，占用土地类型为裸岩石砾地、采矿用地。

土地已损毁程度见下表3-2-3。

表3-2-3  矿山已损毁土地汇总情况表

| 序号 | 工程名称 | 损毁面积（公顷） | 损毁形式 | 地类 | 破坏程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现状采矿场 | **** | 挖损 | 裸岩石砾地 | 重度 |
| 2 | 工业场地 | **** | 压占 | 采矿用地、裸岩石砾地 | 中度 |
| 3 | 堆料场 | **** | 压占 | 采矿用地 | 中度 |
| 4 | 生活区 | **** | 压占 | 采矿用地 | 中度 |
| 5 | 矿山道路 | **** | 压占 | 裸岩石砾地、采矿用地 | 中度 |
| 合计 |  | **** | **** |  |  |

- （三）拟损毁各类土地预测与评估

1、拟损毁土地情况

规划采矿场位于北部、南部两块，规划采矿场设计露天开采境界范围，占地面积****公顷。原始地形坡度为5-35°。

损毁土地形式以挖损为主，损毁的地类为采矿用地、裸岩石砾地，开采深度大于4米，土地损毁程度为重度。

矿山拟损毁土地汇总情况详见表3-2-3。

表3-2-3  矿山拟损毁土地情况汇总表

| 序号 | 工程名称 | 损毁面积 （公顷） | 损毁形式 | 地类 | 破坏程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划采矿场 | **** | 挖损 | 采矿用地、裸岩石砾地 | 重度 |
| 合计 |  | **** | —— |  |  |

- （四）损毁土地汇总分析

矿山已、拟损毁土地汇总情况详见表3-2-4。

表3-2-4  矿山已、拟损毁土地汇总情况表

| 序号 | 工程名称 | 损毁面积 （公顷） | 损毁形式 | 地类 | 破坏程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现状采矿场 | **** | 挖损 | 采矿用地 | 重度 |
| 2 | 规划采矿场 | **** | 挖损 | 采矿用地、裸岩石砾地 | 重度 |
| 3 | 工业场地 | **** | 压占 | 采矿用地、裸岩石砾地 | 中度 |
| 4 | 堆料场 | **** | 压占 | 采矿用地 | 中度 |
| 5 | 生活区 | **** | 压占 | 采矿用地 | 中度 |
| 6 | 矿山道路 | **** | 压占 | 采矿用地、裸岩石砾地 | 中度 |
| 合计 |  | **** | **** |  |  |

- 第四章  矿山地质环境治理

## 一、矿山地质环境保护与治理恢复分区

- （一）分区原则及方法

矿山地质环境保护与恢复治理分区是在综合考虑矿山地质环境背景条件、矿山地质环境问题及其现状影响、预测影响程度以及矿山地质环境防治的难易程度等因素的基础上进行划定。矿山地质环境保护与恢复治理分区主要划分原则是：

1、以采矿活动对矿山地质环境影响的严重程度为主要因素，兼顾矿区地质环境背景。

2、以矿山地质环境影响现状评估、预测评估的严重程度分区为基础，采用“区内相似，区际相异”的原则，采用就高不就低、就重不就轻的原则，将地质环境保护与土地复垦分区划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区。

3、一般情况下，将矿山地质环境影响的严重区划分为重点防治区，矿山地质环境影响的次严重区划分为次重点治理区，较轻区划分为一般防治区。矿山地质环境影响现状评估和预测评估结果不一致时，采取就重划分的原则。

4、防治分区重叠时，采用就高的原则，将矿山地质环境防治分区划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区三个级别。分区参见《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录。

5、根据区内矿山地质环境问题类型的差异，按防治工程相对集中的原则，进一步划分防治亚区。

表4-1-1  矿山地质环境保护与治理恢复分区表

| 现状评估 | 预测评估 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严重 | 较严重 | 较轻 |
| 严重 | 重点区 | 重点区 | 重点区 |
| 较严重 | 重点区 | 次重点区 | 次重点区 |
| 较轻 | 重点区 | 次重点区 | 一般区 |

- （二）分区评述

根据上述分区原则及分区方法，结合评估区矿山地质环境背景条件、矿山地质环境存在问题、现状评估和预测评估结果，采用单要素评估结果叠加法将评估区划分为三个区，即为矿山地质环境重点防治区（I）和矿山地质环境次重点防治区（Ⅱ）（见表4-1-2）。分述如下：

（1）重点防治区（I）

重点防治区为现状采矿场、规划采矿场，面积为****公顷。

现状采矿场重点防治区（I1）：面积为****公顷。评估区现状下崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降和地裂缝、不稳定斜坡地质灾害危害程度小，危险性小。对含水层结构破坏较轻，对地形地貌景观破坏程度严重，对水土环境影响程度较轻，大气污染较轻；预测采矿活动可能引发崩塌、滑坡、不稳定斜坡地质灾害，不易引发泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝灾害，预测评估危险性小。对岩含水层结构破坏较轻，对地形地貌景观破坏程度严重，对水土环境影响程度较轻，大气污染较轻。现状评估该区对矿山地质环境影响程度为严重；预测评估该区对矿山地质环境影响程度为严重。

规划采矿场重点防治区（I2）：面积为****公顷。现状地质灾害较轻，对含水层结构破坏较轻，对地形地貌景观破坏程度较轻，对水土环境影响程度较轻，大气污染较轻；预测地质灾害较轻，对岩含水层结构破坏较轻，对地形地貌景观破坏程度严重，对水土环境影响程度较轻，大气污染较轻。现状评估该区对矿山地质环境影响程度为较轻；预测评估该区对矿山地质环境影响程度为严重。

该区主要防治措施为：

（1）沿采矿场外围设置铁丝围栏及警示牌。

（2）派专人定期对采场进行崩塌监测。

（3）采矿过程中保持边坡稳定，采矿期间，对露天采场进行边开采边回填贴坡处理；尽量减少爆破震动和机械碾压对采场边坡的影响，对采掘场边坡出现松动的土体或出现崩塌的土体，应及时采取人工排除行动；随时监测各帮边坡稳定性，若采坑各帮出现裂隙增多、土体破碎等崩塌隐患时，及时疏散采场内施工人员和设备，及时清理边坡破碎土体，对发生崩塌灾害处进行工程勘察，在地质灾害专项勘察、设计的基础上进行工程治理措施。

（4）闭坑后对场地进行平整，基本恢复与周边地形地貌相协调。

（2）次重点防治区（Ⅱ）

次重点防治区为工业场地、堆料场、生活区和矿山道路，面积为****公顷。

1）工业场地次重点防治区（Ⅱ1）

评估区现状下崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降和地裂缝、不稳定斜坡地质灾害危害程度小，危险性小。对含水层结构破坏较轻，对地形地貌景观破坏程度较严重，对水土环境影响程度较轻，大气污染较轻；预测采矿活动可能引发崩塌、滑坡、不稳定斜坡地质灾害，不易引发泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝灾害，预测评估危险性小。对岩含水层结构破坏较轻，对地形地貌景观破坏程度较严重，对水土环境影响程度较轻，大气污染较轻。现状评估该区对矿山地质环境影响程度为较严重；预测评估该区对矿山地质环境影响程度为较严重。

该区主要防治措施为：

矿山在闭坑后，进行地质环境治理及土地复垦，采取清理废弃物、平整场地、植被恢复等措施，并进行复垦效果监测。

2）堆料场次重点防治区（Ⅱ2）

评估区现状下崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降和地裂缝、不稳定斜坡地质灾害危害程度小，危险性小。对含水层结构破坏较轻，对地形地貌景观破坏程度较严重，对水土环境影响程度较轻，大气污染较轻；预测采矿活动可能引发崩塌、滑坡、不稳定斜坡地质灾害，不易引发泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝灾害，预测评估危险性小。对岩含水层结构破坏较轻，对地形地貌景观破坏程度较严重，对水土环境影响程度较轻，大气污染较轻。现状评估该区对矿山地质环境影响程度为较严重；预测评估该区对矿山地质环境影响程度为较严重。

该区主要防治措施为：

矿山在闭坑后，进行地质环境治理及土地复垦，采取清理废弃物、平整场地、植被恢复等措施，并进行复垦效果监测。

3）生活区次重点防治区（Ⅱ3）

评估区现状下崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降和地裂缝、不稳定斜坡地质灾害危害程度小，危险性小。对含水层结构破坏较轻，对地形地貌景观破坏程度较严重，对水土环境影响程度较轻，大气污染较轻；预测采矿活动可能引发崩塌、滑坡、不稳定斜坡地质灾害，不易引发泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝灾害，预测评估危险性小。对岩含水层结构破坏较轻，对地形地貌景观破坏程度较严重，对水土环境影响程度较轻，大气污染较轻。现状评估该区对矿山地质环境影响程度为较严重；预测评估该区对矿山地质环境影响程度为较严重。

该区主要防治措施为：

矿山在闭坑后，进行地质环境治理及土地复垦，采取清理废弃物、平整场地、植被恢复等措施，并进行复垦效果监测。

4）矿山道路次重点防治区（Ⅱ4）

评估区现状下崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降和地裂缝、不稳定斜坡地质灾害危害程度小，危险性小。对含水层结构破坏较轻，对地形地貌景观破坏程度较严重，对水土环境影响程度较轻，大气污染较轻；预测采矿活动可能引发崩塌、滑坡、不稳定斜坡地质灾害，不易引发泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝灾害，预测评估危险性小。对岩含水层结构破坏较轻，对地形地貌景观破坏程度较严重，对水土环境影响程度较轻，大气污染较轻。现状评估该区对矿山地质环境影响程度为较严重；预测评估该区对矿山地质环境影响程度为较严重。

该区主要防治措施为：

加强区内地质环境监测，严禁对区内土地损毁。

（3）一般防治区（Ⅲ）

为除重点防治区、次重点防治区外其他区域。遭受地质灾害破坏程度较轻；受采矿活动影响小，无含水层和地形地貌景观破坏，无水土环境污染，无大气污染；现状评估该区对矿山地质环境影响程度为较轻；预测评估该区对矿山地质环境影响程度为较轻。

表4-1-2  矿山地质环境保护与恢复治理分区表

| 分区 | 序号 | 工程名称 | 面积（公顷） | 主要问题 | 现状评估 | 预测评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防治区 | 1 | 现状采矿场 | **** | 预测对地形地貌景观破坏严重 | 严重 | 严重 |
|  | 2 | 规划采矿场 | **** | 预测对地形地貌景观破坏严重 | 较轻 | 严重 |
| 次重点防治区 | 3 | 工业场地 | **** | 预测对地形地貌景观破坏较严重 | 较严重 | 较严重 |
|  | 4 | 堆料场 | **** |  |  |  |
|  | 5 | 生活区 | **** |  |  |  |
|  | 6 | 矿山道路 | **** |  |  |  |
|  | 小计 |  | **** | **** | —— | —— |
| 一般防治区 | 7 | 除上述外其他区域 | **** | 无地质环境问题 | 较轻 | 较轻 |
| 合计 |  |  | **** | —— |  |  |

## 二、矿山地质环境治理工程

### （一）矿山地质灾害防治及监测

1、预防措施

（1）地质灾害预防措施

地质灾害的防治应本着“预防为主，避让与防治相结合”的原则，把灾害的损失减少到最低水平，保证矿山施工人员的生命财产安全。根据“矿山地质灾害现状评估及预测评估”的结果，在矿山生产过程中，必须加强地质环境保护，尽量减轻矿业活动对地质环境的不利影响，避免和减少会引发矿山地质灾害的行为，尽可能避免引发或加剧地质灾害。

为了保护矿山地质环境和矿山开采过程中的生产安全，主要预防防治措施有：

1）对矿业活动过程中，可能遭受、引发或加剧崩塌等地质灾害的区域外围设置警示牌，进行危险预警；在露天采场外围设置铁丝围栏，防止人、畜误入；在采场入口设置警示牌，告知入矿人员入矿须知，在矿区道路急弯、陡坡处设置警示牌，提醒驾驶人员减速慢行，以此达到消除安全隐患的目的。沿采矿场外围5米设置铁丝围栏并挂警示牌，每20米设置水泥桩。围栏采用水泥桩上绕三箍铁丝方式，普通镀锌铁丝、规格13号直径2.5厘米；警示牌牌面为铁皮，规格边为0.4米的等边三角形，立柱采用φ0.03米钢管，长1.5米。警示牌写明“注意安全、注意跌落”字样。持续开展地质环境综合治理和监测工作，及时消除地质灾害隐患，最大程度地避免灾害发生。最终采矿场围栏长1855.52米，需警示牌10个。

2）合理制定采矿工艺流程，严格按照设计进行矿山的开采活动，避免因不合理开采产生不稳定高陡边坡，引发地质灾害。

3）严格按设计边帮角留设边界坡度，不得超限开采。

4）开采及治理过程中需对坡面产生的危岩或不稳定的松散体进行清除，避免产生崩塌滑坡等地质灾害。

图4-2-1  钢丝网防护栏示意图

图4-2-2  警示牌示意图

截水沟工程主要技术措施：

为防止雨水冲刷边坡及进入开采区，为了减少进入露天采场内的地表径流，沿最终边坡上部修筑顶宽1.0m，底宽0.4m，深0.4m的截水沟，把采场外部的汇水拦截住，并用自流的方式排到附近的沟谷中。露天采场内主要截排水沟设置在清扫平台上，其他平台上只设置临时截排水沟，水沟坡度3‰，水沟净断面为梯形（上部350mm、下底300mm、高350mm），将水导流至采场下部的沟道内。同时为满足自然排水要求，采场底部应内高外低，保持不小于3‰的坡度，利于雨水和进入采场的涌水自流排出采场外。用于生产期间消除因季节性洪水可能产生的地质灾害隐患。截水沟费用计入矿山生产成本。

- 表4-2-1  矿山地质灾害预防工程量统计表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 适用年限 | 矿山生态修复实施年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预防工程 |  |  |  |
| 1 | 警示牌 | 个 | 10 | 10 |
| 2 | 铁丝围栏（三道铁丝） | 100米 | 18.56 | 18.56 |

2、地质灾害治理工程

（1）目标任务

本矿山地质灾害治理目标为规范矿业活动，确保矿山生产安全，促进矿山生态环境与矿业活动协调发展，做到“边开采、边治理”。

主要任务为根据矿区内的自然地理条件、地质环境条件、地质灾害现状及矿山地质灾害危险性现状评估、预测评估结果，针对矿山可能遭受、引发、加剧的地质灾害，采取必要的技术措施进行综合治理，达到减消除其危害的目的。

（2）工程设计

预测评估矿山采矿活动有可能引发崩塌、滑坡、不稳定斜坡灾害，不易引发泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝灾害，预测评估矿山施工及采矿活动遭受上述地质灾害的危险性小。

（3）技术措施

根据预测评估结论，采矿场各工作台面陡边坡可能引发小型崩塌、滑坡、不稳定斜坡灾害。采矿场应规范开采，边坡角不超过设计坡角，保持边坡的稳定状态。矿山开采若出现地质灾害问题应选择有资质的工程单位进行地质灾害专项勘察、设计，在勘察和设计的基础上进行施工，对地质灾害进行合理的防治措施。

综上所述，本次提供的地质灾害防治工程方案仅为建议方案，本方案不替代具体的施工图设计，在各分项工程措施实施前，应根据现场实际情况按国家相关程序做好必要的勘察设计工作。

（4）主要工程量

由于矿山严格按设计边帮角留设边界坡度，在生产过程中可能引发零星小规模崩塌、滑坡、不稳定斜坡灾害，清理费用计入矿山生产成本。

3、地质灾害监测

（1）监测内容

1）不稳定边坡监测

露天开采期间对采矿场边坡进行监测，主要监测地表形变，做好观测记录并定期上报。若发生崩塌和滑坡地质灾害隐患应及时疏散周边受威胁人员和设备，及时清理边坡危岩体，对发生崩塌、滑坡地段进行工程勘察。采矿场4面边帮各设1个监测点，在废石堆、堆料场各设置1个监测点。

2）警示牌、铁丝围栏维护

采用人工巡视检查的方式，对设置的围栏、警示牌的完好情况进行监测，发现问题及时上报，做好设施的维护工作。

（2）监测方法

采用每天专人巡视检查监测采矿场。

（3）监测频率

监测频率每日一次，矿山生态修复实施年限共监测630次。

（4）铁丝围栏、警示牌监测

每月监测一次，矿山生态修复实施年限共监测25次。

- 表4-2-2  矿山地质灾害监测工程量表

| 序号 | 项目 | 监测频率 | 监测量（点/次） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 矿山生态修复实施年限 |
| 1 | 采矿场边坡监测 | 1次/天 | 630 |
| 2 | 铁丝围栏、警示牌监测 | 1次/月 | 25 |

### （二）含水层破坏的预防、修复及监测

主要目的是保护与恢复治理矿区内和矿区周边因受采矿破坏的含水层，以减少地下水下降、干枯引发的水环境、水资源恶化。

1、含水层保护措施

含水层防治主要是强调含水层的自我修复能力。采矿期间主要预防措施为：

1）开采过程中严格按照开发利用合法开采，禁止超深超规模开采，避免采矿破坏含水层结构。

2）矿山开采过程中严格按有关要求控制开采强度，最大程度减轻对周围岩体的扰动破坏，减轻开采震动对含水层透水性的影响，从而减轻地下水渗漏。

2、预防措施

评估区范围内，矿石开采不会对地下水含水层造成破坏。矿体位于地下水位以上，含水层富水性差，地下水埋深较大，矿山露天开采对含水层破坏程度较轻。采矿过程中应严格按照设计方案进行开采，严禁超采，禁止对外围含水层的破坏。

3、含水层的修复及监测

由前述分析可知,本矿山为露天矿山，由于矿坑无涌水，矿山地质环境保护与土地复垦实施年限内不会出现矿坑涌水，未对含水层造成破坏，未影响矿区及周边居民饮水。因此不进行含水层破坏修复工程设计。由于矿坑无地下水，不设计地下水质和涌水量监测工作。

### （三）地形地貌景观破坏的预防、修复及监测

1、地形地貌景观保护预防措施

矿山开采使得原有地形地貌变化较大，主要预防措施如下：

矿山开采应严格按开发利用设计境界圈进行生产作业，禁止大面积扰动地表，矿石应运至指定地点堆存，禁止随意抛弃；最大限度减少土地损毁面积。

2、地形地貌景观修复与监测

矿山开采过程中地面建设对地形地貌景观和土地资源影响主要体现在对地形地貌景观的破坏。对开采期及恢复治理后的地形地貌景观进行监测。

（1）监测内容

地形地貌变化情况；地形地貌景观破坏程度和面积；开采区面积、位置、破坏情况等。

（2）监测方法

地形地貌景观和土地资源的监测主要通过无人机航测来确定地形地貌和土地资源的动态变化。

（3）监测点的布置

对矿建设施进行无人机航测，主要针对地形地貌景观、土地资源损毁变化出，对比损毁范围的变化。

（4）监测频率

不专门设置监测点，对矿建设施进行测量，主要针对地形地貌景观、土地资源损毁变化处，对比损毁范围的变化，地形地貌采取无人机航飞，每年航飞1次，方案生态修复年限共监测3次。

- 表4-2-3  地形地貌景观破坏的预防、修复及监测工程工作量表

| 序号 | 项目 | 监测频率 | 监测量（点/次） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 矿山生态修复实施年限 |
| 1 | 地形地貌景观监测 | 1次/年 | 2 |

### （四）水土环境污染的预防、修复及监测

1、水土环境污染预防措施

在矿山开采过程中，生活垃圾每半个月运送至恰尔巴格乡垃圾掩埋场进行掩埋。加强对车辆、机械废油的管理；生活区的生活污水经污水处理池处理，达到《污水综合排放标准》（DB12356-2018）中二级标准要求。

2、水土环境污染修复

生活垃圾每半个月清运至恰尔巴格乡垃圾填埋场填埋处理。

生活区的生活污水经污水处理池处理，达到《污水综合排放标准》（DB12356-2018）中二级标准要求，全部回用于场地和道路降尘，不外排。

- 表4-2-4  矿山水土环境污染修复工程量表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 矿山生态修复实施年限 |
| 一 | 固体废弃物处置 |  |  |
| 1 | 生活垃圾 | 100立方米 | 0.36 |
| 二 | 废水处置 |  |  |
| 1 | 生活污水 | 100立方米 | 8.62 |

3、水土环境污染的监测

（1）水环境污染监测

矿山产生的生活污水，经处理达标后用于矿区洒水等。

1）监测内容

生活污水监测项目：PH值、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、动植物油和大肠杆菌等7个项目。

2）监测点的布设

设置在污水处理池内。

3）监测方法

经处理后的污水监测频次、方法、精度要求按《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）和《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）的相关要求执行。

采用采样送检测试法，使用采样容器在废水（污水）处理站（池）采集样品。采样应在自然水流状态下进行，尽量不扰动水流与底部沉积物；采样时采样器应用采样的水冲洗三至四次；尽量避开雨天，选择水质较稳定的日子；应采集足够体积的水样用于复制水样和质量控制检验。

4）监测频率

生活污水监测频率每年1次，矿山生态修复实施年限内共监测2次。

（2）土壤环境污染监测

加强对生活区、工业场地周围土壤质量的监测。

1）监测内容

检测项目包括：有机质、全氮、PH、铜、铅、锌、铬、镍、镉、砷、汞等。

2）监测点的布设

监测点布设严格按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）中的要求进行布设，主要在生活区、工业场地布置2个监测点，进行土壤情况监测。

土壤污染监测采用人工巡查、取样化验的方式，定期到土壤采集点用铁锹分别采集两个不同深度土样（0～20厘米、20～40厘米），将土样密封好，带回实验室用不同仪器分析进行监测。采集平面混合样品时，采样深度0～20厘米，将一个采样单元内各采样分点采集的土样混合均匀，采用四分法，最后留下1千克左右。

3）监测方法

土壤污染监测的频次、方法、精度要求执行《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）。土壤污染监测采用人工巡查、取样化验的方式，将土样密封好，带回实验室用不同仪器分析进行监测。采样的同时，由专人填写样品标签，采样记录；标签一式两份，一份放入袋中，一份系在袋口，标签上标注采样时间、地点、样品编号、监测项目、采样深度和经纬度。

4）监测频率

生活区、工业场地周围土壤监测频率每年1次，矿山生态修复实施年限内共监测2次。

- 表4-2-5  水土环境污染监测工程量表

| 序号 | 项目 | 监测频率 | 监测量（点/次） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 矿山生态修复实施年限 |
| 1 | 生活污水监测 | 1次/年 | 2 |
| 2 | 生活区土壤监测 | 1次/年 | 2 |
| 3 | 工业场地土壤监测 | 1次/年 | 2 |

### （五）大气污染的预防、修复及监测

1、大气污染预防措施

矿山生产期间及时对采矿场、矿山道路等场地进行洒水降尘；有效控制大气污染。遇到大风天气应停止施工。

2、大气污染修复措施

由前述分析可知，矿山开采对大气污染程度较轻，考虑矿山采矿结束后自然恢复，因此不进行大气污染修复工程设计。

3、大气污染的监测措施

为了了解和掌握区内粉尘浓度情况，需要对矿区内的大气质量状况进行监测。

监测内容：总悬浮颗粒物（TSP）。

监测方法：根据《总悬浮颗粒物采样技术标准要求及监测方法》（HJ/T374-2007），矿区总悬浮颗粒物（TSP）监测采用大流量采样器，采样器平均抽气速度为0.3米/秒，具有采样时间控制及计时功能，及时进度不低于0.1%，粉尘浓度小于10mg/m。有专人填写监测时间，点位等。

监测点布设：大气监测主要针对矿区开展，在采矿场布设1个监测点。

监测频率：由矿山企业专人或委托有资质的单位定时监测，监测频率为1次/年，矿山生态修复实施年限内共监测2次。

- 表4-2-6  大气污染监测工作量统计表

| 序号 | 项目 | 监测频率 | 监测量（点/次） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 矿山生态修复实施年限 |
| 1 | 采矿场TSP监测 | 1次/年 | 2 |

### 总工作量

- 表4-2-7  矿山地质环境治理总工程量表

| 序号 | 项目 | 单位 | 矿山生态修复实施年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 矿山地质灾害防治及监测 |  |  |
| （一） | 矿山地质灾害防治 |  |  |
| 1 | 采矿场警示牌 | 个 | 10 |
| 2 | 采矿场铁丝围栏 | 100米 | 18.56 |
| （二） | 矿山地质灾害监测 |  |  |
| 1 | 采矿场边坡监测 | 1次/天 | 630 |
| 2 | 铁丝围栏、警示牌监测 | 1次/月 | 25 |
| 二 | 地形地貌景观的预防、修复及监测 |  |  |
| 1 | 地形测绘 | 1次/年 | 2 |
| 三 | 水土环境污染的预防、修复和监测 |  |  |
| （一） | 水土环境污染的预防 |  |  |
| 1 | 生活垃圾 | 100立方米 | 0.36 |
| 2 | 生活污水 | 100立方米 | 8.62 |
| （二） | 水土环境污染监测 |  |  |
| 1 | 生活污水监测 | 1次/年 | 2 |
| 2 | 生活区土壤监测 | 1次/年 | 2 |
| 3 | 工业场地土壤监测 | 1次/年 | 2 |
| 四 | 大气污染的预防、修复及监测 |  |  |
| 1 | 采矿场TSP监测 | 1次/年 | 2 |

## 三、矿山地质环境治理工作年度安排

- （一）总体部署

按照“谁开发、谁治理”的原则，矿山地质环境保护工作由矿山企业全权负责并组织实施，公司成立专职机构，加强对本方案实施的组织管理和行政管理；并对方案的实施进行监督、指导和检查，保证治理方案落实到实处并发挥积极作用。

1、第一阶段工作部署（2025年2月—2027年2月）

沿采矿场外围设置铁丝围栏并挂警示牌；矿山开采范围外修建截水沟；将生活垃圾清运至恰尔巴格乡垃圾填埋场处理；生活污水经处理后到达《污水综合排放标准》二级标准，用于地面洒水降尘；对采矿场在开采过程中及时进行治理恢复；开采期间完成矿山地质环境、地形地貌、水土环境污染、大气污染的监测。

2、第二阶段工作部署（2027年3月—2027年9月）

土地复垦期：矿山开采结束后对场地进行地形地貌景观恢复。

- （二）实施计划

依据矿山地质环境治理工作总体安排部署对矿山地质环境治理工作做出阶段实施计划，故按照二个阶段制订矿山地质环境治理工作。实施计划具体如下：

1、2025年2月—2027年2月实施计划

（1）地质灾害预防

沿采矿场外围设置铁丝围栏并挂警示牌，需铁丝围栏1856米、警示牌10个。

（2）水土污染环境修复

每半个月将生活垃圾清运至恰尔巴格乡垃圾填埋场处理，垃圾清运量28.35立方米。

处理生活污水680.4立方米。

（3）矿山地质环境监测

1）矿山地质灾害监测

采矿场边坡共监测630次；铁丝围栏、警示牌共监测25次。

2）地形地貌景观监测

地形测绘共2次。

3）水土壤环境污染监测

生活污水共监测2次。

生活区土壤共监测2次。

工业场地土壤共监测2次。

4）大气污染监测

采矿场TSP监测2次。

2、2027年3月—2027年9月实施计划

水土污染环境修复

每半个月将生活垃圾清运至恰尔巴格乡垃圾填埋场处理，垃圾清运量7.56立方米。

处理生活污水181.44立方米。

矿山地质环境治理分阶段工作统计见表4-3-1。

- 表4-3-1  矿山地质环境治理分阶段工程量统计表

| 序号 | 项目 | 单位 | 2025年2月—2027年2月 | 2027年3月—2027年9月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 矿山地质灾害预防 |  |  |  |
| （一） | 采矿场警示牌 | 个 | 10 |  |
| （二） | 采矿场铁丝围栏 | 100米 | 18.56 |  |
| 三 | 矿山地质环境保护 |  |  |  |
| （一） | 固体废弃物处置 |  |  |  |
| 1 | 生活垃圾 | 100立方米 | 0.28 | 0.08 |
| （二） | 废水处置 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | 100立方米 | 6.81 | 1.81 |
| 四 | 矿山地质环境监测 |  |  |  |
| （一） | 地质灾害监测 |  |  |  |
| 1 | 采矿场边坡监测 | 1次/天 | 630 |  |
| 2 | 铁丝围栏、警示牌监测 | 1次/月 | 25 |  |
| （二） | 地形地貌景观监测 |  |  |  |
| 1 | 地形测绘 | 1次/年 | 2 |  |
| （三） | 水土环境污染监测 |  |  |  |
| 1 | 生活污水监测 | 1次/年 | 2 |  |
| 2 | 生活区土壤监测 | 1次/年 | 2 |  |
| 3 | 工业场地土壤监测 | 1次/年 | 2 |  |
| （四） | 大气污染监测 |  |  |  |
| 1 | 采矿场TSP监测 | 1次/年 | 2 |  |

- （三）近期年度工作安排

1、第一年（2025年2月—2026年1月）实施计划

（1）地质灾害预防

沿采矿场外围设置铁丝围栏并挂警示牌，需铁丝围栏1856米、警示牌10个。

（2）水土污染环境修复

每半个月将生活垃圾清运至恰尔巴格乡垃圾填埋场处理，垃圾清运量12.6立方米。

处理生活污水302.4立方米。

（3）矿山地质环境监测

1）矿山地质灾害监测

采矿场边坡共监测300次；铁丝围栏、警示牌共监测12次。

2）地形地貌景观监测

地形测绘共1次。

3）水土壤环境污染监测

生活污水共监测1次。

生活区土壤共监测1次。

工业场地土壤共监测1次。

4）大气污染监测

采矿场TSP监测1次。

2、第二年（2026年2月—2027年1月）实施计划

（1）水土污染环境修复

每半个月将生活垃圾清运至恰尔巴格乡垃圾填埋场处理，垃圾清运量12.6立方米。

处理生活污水302.4立方米。

（3）矿山地质环境监测

1）矿山地质灾害监测

采矿场边坡共监测300次；铁丝围栏、警示牌共监测12次。

2）地形地貌景观监测

地形测绘共1次。

3）水土壤环境污染监测

生活污水共监测1次。

生活区土壤共监测1次。

工业场地土壤共监测1次。

4）大气污染监测

采矿场TSP监测1次。

3、第三年（2027年2月—2027年9月）实施计划

（1）水土污染环境修复

每半个月将生活垃圾清运至恰尔巴格乡垃圾填埋场处理，垃圾清运量10.71立方米。

处理生活污水257.04立方米。

（3）矿山地质环境监测

1）矿山地质灾害监测

采矿场边坡共监测30次；铁丝围栏、警示牌共监测1次。

矿山地质环境治理近期5年工作统计见表4-3-2。

表4-3-2  矿山地质环境治理近期工作统计表

| 序号 | 项目 | 单位 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 矿山地质灾害预防 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 采矿场警示牌 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| （二） | 采矿场铁丝围栏 | 100米 | 18.56 |  |  |  |  |
| 二 | 矿山地质环境保护 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 固体废弃物处置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活垃圾 | 100立方米 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |  |  |
| 2 | 生活污水 | 100立方米 | 3.02 | 3.02 | 2.58 |  |  |
| 三 | 矿山地质环境监测 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 地质灾害监测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采矿场边坡监测 | 1次/天 | 300 | 300 | 30 |  |  |
| 2 | 铁丝围栏、警示牌监测 | 1次/月 | 12 | 12 | 1 |  |  |
| （二） | 地形地貌景观监测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地形测绘 | 1次/年 | 1 | 1 |  |  |  |
| （三） | 水土环境污染监测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活污水监测 | 1次/年 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | 生活区土壤监测 | 1次/年 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | 工业场地土壤监测 | 1次/年 | 1 | 1 |  |  |  |
| （四） | 大气污染监测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采矿场TSP监测 | 1次/年 | 1 | 1 |  |  |  |

- 第五章  矿山土地复垦

## 一、矿山土地复垦区与复垦责任范围

- （一）土地复垦区

依据前述土地损毁分析与预测结果，结合项目区实际情况，依照《土地复垦方案编制规程 第1部分：通则》（TD/T1031.1-2011）对复垦区的定义：“生产建设项目损毁土地和永久性建设用地构成的区域”。对于本项目来说，没有永久性建设用地；生产建设项目损毁的土地为矿山已损毁土地与拟损毁土地之和。

矿山拟损毁土地为采矿场、工业场地、堆料场、生活区、矿山道路，拟损毁土地面积为4.25公顷，总损毁面积为7.49公顷。

- （二）复垦责任范围

矿山闭坑后，所有的地面设施及布局均不在留续使用，均纳入土地复垦责任范围内。故本次土地复垦责任区为全部的场地压占、挖损土地，复垦责任范围总面积约7.49公顷，土地复垦率为100%。

本方案复垦区及土地复垦责任范围各用地单元关系见表5-1-1，土地复垦责任范围见图5-1-1。

表5-1-1  矿山地质环境保护与土地复垦实施年限内复垦责任范围统计表

| 损毁单元 | 已损毁（公顷） | 拟损毁（公顷） | 损毁面积（公顷） | 占地类型 | 是否纳入复垦责任范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿场 | 0.75 | 0 | 0.75 | 裸岩石砾地 | 纳入 |
| 规划采矿场 | 0 | 4.25 | 4.25 | 采矿用地、裸岩石砾地 | 纳入 |
| 工业场地 | 0.71 |  | 0.71 | 采矿用地、裸岩石砾地 | 纳入 |
| 堆料场 | 0.35 |  | 0.35 | 采矿用地 | 纳入 |
| 生活区 | 0.05 |  | 0.05 | 采矿用地 | 纳入 |
| 矿山道路 | 1.38 |  | 1.38 | 裸岩石砾地、采矿用地 | 纳入 |
| 复垦区 |  |  | 7.49 |  |  |
| 复垦责任范围 |  |  | 7.49 |  |  |

图5-1-1  复垦责任范围图

- （三）土地类型与权属

1、土地类型

依据《地类证明》及其项目所在区域土地利用现状图，结合本项目地面工程布局范围平面布置图，以及实地调查土地类型范围情况的综合分析统计，最终获得复垦区土地利用现状数据。

本项目复垦区面积7.49公顷，复垦区土地利用现状类型为裸岩石砾地、采矿用地，复垦区土地损毁形式主要为压占、挖损；复垦责任范围7.49公顷，土地利用现状类型为裸岩石砾地。

本方案复垦区及复垦责任范围土地利用现状情况见表5-1-2。

表5-1-2  矿山复垦区及复垦责任范围土地利用现状表     单位：公顷

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 复垦区 |  | 复垦责任范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 |
| 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 0.61 | 100% | 0.61 | 100% |
| 12 | 其他土地 | 1207 | 裸岩石砾地 | 6.88 | 100 | 6.88 | 100% |

2、土地权属

复垦区涉及土地属巴楚县恰尔巴格乡管辖，涉及土地类型均为国有土地，土地产权明晰，权属界线清楚，无任何纠纷。复垦区土地权属情况统计见表5-1-3。

表5-1-3  复垦区土地利用权属表

| 行政区划 | 土地权属 | 土地类型 |  |  |  | 面积(公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级地类 |  | 二级地类 |  |  |
|  |  | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |
| 巴楚县恰尔巴格乡 | 国有土地 | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 0.61 |
|  |  | 12 | 其他土地 | 1207 | 裸岩石砾地 | 6.88 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 7.49 |

## 二、矿区土地复垦可行性分析

- （一）土地复垦适宜性评价

1、评价原则

根据矿区自然环境、土地利用现状及土地损毁预测结果等，按照土地复垦的要求，对不同损毁方式的土地进行适宜性分析。基于分析结果提出土地复垦技术路线和方法，合理确定土地复垦最佳方案。

（1）符合地区土地利用总体规划，与其他规划相协调的原则

在确定待复垦土地的适宜性时，不仅要考虑被评价土地的自然条件和损毁状况，还应考虑区域性的土地利用总体规划、生态功能区划等，统筹考虑本地区的社会经济发展和矿山的生产建设计划。

（2）因地制宜原则

项目区内损毁的土地为裸岩石砾地、采矿用地，本次方案将损毁的土地应尽量考虑复垦为裸岩石砾地，与周边地形地貌相协调。

（3）主导性限制因素与综合平衡原则

影响待复垦土地利用方向的因素很多，包括自然条件、土壤性质、原利用类型、损毁状况、灌排条件及社会需求等多方面，因此在评价时应综合考虑各方面的因素。但是，各种因素对土地复垦利用的影响程度不同，应选择其中的主导因素作为评价的主要依据。

（4）经济可行、技术合理性原则

在进行土地适宜性评价时，必须综合分析评价区域的自然、经济和社会条件，既要考虑自然条件的适宜性，又要考虑技术条件的可能性和经济效益的合理性，才能做出符合实际的客观评价。

（5）社会因素和经济因素相结合原则

在确定待复垦土地适宜性时，被评价土地的自然条件和损毁状况是基础，国家政策、地方法规等是指导，要考虑地区的经济发展，更要考虑土地资源的合理利用和生态保护，将社会因素和经济因素相结合，确定合适的复垦方向，才能创造最大的综合效益。

2、评价依据

土地复垦适宜性评价在详细调研项目区土地损毁前的利用状况、生产力水平和损毁后土地的自然条件基础上，参考土地损毁预测和程度分析的结果，依据国家和地方的规划和行业标准，采取切实可行的办法，改善被损毁土地的生态环境，确定复垦利用方向。其主要依据包括：

（1）土地复垦的相关规程和标准

包括《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）、《土地复垦方案编制规程》（TD/T 1031-2011）、《土地复垦条例实施办法》（2019年7月 16 日修订）、地方性的复垦质量要求和实施办法等。

（2）土地利用的相关法规和规划

包括土地管理的法规、项目所在地区的土地利用总体规划等。

（3）其他

包括项目土地损毁分析结果、土地损毁前后的土地利用状况、自然社会经济状况等。

3、评价范围

根据方案适用期年限内土地损毁分析及预测结果，评价范围为复垦责任范围，合计评价面积总12.47公顷。

4、评价单元的划分

评价单元是进行土地适宜性评价的基本空间单位，同一评价单元内土地的基本属性、土地特征、土地复垦利用方向和改良途径应基本一致，同时评价单元之间具有一定差异性，能客观反映出土地在一定时期和空间上的差异。评价单元恰当与否直接关系到土地适宜性评价的质量、复垦工程量的大小和复垦效果的好坏。

本方案根据项目的用地类型、土地损毁类型和损毁程度，将本项目复垦责任范围划分为2个一级评价单元，在一级评价单元的基础上，按照损毁单元分布情况划分为6个二级评价单元。土地复垦适宜性评价单元划分情况见表5-2-1，详述如下：

表5-2-1  本项目土地复垦适宜性评价单元划分情况表

| 一级评价单元 | 序号 | 二级评价单元 | 损毁面积（公顷） | 损毁程度 | 损毁方式 | 地类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设占用区 | 1 | 采矿场 | 0.75 | 重度 | 挖损 | 裸岩石砾地 |
|  | 2 | 规划采矿场 | 4.25 | 重度 |  | 采矿用地、裸岩石砾地 |
|  | 3 | 工业场地 | 0.71 | 中度 | 压占 |  |
|  | 4 | 生活区 | 0.35 | 中度 |  | 采矿用地 |
| 压占区 | 5 | 堆料场 | 0.05 | 中度 |  |  |
|  | 6 | 矿山道路 | 1.38 | 中度 |  | 采矿用地、裸岩石砾地 |
| 合计 |  |  | 7.49 | —— |  |  |

5、评价方法

项目区内损毁的土地为采矿用地、裸岩石砾地。本项目复垦适宜性评价采用综合评价法，主要是通过土地国家政策与地方规划、公众参与、当地社会经济条件、限制性因素等因子分析确定土地复垦方向，然后综合分析复垦方向的可行性，因地制宜的确定其最终复垦方向。

6、土地复垦适宜性分析

（1）初步复垦方向的确定

1）国家政策及区域规划

根据《新疆生态功能区划》，矿山区域属塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区，塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区，喀什三角洲绿洲农业盐渍化敏感生态功能区；主要生态环境问题为土壤盐渍化、三角洲下部天然水质差、城市污水处理滞后、浮尘天气多、土壤质量下降；适宜发展方向为以农牧业为基础，建设棉花及特色林果业基地，发展民俗风情旅游。矿山在巴楚县第三轮矿业权设置方案内，不在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内。结合待复垦区周边土地利用方式，以恢复原土地利用类型为首选复垦方向，初步确定土地复垦方向为原地类，即原裸岩石砾地复垦为裸岩石砾地。

2）区域自然条件因素分析

矿区属中低山地貌，地势北高南低，北部大部分为山体，南西部为平坦的冲积扇，海拔高度1099-1502米，相对高差403米。坡度为约5-70°。矿区属暖温带大陆性干旱气候,由于塔里木盆地南、西、北三面高山环绕，东面又受到塔克拉玛干沙漠干热气候的影响，从而导致了降雨量少、蒸发量大的干燥气候。巴楚县多年年平均气温为12.1℃、极端最高气温42.7℃（1958年7月12日），极端最低气温是-24.2℃（1967年1月5日），7月份气温最高，月平均为26.1℃，1月份气温最低，月平均为-6.19℃，气温的年较差33.4℃。平均日较差14.3℃，全年各月温度的地理分布为东高西低。平均无霜期213天。巴楚县年平均降水量为61.2毫米，最大一日降雨为30.6毫米，平均降水日数为21天，年平均蒸发量2201.2毫米，最多年蒸发量达2532.4毫米。但降水的时空分布有所差异：降水总的分布规律为北、北东偏高、西南偏低，巴楚县城居中。降水量季节变化很大，主要集中在春、夏季，占全年降水量的84.4%，秋、冬季降水量不足20%。

3）区域社会经济条件分析

矿石销量有保证，销售渠道稳定，企业在生产过程中可以提取足够的资金用于损毁土地的复垦。

项目区位于巴楚县恰尔巴格乡，根据现场调查，主要人类活动为矿山生产和牧业活动，人口密度低。因此，本方案设计复垦措施以注重生态恢复为主，同时注重社会经济效益的体现，以达到生态效益与社会经济效益综合最佳。

4）公众意愿分析

根据现场调查走访，项目区损毁土地原土地权利人仍希望将损毁土地复垦为原土地类型，尽快恢复地形地貌，避免土地功能发生重大改变，恢复生态环境。

综合以上国家政策和区域地方规划、自然环境条件、社会经济条件和土地权利人的意愿分析，初步确定复垦区损毁土地以复垦为原土地利用类型为主，与周边土地利用类型或景观类型保持一致。

（2）评价因素选择、分析及复垦方向确定

评估区土地复垦选取的主要限制因素为地形坡度、土壤母质、非均匀沉降、污染程度、土壤有机质等指标。矿山待复垦土地适宜性评价各类参评因素如表5-2-3。

表5-2-3  待复垦土地单元的参评价因素综合表

| 评价单元 | 评价因素 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地形坡度 | 土壤母质 | 覆土厚度(米) | 非均匀沉降 | 污染程度 | 土壤有机质(克/千克) |
| 采矿场坑底 | 2-5° | 砂砾质 | 0.1-0.3 | 无 | 无 | ＜6 |
| 采矿场边坡 | 20-54° | 砂砾质 | 0.1-0.3 | 无 | 无 | ＜6 |
| 工业场地 | 2-5° | 砂砾质 | 0.1-0.3 | 无 | 无 | ＜6 |
| 废石堆放场 | 2-5° | 砂砾质 | 0.1-0.3 | 无 | 无 | ＜6 |
| 堆料场 | 2-5° | 砂砾质 | 0.1-0.3 | 无 | 无 | ＜6 |
| 生活区 | 2-5° | 砂砾质 | 0.1-0.3 | 无 | 无 | ＜6 |
| 矿山道路 | 2-5° | 砂砾质 | 0.1-0.3 | 无 | 无 | ＜6 |

根据以上限制因素的指标，确定土地复垦方向为复垦区损毁土地以复垦为原土地利用类型为主，与周边土地利用类型或景观类型保持一致。本项目损毁土地复垦方向确定为裸岩石砾地。

（3）适宜性评价单元复垦为原地类的可行性分析

根据上述复垦适宜性评价单元划分结果，每种损毁单元类型具备不同的特点，结合表5-2-3中的各评价单元的原地类或周边同类型地类的土地基本特征参数，本方案就适宜性评价单元复垦为原地类的可行性分别进行分析，具体如下：

矿山用地损毁前土地利用类型为裸岩石砾地、采矿用地。

经实地调查分析，土壤质地为砂砾质，有机质含量低，可以复垦恢复为裸岩石砾地，符合复垦为原地类的原则。土地损毁形式主要表现为压占和挖损。

综上所述，本项目损毁土地复垦为原地类是可行的，符合与周边土地利用类型和景观保持一致性的基本原则。

（4）待复垦土地最终复垦方向

各评价单元的最终复垦方向情况详见表5-2-4。

表5-2-4  损毁土地最终复垦方向综合评价表

| 序号 | 评价单元 | 复垦方向 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采矿场坑底 | 裸岩石砾地 |
| 2 | 采矿场边坡 | 裸岩石砾地 |
| 3 | 工业场地 | 裸岩石砾地 |
| 4 | 废石堆放场 | 裸岩石砾地 |
| 5 | 堆料场 | 裸岩石砾地 |
| 6 | 生活区 | 裸岩石砾地 |
| 7 | 矿山道路 | 裸岩石砾地 |

7、最终复垦方向的确定

从现场调查和评价结果的分析可知：

根据矿区当地自然条件、矿山土地复垦适宜性评价结果和相似矿山复垦经验，确定本矿山开采破坏土地复垦方向为恢复原有地貌景观或与周边地形地貌相协调，确定复垦方向为裸岩石砾地。

- （二）水土资源平衡分析

1、水资源平衡分析

根据各评价单元的复垦适宜性评价，矿区土地不适宜复垦植被，矿山土地复垦方向为恢复原始地貌，只需进行地质灾害整治，防止水土流失。

2、表土资源供需平衡分析

本项目土地类型为裸岩石砾地、采矿用地，复垦方向为裸岩石砾地，对表土资源无需求，故不进行表土资源平衡分析。

开采过程中严格按照设计的边坡角开采，边坡坡度不大于54°。

- （三）土地复垦质量要求

1、土地复垦质量要求制定依据

（1）国家及行业的技术标准

1）《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

2）《土地复垦条例》（2011年）；

3）《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

4）《土地复垦技术标准（试行）》。

2、评估区土地利用水平

考虑到矿区损毁土地的特点，土地复垦工作应根据矿区自身生态环境特征，遵循因地制宜的原则，确保复垦方向与原（或周边）土地利用类型尽可能保持一致。采取合适的预防控制措施和工程措施，使损毁的土地恢复到原生产利用条件，制定的复垦标准原则上不能低于原（或周边）土地利用类型的土壤质量和生产水平。

3、项目所在地相关权利人的调查意见

积极调查和听取相关权利人的相关意见和建议，可以提高土地复垦标准的合理性和可行性。本方案在制定复垦标准时，积极与当地自然资源主管部门进行意见交流，深入调查走访损毁土地的原土地使用权人，结合调查咨询结果，合理确定复垦标准。

4、土地复垦适宜性分析的结果

综上所述，根据国家及行业标准、矿区自然和社会经济条件以及土地复垦适宜性分析结果，将矿区复垦土地分为2个一级复垦单元，由于土地权属、土地利用方向及复垦方向均为裸岩石砾地，确定土地利用方向及复垦方向均为裸岩石砾地。

（1）建设占用区复垦单元

1）有控制污染措施，保证复垦安全。

2）拆除场地内地表设施和建筑物，可利用材料外运，废弃物回填采坑。

3）因地制宜，针对采矿场进行边坡治理，使达到安全状态。复垦后应基本恢复至原有的土地利用状态。

4）有效控制水土流失，与周边地形地貌相协调。

（2）压占区复垦单元

1）按设计进行废石、矿石堆场，最大堆放高度不超过设计高度，前缘坡脚不大于30°，保证堆料场地安全，边坡稳定，杜绝地质灾害发生。

2）废石拉运至采矿场，用于回填采矿场。

3）进行土地平整，有效控制水土流失，与周边地形地貌相协调。

4）有控制污染措施，保证复垦安全。

## 三、土地复垦工程

在尽量确保复垦方向与土地利用总体规划保持一致、与周边土地利用类型和景观相适应的情况下，根据土地复垦适宜性评价分析结果，结合矿区自然环境特征，确定矿区最终的土地复垦方向、复垦面积及土地复垦率。

本方案复垦责任范围为6.10公顷，均为拟复垦土地，矿山开采结束后土地复垦率100%。本方案特制定一系列工程措施，改善当地生态环境，使损毁的土地得到恢复。

本方案土地复垦前后土地利用结构调整情况见表5-3-1。

表5-3-1  复垦前后土地利用结构调整表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 复垦前（公顷） | 复垦后（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 0.61 | 7.49 |
| 12 | 其他土地 | 1207 | 裸岩石砾地 | 6.88 |  |

- （一）土地复垦预防措施

矿山企业应严格按照开发利用设计的采矿方法开采，通过合理布局结合工程情况，从而减少对土地资源的挖损和压占。不在采矿作业区域堆放杂物，保持作业面的平整。对于本项目来说，土地复垦预防控制措施，即在矿山生产建设过程中为减少土地损毁拟采取的预防和控制措施，具体措施如下:

1、矿山严格按照设计范围和位置施工，最大限度减少压占、挖损土地资源。

2、项目区生态环境脆弱，在生产过程中尽量减少对原地表的扰动。

3、规范施工，减少不必要的人为损毁。在满足矿山开采需求的条件下，尽量采取对土地损毁程度小的采矿方法，而且要在采矿过程中不断创新技术，降低土地损毁程度。

- （二）矿区土地复垦

1、工程设计

（1）采矿场土地复垦

平整工程：对采矿场边坡削坡结束后，采用机械对采坑底部进行平整，采坑底部总面积0.75公顷，坑底面积约占采坑损毁面积的50%，故平整面积0.375公顷，平整厚度5厘米，预计每公顷土地平整量500立方米，合计平整工程量188立方米。

（2）工业场地土地复垦

平整工程：工业场地平整总面积为0.71公顷，平整厚度5厘米，预计每公顷土地平整量500立方米，合计平整工程量355立方米。

（3）堆料场土地复垦

平整工程：堆料场平整总面积为0.35公顷，平整厚度5厘米，预计每公顷土地平整量500立方米，合计平整工程量175立方米。

（4）生活区土地复垦

1）砌体拆除工程

生活区建筑面积800平方米，闭矿后，地面设施全部拆除，每平方米建筑物单位清理工程量按0.5立方米/平方米，清理建筑物工程量400立方米。

2）地面硬化拆除工程

生活区地面硬化面积400平方米，硬化厚度10厘米，故硬化拆除量为40立方米。

3）砌体拉运工程

将拆除的垃圾清运至建筑垃圾填埋场回填处理，清运工程量为190立方米，运距10千米以内。

（6）矿山道路土地复垦

平整工程：矿山道路平整总面积为1.38公顷，平整厚度5厘米，预计每公顷土地平整量500立方米，合计平整工程量690立方米。

2、技术措施

工程技术措施是指在工程复垦中，按照所在地区自然环境条件和复垦土地利用方向要求，对受影响的土地采取各种工程手段，恢复受损的生态系统。本方案根据项目所在区域的自然生态环境特征和复垦目标，参照类似复垦项目生态重建技术的工作原理、复垦工艺、适用条件等采取适用于本项目的复垦工程技术措施。

（1）回填工程

将废石运回填至采坑。

（2）拆除措施：矿山闭坑后，各类设施拆除采用机械拆除为主，人工辅助拆除，各类设施拆除后对废弃物进行清运。

（3）清运建筑垃圾措施：对房屋、混凝土等建（构）筑物进行拆除，无再次利用价值的建筑垃圾清运至恰尔巴格乡建筑垃圾填埋场回填处理。

（4）平整工程：对场地内的较大起伏和坡度进行推高和填低，进行整平压实处理使其基本水平或其坡度在允许范围内，以利于雨季排水，将其恢复原有地形地貌景观和土地使用功能。

3、主要工程量

主要工程量见表5-3-2。

表5-3-2  土地复垦工程量统计表

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 矿山地质环境保护与土地复垦实施年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 采矿场土地复垦 |  |  |
| 1 | 废石回填 | 100立方米 | 190 |
| 2 | 土地平整 | 100立方米 | 1.88 |
| 二 | 工业场地土地复垦 |  |  |
| 1 | 土地平整 | 100立方米 | 3.55 |
| 三 | 堆料场土地复垦 |  |  |
| 1 | 土地平整 | 100立方米 | 1.75 |
| 四 | 生活区土地复垦 |  |  |
| 1 | 砌体拆除 | 100立方米 | 4.00 |
| 2 | 硬化拆除 | 100立方米 | 0.4 |
| 3 | 砌体拉运 | 100立方米 | 1.9 |
| 五 | 矿山道路土地复垦 |  |  |
| 1 | 土地平整 | 100立方米 | 6.9 |

- （三）矿区土地复垦监测和管护

1、目标任务

矿区土地复垦监测和管护目标是为保证土地复垦工程的质量，实现土地复垦科学化、规范化、标准化，促进社会、经济全面发展。

2、措施和内容

加强土地复垦监测是土地复垦工作达到良好效果的重要措施，同时也是预防和减少对土地造成损毁的重要手段之一，土地复垦监测需定期或不定期进行，重点调查复垦区域内的土壤属性、地形、水文（水质）、土地的投入产出水平等指标，并与复垦前相比较，为土地复垦项目达标验收提供科学依据。及时发现复垦工作中存在的不足，补充、完善土地复垦措施，为土地复垦项目达标验收提供科学依据。

土地损毁监测主要针对各矿建设施损毁土地面积、类型、程度进行监测，通过对比分析，判断矿山开采对土地资源的损毁情况，其监测方法以《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）为准。

布置位置为采矿场、废石堆放场、堆料场3个监测点，监测频率为每年2次，方案适用年限共监测12次。

因本矿山土地类型为采矿用地、裸岩石砾地，无植被工程，因此不设计土地复垦效果监测、管护工程，仅设计土地损毁监测。土地损毁监测内容主要为对挖损、压占、砂砾石含量、PH值等情况进行监测。

3、主要工程量

矿山土地复垦监工程量见表5-3-3。

表5-3-3  土地复垦监测工程量表

| 序号 | 项目 | 监测点数 | 监测频次 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 矿山生态修复实施年限 |
| 1 | 土地损毁监测 | 3 | 2次/年 | 15 |

## 四、土地复垦工作部署

- （一）总体工作部署

1、第一阶段工作部署（2025年2月—2027年2月）

生产期对损毁土地进行监测。

2、第二阶段工作部署（2027年3月—2027年9月）

土地复垦期（2027年6月—2027年9月）：矿山开采结束后，对采矿场进行回填、土地平整；对堆料场、工业场地、矿山道路进行场地平整；对生活区进行砌体拆除、地面硬化拆除，恢复土地使用功能。

- （二）年度工作安排

矿山土地复垦阶段实施划分二个阶段。实施计划具体如下：

1、2025年2月—2026年1月实施计划

对矿区布局布置土地损毁监测点共3个，监测频率为每年2次，监测次数6次。

2、2026年2月—2027年1月实施计划

对矿区布局布置土地损毁监测点共3个，监测频率为每年2次，监测次数6次。

3、2027年2月—227年9月实施计划

对矿区布局布置土地损毁监测点共3个，监测频率为每年2次，监测次数3次。

矿山开采结束后，对采矿场进行回填、土地平整；对废石堆放场、堆料场、工业场地、矿山道路进行场地平整；对生活区进行砌体拆除、地面硬化拆除，恢复土地使用功能。

矿山土地复垦分阶地工作统计见表5-4-1。

表5-4-1  矿山土地复垦分阶地工作统计表

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 2025年2月—2026年1月 | 2026年2月—2027年1月 | 2027年2月—2027年9月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 采矿场土地复垦 |  |  |  |  |
| 1 | 废石回填 | 100立方米 |  |  | 190 |
| 2 | 土地平整 | 100立方米 |  |  | 1.88 |
| 二 | 工业场地土地复垦 |  |  |  |  |
| 1 | 土地平整 | 100立方米 |  |  | 3.55 |
| 三 | 堆料场土地复垦 |  |  |  |  |
| 1 | 土地平整 | 100立方米 |  |  | 1.75 |
| 四 | 生活区土地复垦 |  |  |  | 0.4 |
| 1 | 砌体拆除 | 100立方米 |  |  | 4.00 |
| 2 | 硬化拆除 | 100立方米 |  |  | 0.4 |
| 3 | 砌体拉运 | 100立方米 |  |  | 1.9 |
| 五 | 矿山道路土地复垦 |  |  |  |  |
| 1 | 土地平整 | 100立方米 |  |  | 6.9 |
| 六 | 复垦监测 |  |  |  |  |
| 1 | 土地损毁监测 | 2次/年 | 6 | 6 | 3 |

- （三）近期年度工作安排

1、第一年（2025年5月—2026年1月）实施计划

对监测点进行监测，监测频率为每年2次，监测次数6次。

2、第二年（2026年2月—2027年1月）实施计划

对监测点进行监测，监测频率为每年2次，监测次数6次。

3、第三年（2027年2月—2027年9月）实施计划

对监测点进行监测，监测频率为每年2次，监测次数3次。

矿山土地复垦近期5年工作统计见表5-4-2。

表5-4-2  矿山土地复垦近期5年工作统计表

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 复垦监测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土地损毁监测 | 2次/年 | 6 | 6 | 3 |  |  |

- 第六章  投资及经济效益分析

## 一、矿山开发利用投资估算

### （一）投资估算依据和方法

1.《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿资源储量核实报告》。

2.设备价值:采矿设备初始购置费用、选矿设备初始购置费用按《工程建设全国机电设备年价格汇编》和非标准设备参考《非标准设备订价办法》标准设备采用。

3.土建工程：参考地方现行定额标准，并参考现行矿山实际造价指标进行适当调整。

4.安装工程：参考同类矿山实际造价指标，并结合本矿实际特点进行适当调整。

5.基建：参照同类矿山资料，并结合本矿实际进行估算。

6.矿山基建采准工程：为企业自行施工。

7.因矿山服务年限为****年，本次投资估算按2年计算。

### （二）投资估算

1.建设总投资

本矿山为延续矿山，矿山的基建设备、矿山道路等建设投资估算为****万元，采用扩大指标法估算。矿山建设投资见表6-1-1。

表6-1-1  建设投资估算表

| 序号 | 工程项目名称 | 开拓工程 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其它费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 工程费用 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 一 | 主要生产工程 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 1 | 开拓工程 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 1.1 | 运输道路 | **** |  |  |  |  | **** |
| 1.2 | 露天基建剥离 | **** |  |  |  |  | **** |
| 2 | 采矿设备购置费 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3 | 筛分设备 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 二 | 辅助生产工程 |  | **** | **** | **** |  | **** |
| 1 | 机修设施 |  | **** | **** | **** |  | **** |
| 2 | 材料库 |  | **** | **** | **** |  | **** |
| 三 | 公用系统工程 |  | **** | **** | **** |  | **** |
| 1 | 供水工程 |  | 0.00 |  |  |  | **** |
| 1.1 | 生活区储水罐 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 1.2 | 蓄水池 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 1.3 | 沉淀池 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2 | 供电工程 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2.1 | 外部电源引入费 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2.2 | 供电设备 |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | 变压器 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2.3 | 配电室 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3 | 供热工程 |  |  |  | **** |  | **** |
| 3.1 | 供水锅炉 |  |  |  | **** |  | **** |
| 3.2 | 浴室及锅炉房 |  |  |  |  |  | **** |
| 4 | 总图运输工程 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4.1 | 拉水车 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4.2 | 皮卡车 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 5 | 个人防护用品 |  |  | **** |  |  | **** |
| 6 | 消防设施 |  |  | **** |  |  | **** |
| 四 | 行政福利设施 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 1 | 办公室 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2 | 会议室 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3 | 宿舍 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4 | 食堂 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 5 | 厕所 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 6 | 围墙 |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | 第二部分 其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **** | **** |
| 1 | 地质勘查费 |  |  |  |  | **** | **** |
| 2 | 建设单位管理费 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3 | 工程建设监理费 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4 | 工程勘察费 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 5 | 工程设计费 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 6 | 安全评价费 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 7 | 矿产资源开发利用与生态保护修复方案编制费 |  |  |  |  | **** | **** |
| 8 | 边坡稳定性评价编制费 |  |  |  |  | **** | **** |
| 9 | 环境评价费 |  |  |  |  | **** | **** |
| 10 | 水土保持评价费 |  |  |  |  | **** | **** |
| 11 | 土地使用税 |  |  |  |  | **** | **** |
| 12 | 人员培训费 |  |  |  |  | **** | **** |
| 13 | 生产工器具购置费 |  |  |  |  | **** | **** |
| 14 | 办公及生活家具购置费 |  |  |  |  | **** | **** |
| 15 | 联合试车费 |  |  |  |  | **** | **** |
|  | 第三部分 工程预备费 |  |  |  |  | **** | **** |
| 1 | 基本预备费（12％） |  |  |  |  | **** | **** |
|  | 建设项目估算总投资 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
|  | 比例（%） | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

2.流动资金

流动资金按“分项详细估算法”计算。

参考中国矿业权评估师协会发布的CMVS30800-2008《矿业权评估参数确定指导意见》中公布的2001～2007的数据，其中：存货的周转次数10，现金周转次数10，应付账款及预收账款等流动负债项目周转次数取9。

流动资金（If）按基建投资额的10%计算，则：

If=Ic×10%=67.77×10%=****万元。

项目所需流动资金****万元。

3、项目总投资估算

本项目建设投资****万元，正常运行需要流动资金****万元，项目总投资****万元。见表6-1。

项目总投资****万元，其中开拓工程投资****万元，占比26.83%；建筑工程投资****万元，占比1.34%；设备工程投资****万元，占比6.71%；安装费用****万元，占比3.35%；其他费用投资****万元，占比61.77%。项目各个投资及占比较合理适宜，项目投资估算较可靠。

注：①资源储量核实报告、矿产资源开发利用与生态保护修复方案编制费：金额为****万元；

②土地使用税：根据新疆维吾尔自治区实施《城镇土地使用税暂行条例》细则，“县城、建制镇、工矿区”每平方米年税额幅度0.6-12元，巴楚县为2.1元，考虑地理位置、偏远贫困等因素，可降低30%，故本矿取1.47元/平方米。本矿山各个功能区总面积****万平方米，经计算，土地使用税为****万元。

### （三）经济评价

（1）财务评价所采用的方法和评价遵循的基本原则

巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿项目的财务评价以国家现行的财税政策为基础，依据国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》及行业颁布的技术经济设计规范进行。

根据本项目的实际情况，初步确定以下评价原则：

1）财务评价中企业自筹资金考虑为项目建设单位自有资金，暂不考虑项目出资各方合作方式、出资额及股份比例等。

2）财务评价未考虑汇率变化、通货膨胀等因素对评价的影响。

3）财务评价中的投入与产出物均以含税价为计算基础。

4）财务评价采用的基准收益率为8%。

（2）项目建设规模、建设期及投产期

.巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿项目建设规模为年产****万吨，生产服务期约2.1年。矿山为延续矿山，投产即达产（生产负荷为设计产能的100%）。

2、组织机构与劳动定员

（1）组织机构

该矿为独立核算、自负盈亏的经济实体，实行有限公司领导下的厂矿长（经理）负责制，财务采用车间、矿部两级核算管理。根据建筑用石灰岩矿生产、管理需要，在人员编制中，按照直接生产人员和非生产人员两部分进行编制。

直接生产人员包括：挖掘机、装载机、驾驶员、运输员、筛分工、破碎工。

非生产人员包括：安全管理人员和后勤人员。

（2）工作制度

设计矿山开采采用连续工作制，年工作天数300天，每天1班生产，每班工作8小时。

（3）项目劳动定员为21人，其中管理及服务人员6人，作业人员15人。见表6-1-2。

表6-1-2  矿山劳动定员表

| 序号 | 部门或工种 | 定编人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产部 | 15 |  |
| 1.1 | 装载机驾驶员 | 2 | 挖掘机司机操作证 |
| 1.2 | 挖掘机驾驶员 | 3 | 装载机司机操作证 |
| 1.3 | 运输车驾驶员 | 6 | 驾驶员证 |
| 1.4 | 筛分工 | 2 |  |
| 1.5 | 破碎工 | 2 | 兼皮带工 |
| 2 | 管理部 | 4 |  |
| 2.1 | 矿长 | 1 | 非煤矿山主要负责人资格证 |
| 2.2 | 技术员 | 1 | 采矿专业 |
| 2.3 | 安全员 | 1 | 非煤矿山安全员资格证 |
| 2.4 | 财务人员 | 1 |  |
| 3 | 后勤部 | 2 |  |
| 3.1 | 后勤人员 | 2 | 兼电工 |
| 劳动定员合计 |  | 21 |  |

（4）工资总额

1）工资标准（不包括企业应缴“五险一金”）

工资选取参考当地市场价，矿山采矿年工作300天，约10个月，在岗时间每月5500元/人；休息时间2个月，每月2500元/人，年人均工资为60000元。

2）工资总额（不包括企业应缴“五险一金”）

矿区全部定员21人（其中生产人员15人），年人均工资为60000元，项目全部员工工资总额126万元。

3、资金筹措

矿山为延续矿山，第一年达到设计产能100%。项目建设资金和生产用流动资金100%由企业自筹，项目投资计划及资金筹措详见表6-1-3。

表6-1-3  项目投资计划及资金筹措单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 生产期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.00 | 2.00 |
| 1 | 投资总额 | **** | **** | **** |
| 1.1 | 建设投资 | **** | **** | **** |
| 1.2 | 建设期利息 | **** | **** | **** |
| 1.3 | 流动资金 | **** | **** | **** |
| 2 | 资金筹措 | **** | **** | **** |
| 2.1 | 项目资本金 | **** | **** | **** |
| 2.1.1 | 用于建设资金 | **** | **** | **** |
| 2.1.2 | 用于流动资金 | **** | **** | **** |
| 2.1.3 | 用于建设期利息 | **** | **** | **** |
| 2.2 | 贷款 | **** | **** | **** |
| 2.2.1 | 用于建设资金 | **** | **** | **** |
| 2.2.2 | 用于流动资金 | **** | **** | **** |
| 2.2.3 | 用于建设期利息 | **** | **** | **** |
| 2.3 | 债务资金 | **** | **** | **** |
| 2.4 | 其它资金 | **** | **** | **** |

4、成本与费用

（1）成本与费用估算采用的基础数据

1）项目总成本费用估算与达产期50万吨/年对应。破碎成0.5cm、0.5～2cm、2～4cm粒度的碎石,由于该矿主要用于筑路用碎石料。

2）项目原、辅助材料均为到矿近期平均市场参考价格（含税）。

3）项目折旧按平均年限法计提：开拓工程按矿山服务年进行折旧，不留残值；其他建筑物、构筑物折旧年限按2.00年计算折旧，设备折旧年限为2.00年，固定资产残值率5%。达产年为5.07万元/年。

4）修理费按固定资产原值计提，矿山开拓工程修理费率为0.50％，建筑物和构筑物修理费率为1.80％，设备修理费率按2.50％估算。合计达产年为1.22万元/年。

5）其他制造费：该费用按照生产人员工资总额的5%计提，经计算，其他制造费达产年为2.98万元。

6）项目管理费用包括：安全费和企业管理费。

①安全费：本项目为非金属露天矿，按财政部 应急部关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资〔2022〕136号），企业安全生产费用按每吨矿石2.0元提取，平均100万元/年。

②企业管理费:矿山管理人员、技术人员和一般人员的工资，其他企业管理费（包括管理部门人员的办公费和劳动保护费、企业业务接待费等，按全员工资的20.00%估算）和全员社会保险费（按全员工资的39.75％估算）。

管理部门人员工资=6×6=36.00万元/年

其他企业管理费=21×6×59.75%=75.29万元/年

企业管理费=管理部门人员工资+其他企业管理费=36.00+75.29=111.29万元/年

7）矿山地质环境治理恢复基金参照《新疆维吾尔自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法》（新自然资规〔2022〕1号）计提基金计算方法：

达产年矿山地质环境治理恢复基金=月提取基金数额×12月=深加工产品月销售收入×70%×矿种系数×开采方式系数=（1000÷1.13÷12）万元×70%×1.0%（非金属矿产）×2.5（露天开采）×12月=15.49万元/年。

8）绿色矿山技术研究费：按销售收入（不含税收入）1.5％估算达产年为13.27万元/年。

9）销售费用：按销售收入（不含税收入）的0.50％估算。则项目达产年销售费用为4.42万元/年。

10）摊销费:包含矿业权出让收益、土地使用费及其他资产摊销费

矿业权出让收益达产年分摊费：根据喀什地区行政公署《关于公布喀什地区审批权限内采矿权出让收益市场基准价的通知》，建筑用用石灰岩基准价单价为0.42元吨，矿业权出让收益达产年分摊费=50万吨*0.42元/吨=21.00万元/年。

土地使用费达产年分摊费：土地使用费÷矿山服务年限=11.01÷2.00=5.51万元/年。

其他资产摊销费：（人员培训费+生产工器具购置费+办公及生活家具购置费+联合试车费）÷2.00年=2.00万元/年。

（2）制造成本和总成本费用

1）制造成本

1）采矿制造成本

项目达产后，产品方案采矿成本为****元/m3。项目单位制造成本计算，详见《制造成本估算表》表6-1-4。

表6-1-4矿石制造成本估算表单位：年总成本万元、其它为元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 单位消耗 | 单位成本 | 年总成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅助材料 |  |  |  | **** | **** |
| 1.1 | 雷管 | 个 | 2 | 0.018 | **** | **** |
| 1.2 | 轮胎 | Kg | 300.00 | 0.00005 | **** | **** |
| 1.3 | 铲斗铲齿 | 只 | 4000.00 | 0.0002 | **** | **** |
| 1.4 | 机油 | 元/升 | 30 | 0.01500 | **** | **** |
| 1.5 | 钻头 |  | 20 | 0.03000 | **** | **** |
| 2 | 动力 | g |  |  | **** | **** |
| 2.1 | 柴油 | 元/升 | 6.96 | 0.12 | **** | **** |
| 3 | 工人工资及福利 | 元/人年 | 60000.00 |  | **** | **** |
| 4 | 制造费用 | 元 |  |  | **** | **** |
| 4.1 | 折旧费 | 元 |  |  | **** | **** |
| 4.2 | 修理费 | 元 |  |  | **** | **** |
| 4.3 | 其它制造费用 | 元 |  |  | **** | **** |
| 1+2+3 | 采矿直接成本 | 元 |  |  | **** | **** |
| 1+2+3+4 | 采矿成本 | 元 |  |  | **** | **** |

2）选矿制造成本

项目达产后，产品方案选矿制造成本为****元/m3。项目单位制造成本计算，详见表6-1-5。

表6-1-5 矿石制造成本估算表单位：年总成本万元、其它为元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 单位消耗 | 单位成本 | 年总成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅助材料 |  |  | 0.05 | **** | **** |
| 1.1 | 润滑油 | kg | 20.00 | 0.005 | **** | **** |
| 1.2 | 输送带皮带 | 米 | 500.00 | 0.003 | **** | **** |
| 1.3 | 方孔网筛 | m2 | 40.00 | 0.045 | **** | **** |
| 2 | 动力 |  |  |  | **** | **** |
| 2.1 | 电 | KWh | 0.35 | 0.535 | **** | **** |
| 2.2 | 水 | m3 | 1.94 | 0.023 | **** | **** |
| 3 | 工人工资及福利 | 元/人年 | 69000.00 |  | **** | **** |
| 4 | 制造费用 | 元 |  |  | **** | **** |
| 4.1 | 折旧费 | 元 |  |  | **** | **** |
| 4.2 | 修理费 | 元 |  |  | **** | **** |
| 4.3 | 其它制造费用 | 元 |  |  | **** | **** |
| 1+2+3 | 筛矿直接成本 | 元 |  |  | **** | **** |
| 1+2+3+4 | 筛分成本 | 元 |  |  | **** | **** |

3）总成本费用

总成本费用=制造成本+摊销费+财务费用+管理费用+绿色矿山建设费+矿山地质环境治理恢复基金+销售费用

=****+****+0+****+****+****+****

=****万元

项目年总成本费用估算为****万元；固定成本****万元，变动成本****万元；经营成本为****万元。

项目逐年总成本费用估算见《项目总成本费用估算表》表6-1-6。

表6-1-6  成本费用估算表                  单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 生 产 期 |  |  | 达产年平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 生产负荷(%) | 100 | 100 | 22.22 | 100 |
|  | 年处理原矿量(万t) | **** | **** | **** | **** |
| 1 | 制造成本 | **** | **** | **** | **** |
| 1.1 | 辅助材料 | **** | **** | **** | **** |
| 1.2 | 燃料及动力费 | **** | **** | **** | **** |
| 1.3 | 采选工人工资及福利费 | **** | **** | **** | **** |
| 1.4 | 制造费用 | **** | **** | **** | **** |
| 1.4.1 | 折旧 | **** | **** | **** | **** |
| 1.4.2 | 修理费 | **** | **** | **** | **** |
| 1.4.3 | 其他制造费用 | **** | **** | **** | **** |
| 2 | 管理费用 | **** | **** | **** | **** |
| 2.1 | 安全费用 | **** | **** | **** | **** |
| 2.2 | 企业管理费 | **** | **** | **** | **** |
| 2.2.1 | 管理人员工资 | **** | **** | **** | **** |
| 2.2.2 | 其他管理费用 | **** | **** | **** | **** |
| 3 | 财务费用 | **** | **** | **** | **** |
| 4 | 销售费用 | **** | **** | **** | **** |
| 5 | 矿山地质环境治理恢复基金 | **** | **** | **** | **** |
| 6 | 绿色矿山技术研究费 | **** | **** | **** | **** |
| 7 | 摊销费 | **** | **** | **** | **** |
| 7.1 | 矿业权出让收益摊销费 | **** | **** | **** | **** |
| 7.2 | 土地使用费摊销费 | **** | **** | **** | **** |
| 7.3 | 其他资产摊销费 | **** | **** | **** | **** |
| 8 | 总成本费用合计 | **** | **** | **** | **** |
| 8.1 | 可变成本 | **** | **** | **** | **** |
| 8.2 | 固定成本 | **** | **** | **** | **** |
| 9 | 经营成本 | **** | **** | **** | **** |
| 10 | 单位总成本费用（元/m3） | **** | **** | **** | **** |
| 11 | 单位经营成本（元/m3） | **** | **** | **** | **** |

（3）销售收入、税金及利润

1）产品销售价格

目前市场销售价格根据近三年销售平均价格，矿山产品销售价格会总体为35.00元/t（含运费）。

本矿山考虑运距、运费等因素，将矿山矿石交货价定为****元/t（不含运费）。矿产品为建筑用石料，矿产品为0.5cm、0.5～2cm、2～4cm粒度的碎石。

2）产品销售收入

按****万吨/年建筑用石料产量对应。年销售收入（Py）=dc×Md=****万元

3）相关税费

项目销售税金及附加包括产品增值税、资源税、教育费附加和城市维护建设税。其中增值税率为13％，纳税人所在地为西合休乡六村，城市维护建设税按增值税税额的1％估算，教育费附加按增值税税额的5％（含地方教育费附加2％）估算。

a.年平均增值税

①年平均销项税额

项目生产期内年平均销售收入合计为****万元，则销项税额计算如下：

年平均销项税额＝****/1.13×13％＝****万元。

②年平均进项税额

年平均进项税额＝（材料及动力费平均值+修理费×50％）/1.13×13％＝****万元。

③年应纳增值税＝销项税额-进项税额＝****-****＝****万元

b.城市维护建设税及教育费附加

城市维护建设税按增值税税额的1％估算，教育费附加按增值税税额的5％（含地方教育费附加2%）估算。

城市维护建设税=年应纳增值税×1.0%=****×1.0%=****万元。

教育费附加=年应纳增值税×5.0%=****×5.0%=****万元。

c.资源税

按照《新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会关于自治区资源税具体适用税率、计征方式及减免税办法的决定》（第37号）文件，砂石矿山产品方案为选矿的，资源税率为1.3元/立方米。矿区小体重为2.66g/m2。资源税=50/2.66×1.30元/立方米=****万元。

d.年平均应纳销售税金合计：96.76万元+0.97万元+4.84万元+24.44万元=127.01万元。详见表6-1-7。

表6-1-7  销售收入、营业收入及附加和增值税估算表

| 序号 | 项目名称 |  | 计算期 |  | 达产年平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 |  |
|  | 生产负荷(％) |  | **** | **** | **** |
|  | 收入合计 |  | **** | **** | **** |
|  | 年建筑用石灰岩 | 万t | **** | **** | **** |
|  | 销售价格(含税) | 元/t | **** | **** | **** |
| 1 | 销售收入(含税) | **** | **** | **** | **** |
| 2 | 销售税金及附加 | **** | **** | **** | **** |
| 2.1 | 增值税 | **** | **** | **** | **** |
| 2.1.1 | 销项增值税额 | **** | **** | **** | **** |
| 2.1.2 | 进项增值税额 | **** | **** | **** | **** |
| 2.2 | 城建税及教育费附加 | **** | **** | **** | **** |
| 2.2.1 | 城市建设维护税 | **** | **** | **** | **** |
| 2.2.2 | 教育费附加 | **** | **** | **** | **** |
| 2.3 | 资源税 | **** | **** | **** | **** |

（4）利润估算

项目生产期年平均利润总额为214.54万元，按利润总额的25%计缴企业所得税，年上缴所得税额为53.63万元，税后利润为160.90万元。详见表6-1-8。

表6-1-8  利润及利润分配估算表

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 生产期 |  | 达产年平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 |  |
| 1 | 销售收入 | **** | **** | **** | **** |
| 2 | 增值税 | **** | **** | **** | **** |
| 3 | 城建税及教育费附加 | **** | **** | **** | **** |
| 4 | 资源税 | **** | **** | **** | **** |
| 5 | 总成本费用 | **** | **** | **** | **** |
| 6 | 利润总额 | **** | **** | **** | **** |
| 7 | 弥补上年度亏损 | **** | **** | **** | **** |
| 8 | 应纳税所得额 | **** | **** | **** | **** |
| 9 | 所得税 | **** | **** | **** | **** |
| 10 | 税后利润 | **** | **** | **** | **** |
| 11 | 盈余公积金 | **** | **** | **** | **** |
| 12 | 应付利润 | **** | **** | **** | **** |
| 13 | 未分配利润 | **** | **** | **** | **** |
| 14 | 累计未分配利润 | **** | **** | **** | **** |
| 15 | 息税前利润 | **** | **** | **** | **** |
| 16 | 息税折旧摊销前利润 | **** | **** | **** | **** |

（5）财务分析

总投资收益率（ROI）＝年息税前利润/项目总投资

＝214.54/74.55×100％

＝2.88％

投资净利润率＝年净利润/项目总投资

＝160.90/74.55×100％

＝2.16％

静态投资回收期＝项目总投资/年净利润

＝74.55/160.90

＝0.46（年）

①财务盈利能力

项目为延续矿山，可直接投产，生产期为2.25年，经济评价计算期为3年，在项目计算年内。

表6-1-9  项目盈利能力指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资净利润率 | % | 2.16 |  |  |
| 2 | 总投资收益率 | % | 2.88 |  |  |
| 3 | 融资前 |  | 所得税后 | 所得税前 |  |
|  | （全部投资） |  |  |  |  |
| 4 | 财务内部收益率 | % | 257.28 | 339.42 | ≥10% |
| 5 | 财务净现值（Ic=10%） | 万元 | 239.63 | 324.25 | ＞0 |
| 6 | 投资回收期 | 年 | 1.36 | 1.228 |  |

以上计算详见表6-1-10。

表6-1-10  财务现金流量估算表

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 基建期 | 生产期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 2 | 3 |
| 1 | 现金流入 |  |  |  |  |
| 1.1 | 销售收入 | 2000.00 |  | 1000.00 | 1000.00 |
| 1.2 | 回收固定资产残值 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | 回收流动资金 | 0.00 |  |  |  |
|  | 小计 | 2000.00 |  | 1000.00 | 1000.00 |
| 2 | 现金流出 |  |  |  |  |
| 2.1 | 固定资产投资 | 67.77 | 67.77 |  |  |
| 2.2 | 流动资金 | 6.78 |  | 6.78 |  |
| 2.3 | 设备更新投资 | 0.00 |  |  |  |
| 2.4 | 经营成本费用 | 1249.77 |  | 624.88 | 624.88 |
| 2.5 | 销售税金及附加 | 254.01 |  | 127.01 | 127.01 |
| 2.7 | 所得税 | 107.27 |  | 53.63 | 53.63 |
|  | 小计 | 1685.59 | 67.77 | 812.30 | 805.52 |
| 3 | 所得税前净现金流量 | 421.67 | -67.77 | 241.33 | 248.11 |
| 4 | 累计所得税前净现金流量 | 527.47 | -67.77 | 173.56 | 421.67 |
| 5 | 税后净现金流量 | 314.41 | -67.77 | 187.70 | 194.48 |
| 6 | 税后累计净现金流量 | 366.56 | -67.77 | 119.93 | 314.41 |
| NPV(所得税前i=10%)= |  |  | 324.25 |  |  |
| NPV(所得税后i=10%)= |  |  | 239.63 |  |  |
| IRR(所得税前)= |  |  | 339.42% |  |  |
| IRR(所得税后)= |  |  | 257.28% |  |  |
| T(所得税前)= |  |  | 1.28 |  |  |
| T(所得税后)= |  |  | 1.36 |  |  |

②财务生存能力分析

财务生存能力是通过对项目计算期内资金运作情况的分析，考察项目营运期间的现金流量情况，通过《财务计划现金流量估算表》的估算，项目在营运期内资金平衡有余，经营期各年累计净现金流未出现负值，在估算期内总累计盈余资金为222.42万元，是投入的目的净现金流能维持项目的正常运营。

估算详见表6-1-11。

表6-1-11  财务计划现金流量估算表

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 计算期（年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 |
|  | 运营负荷（%） |  |  | 100 | 100 |
| 1 | 经营活动净现金流量 | 582.48 | 0.00 | 291.24 | 291.24 |
| 1.1 | 现金流入 | 2230.09 | 0.00 | 1115.04 | 1115.04 |
| 1.1.1 | 营业收入 | 2000.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 1.1.2 | 增值税销项税额 | 230.09 | 0.00 | 115.04 | 115.04 |
| 1.1.3 | 补贴收入 | 0.00 |  |  |  |
| 1.1.4 | 其他流入 | 0.00 |  |  |  |
| 1.2 | 现金流出 | 1647.61 | 0.00 | 823.80 | 823.80 |
| 1.2.1 | 经营成本 | 1249.77 | 0.00 | 624.88 | 624.88 |
| 1.2.2 | 增值税进项税额 | 36.56 | 0.00 | 18.28 | 18.28 |
| 1.2.3 | 营业税金及附加 | 254.01 | 0.00 | 127.01 | 127.01 |
| 1.2.5 | 所得税 | 107.27 | 0.00 | 53.63 | 53.63 |
| 1.2.6 | 其他流出 | 0.00 |  |  |  |
| 2 | 投资活动净现金流量 | -74.55 | -67.77 | -6.78 | 0.00 |
| 2.1 | 现金流入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | 现金流出 | 74.55 | 67.77 | 6.78 | 0.00 |
| 2.2.1 | 建设投资 | 67.77 | 67.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2 | 维持运营投资 | 0.00 |  |  |  |
| 2.2.3 | 流动资金 | 6.78 | 0.00 | 6.78 | 0.00 |
| 2.2.4 | 其他流出 | 0.00 |  |  |  |
| 3 | 筹资活动净现金流量 | -289.62 | 0.00 | -144.81 | -144.81 |
| 3.1 | 现金流入 | 74.55 | 74.55 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1 | 项目资本金投入 | 74.55 | 74.55 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.2 | 建设投资借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | 流动资金借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.4 | 债券 | 0.00 |  |  |  |
| 3.1.5 | 短期借款 | 0.00 |  |  |  |
| 3.1.6 | 其他流入 | 0.00 |  |  |  |
| 3.2 | 现金流出 | 289.62 | 0.00 | 144.81 | 144.81 |
| 3.2.1 | 各种利息支出 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.2 | 偿还债务本金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.2.3 | 应付利润 | 289.62 | 0.00 | 144.81 | 144.81 |
| 3.2.4 | 其他流出 | 0.00 |  |  |  |
| 4 | 净现金流量 | 218.31 | -67.77 | 139.65 | 146.43 |
| 5 | 累计盈余资金 | 222.42 | -67.77 | 71.88 | 218.31 |

（6）不确定性分析

项目生产期平均销售收入、固定成本、可变成本、销售税金及附加等数据如表6-1-12。

表6-1-12  生产期基本数据

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年销售收入 | 万元 | 9.33.88 | 生产期平均值 |
| 2 | 年固定成本 | 万元 | 341.87 | 生产期平均值 |
| 3 | 年可变成本 | 万元 | 316.59 | 生产期平均值 |
| 4 | 年销售税金 | 万元 | 127.01 | 生产期平均值 |

根据销售收入、固定成本、可变成本、销售税金及附加等数据计算的以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算如下公式：

BEP=固定成本/（年销售收入-销售税金及附加-可变成本）×100%

=341.87/（933.88-127.01-316.59）×100%

=70.00%

通过上述计算，当项目生产能力利用率达到设计生产能力的70.00%时，项目即可达到盈亏平衡。

（7）综合经济评价

1）综合技术经济指标

巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿开发主要技术经济指标见表6-1-13。

表6-1-13主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年生产规模 |  |  |  |
|  | 建筑用石灰岩矿 | t/a | 50 |  |
| 2 | 年工作天数 | d | 300 |  |
| 3 | 建设周期 | 年 | 0 | 延续矿山 |
| 4 | 矿山服务年限 | 年 | 2.10 |  |
| 5 | 劳动定员 | 人 | 21 |  |
| 6 | 总投资 | 万元 | 74.55 |  |
| 6.1 | 建设投资 | 万元 | 67.77 |  |
| 6.2 | 建设期利息 | 万元 |  |  |
| 6.3 | 流动资金 | 万元 | 6.78 |  |
| 7 | 成本与费用 |  |  | 生产年平均 |
| 7.1 | 年总成本费用 | 万元/a | 658.46 |  |
|  | 固定成本 | 万元/a | 316.59 |  |
|  | 可变成本 | 万元/a | 341.87 |  |
| 7.2 | 年经营成本 | 万元/a | 624.88 |  |
| 7.3 | 单位成本 |  |  |  |
|  | 原矿制造成本 | 元/立方米 | 7.68 |  |
|  | 原矿总成本费用 | 元/立方米 | 13.17 |  |
| 8 | 销售收入、税金与利润 |  |  | 生产年平均 |
| 8.1 | 年销售收入 | 万元/a | 1000 |  |
| 8.2 | 年销售税金及附加 | 万元/a | 127.01 |  |
| 8.3 | 年利润 | 万元/a | 214.54 |  |
| 8.4 | 年上缴所得税 | 万元/a | 53.63 |  |
| 8.5 | 年税后利润 | 万元/a | 160.90 |  |
| 9 | 综合经济效益指标 |  |  |  |
| 9.1 | 总投资净利润率 | % | 2.16 |  |
| 9.2 | 总投资收益率 | % | 2.88 |  |
| 9.3 | 资本金净利润率 | % | 2.16 |  |
| 9.4 | 全投资 |  |  |  |
|  | 财务内部收益率 | % | 339.42 | 所得税前 |
|  | 财务内部收益率 | % | 257.28 | 所得税后 |
|  | 财务净现值(Ic=10%) | 万元 | 324.25 | 所得税前 |
|  | 财务净现值(Ic=10%) | 万元 | 239.63 | 所得税后 |
|  | 投资回收期(含建设期) | 年 | 1.28 | 所得税前 |
|  | 投资回收期(含建设期) | 年 | 1.36 | 所得税后 |
| 10 | 服务期盈余资金 | 万元 | 222.42 |  |
|  | 达建设投入的倍数 | 倍 | 2.93 |  |
| 11 | 生产能力利用率 | % | 70.00 |  |

2）财务评价结论

巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿建设规模为****万吨，项目服务年限约为****年，总投资****万元，年销售收入平均为****万元（含税），年利润总额平均为****万元，年上缴所得税额平均为****万元，年税后利润平均为****万元，投资回收期****年（税后）。

计算结果表明：

1、项目具有一般的盈利能力。投资净利润率为**%，项目融资前所得税前财务内部收益率为****%，高于按10%考虑的财务基准收益率；项目融资前所得税后投资回收期为****a，融资前所得税后财务净现值（Ic=10%）为****万元，为大于零的正值，表明项目财务可行。

2、通过对项目盈亏平衡点分析，项目抗风险能力一般。项目盈亏平衡生产能力为设计生产能力的****%。

3、项目净现金流可保证项目正常营运。在项目生产期内累计盈余资金****万元，投入的****倍。

通过对巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿项目新立建设和经营生产后的经济预测，项目具有财务上的可行性。

## 二、地质环境治理和土地复垦投资估算

### （一）投资估算依据和方法

本矿山服务年限**年**个月，土地复垦计划工期为**个月，矿山从建设到闭坑后土地复垦工作结束共用时约**年**个月，矿区地质环境保护与治理恢复费用是根据当地物价水平，并结合调查访问结果对其进行估算，并结合调查访问结果对其进行估算，本估算包括环境保护与综合治理费用和土地复垦费用两个部分。其中环境保护与综合治理经费、土地复垦费用根据《土地开发整理项目预算定额标准》（财综[2011]128号）、《水利建筑工程预算定额》（水总[2002]116号）、相关建筑工程定额及其它相关预算定额结合当地物价水平进行估算。年度治理经费做为矿山运营期间对矿山环境问题的维护费用，可根据当地物价及行业标准进行估算。

1、编制原则

（1）符合国家有关的法律、法规规定；

（2）土地复垦投资应计入企业生产成本；

（3）工程生产建设与土地复垦措施同步设计、同步投资建设；

（4）高起点、高标准原则；

（5）指导价与市场价相结合的原则；

（6）科学、合理、高效的原则。

2、编制依据

（1）《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.1-2011）；

（2）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年）；

（3）《土地复垦方案编制实务》（2011年）；

（4）《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（2003年）；

（5）《财政部、国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；

（6）《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）；

（7）《关于做好<矿山地质环境保护与土地复垦方案>编审有关工作的通知》（新国土资规〔2018〕1号）；

（8）《关于印发《新疆维吾尔自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法》的通知》（新自然资规〔2022〕1号）；

（9）《新疆维吾尔自治区土地整治项目补充预算定额》(新财综〔2019〕1号)》；

（10）、《新疆关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》(新建标〔2019〕4号)；

（11）《地质调查项目预算标准（2020年试用）》（中国地质调查局，2020年7月）；

（12）巴楚县2022年6月份工程建设标准造价信息及实地调查价格。

3、费用构成及计算标准

依据矿山地质环境治理与土地复垦工程量及工程实施环节划分，同时借鉴《土地复垦方案编制规程》和《土地复垦方案编制实务》中的土地复垦费用组成说明，确定本项目矿山地质环境治理与土地复垦费用包括工程施工费、设备费、其他费用（前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费）、监测以及预备费（基本预备费、价差预备费和风险金）。若不满足以实际产生费用为准。

（1）工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、企业利润和税金组成。

1）直接费

指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费和措施费组成。

直接工程费包括人工费、材料费和施工机械使用费。

措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费。

①直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费=Σ分项工程量×分项工程定额人工费

分项工程定额人工费是人工单价与定额消耗标准的乘积。

材料费=Σ分项工程量×分项工程定额材料费

施工机械使用费=Σ分项工程量×分项工程定额机械费

人工费是指直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用，内容包括基本工资、辅助工资和工资附加费。本方案参照《土地开发整理项目预算定额标准》（2012年）中人工费的计算办法。

矿山行政区划属巴楚县管辖，根据新疆维吾尔自治区生活补贴费地区分类（表7-1-1），属于十一类工资区二类生活补贴区，地区生活补贴标准按四类区为78元/月，其基本工资标准为甲类540元/月，乙类445元/月，地区工资系数为1.1304。

表6-2-1  新疆维吾尔自治区生活补贴费地区分类表

| 地区类别 | 范围 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 一类地区 | 乌鲁木齐市；石河子市；昌吉州：阜康市、米泉市、呼图壁县、玛纳斯县 | 54 |
| 二类地区 | 克拉玛依市；吐鲁番地区：吐鲁番市、鄯善县、托克逊县；哈密地区：哈密市；昌吉州：奇台县、吉木萨尔县；伊犁州直：奎屯市；伊犁州：伊宁市、伊宁县；伊犁州塔城地区：乌苏市、沙湾县；巴音郭楞州：库尔勒市、焉耆县、和硕县、博湖县；阿克苏地区阿克苏市 | 57 |
| 三类地区 | 哈密地区:巴里坤县；昌吉州:木垒县；伊犁州:察布察尔县、霍城县、巩留县、新源县、特克斯县、尼勒克县；伊犁州塔城地区：塔城市、额敏县、托里县；伊犁州阿勒泰地区：阿勒泰市、布尔津县、福海县、哈巴河县；博尔塔拉州：博乐市、精河县；巴音郭楞州：轮台县、和静县、尉犁县；阿克苏地区：温宿县、库车县、沙雅县、新和县、拜城县、阿瓦提县；喀什地区:喀什市、疏附县、疏勒县 | 73 |
| 四类地区 | 伊犁州阿勒泰地区：富蕴县、青河县、吉木乃县；伊犁州塔地区：裕民县、和布克塞尔县；哈密地区：伊吾县；伊犁州：昭苏县；博尔塔拉州：温泉县；巴音郭楞州：若羌县、且末县；克孜勒苏州：阿合奇县、乌恰县、阿图什市、阿克陶县；阿克苏地区：柯坪县、乌什县;喀什地区：塔什库尔干县、英吉沙县、泽普县、莎车县、叶城县、麦盖提县、岳普湖县、伽师县、巴楚县；和田地区：民丰县、和田市(含和田县)、墨玉县、皮山县、洛浦县、策勒县、于田县 | 78 |

定额材料费是定额中各种材料估算价格与定额消耗量的乘积之和，计算办法参照《土地开发整理项目预算定额标准》。建设材料价格按巴楚县2022年6月份工程建设标准造价信息及实地调查价格进行估算。

施工机械使用费是指消耗在工程项目上的机械磨损、维修和动力燃料费用等。计算办法参照《土地开发整理项目预算定额标准》（财综〔2011〕128）号确定。

②措施费

措施费是指为完成工程项目施工，发生与该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。主要包括临时设施费、冬雨季施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费。费率根据《土地开发整理项目预算定额标准》的规定，结合本项目施工特点，措施费按直接工程费的5%计取。

2）间接费

间接费由规费和企业管理费组成。结合生产建设项目工程特点，间接费为直接费（或人工费）×间接费率。结合生产建设项目工程特点，间接费可按直接费的5%计算。

3）利润

利润依据《土地开发整理项目预算定额标准》财综〔2011〕128号规定，利润率取3%，计算基础为直接费与间接费之和。

4）税金

税金是指按国家税法规定应计入工程造价内的增值税销项税额。税金依据《新疆关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》(新建标〔2019〕4号)，税率取11%，计算基础为直接费、间接费、利润和材料价差之和。

税金=（直接费+间接费+利润+材料价差）×综合税率。

（2）设备购置费

本方案中所使用机械设备均为矿山企业自有设备，不再另外购置。

（3）其他费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费。

1）前期工作费

前期工作费是指工程在施工前所发生的各项支出，包括土地清查费、项目勘察费、项目设计与预算编制费和项目招标代理费。

土地清查费按工程施工费的0.5%计算；项目勘察费按工程施工费的1.5%计算；项目设计与预算编制费采用分档定额计费方式计算，计费基数为工程施工费；项目招标代理费采用差额定率累进法计算，计费基数为工程施工费。

2）工程监理费

工程监理费是指项目承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定进行全过程的监督与管理所发生的费用。采用分档定额计费方式计算，计费基数为工程施工费。

3）竣工验收费

指项目工程完工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出，包括工程复核费、工程验收费、项目决算编制与审计费、整理后土地的重估与登记费、标识设定费。以上费用均以工程施工费作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

4）业主管理费

业主管理费是指项目承担单位为项目的组织、管理所发生的各项管理性支出。以工程施工费、前期工作费、工程监理费、竣工验收费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

（4）预备费

预备费是在考虑了土地复垦期间可能发生的风险因素，从而导致复垦费用增加的一项费用。本方案预备费主要包括基本预备费和风险金。

1）基本预备费

基本预备费指为解决在工程施工过程中因自然灾害、设计变更等所增加的费用。本项目按工程施工费和其他费用之和的3%计取。

2）风险金

风险金指可预见而目前技术上无法完全避免的土地复垦过程中可能发生的风险的备用金。根据本方案的特点，风险金按工程施工费、其他费用、基本预备费之和的2%计算。

### （二）地质环境治理投资估算

1、矿山地质环境治理总工程量

矿山地质环境治理分阶段工程量统计见表6-2-2。

表6-2-2  矿山地质环境治理分阶段工程量统计表

| 序号 | 项目 | 单位 | 适用年限 | 矿山地质环境保护与土地复垦实施年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 矿山地质灾害预防 |  |  |  |
| （一） | 采矿场警示牌 | 个 | 10 | 10 |
| （二） | 采矿场铁丝围栏 | 100米 | 18.56 | 18.56 |
| 三 | 矿山地质环境保护 |  |  |  |
| （一） | 固体废弃物处置 |  |  |  |
| 1 | 生活垃圾 | 100立方米 | 0.28 | 0.36 |
| （二） | 废水处置 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | 100立方米 | 6.81 | 8.62 |
| 四 | 矿山地质环境监测 |  |  |  |
| （一） | 地质灾害监测 |  |  |  |
| 1 | 采矿场边坡监测 | 1次/天 | 630 |  |
| 2 | 铁丝围栏、警示牌监测 | 1次/月 | 25 |  |
| （二） | 地形地貌景观监测 |  |  |  |
| 1 | 地形测绘 | 1次/年 | 2 |  |
| （三） | 水土环境污染监测 |  |  |  |
| 1 | 生活污水监测 | 1次/年 | 2 |  |
| 2 | 生活区土壤监测 | 1次/年 | 2 |  |
| 3 | 工业场地土壤监测 | 1次/年 | 2 |  |
| （四） | 大气污染监测 |  |  |  |
| 1 | 采矿场TSP监测 | 1次/年 | 2 |  |

2、矿山地质环境治理总投资估算

矿山地质环境治理总投资依据矿山地质环境治理总工程量进行估算，见表6-2-3。矿山地质环境治理工程静态总投资34.39万元，其中：工程施工费10.60万元，其他费用18.17万元，地质环境监测费用4.04万元，预备费1.58万元。

表6-2-3  矿山地质环境保护与土地复垦实施年限矿山地质环境治理总投资估算表

| 序号 | 费用名称 | 计算方法 | 估算金额（元） | 各费用比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程施工费 |  | 106049.37 | 30.84 |
| 二 | 设备费 |  | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 其他费用 |  | 181703.35 | 52.84 |
| （一） | 前期工作费 |  | 167651.23 | 48.75 |
| 1 | 土地清查费 | 工程施工费×0.5% | 530.25 | 0.15 |
| 2 | 可行性研究费 | 分档定额计费（基数为工程施工费） | 25000.00 | 7.27 |
| 3 | 项目勘察费 | 工程施工费×1.5% | 1590.74 | 0.46 |
| 4 | 项目设计与预算编制费 | 分档定额计费（基数为工程施工费） | 140000.00 | 40.71 |
| 5 | 项目招标代理费 | 工程施工费×0.5% | 530.25 | 0.15 |
| （二） | 工程监理费 | 工程施工费×2% | 2120.99 | 0.62 |
| （三） | 竣工验收费 |  | 4093.51 | 1.19 |
| 1 | 工程复核费 | 工程施工费×0.7% | 742.35 | 0.22 |
| 2 | 工程验收费 | 工程施工费×1.4% | 1484.69 | 0.43 |
| 3 | 项目决算编制与审计费 | 工程施工费×1.0% | 1060.49 | 0.31 |
| 4 | 整理后土地的重估与登记费 | 工程施工费×0.65% | 689.32 | 0.20 |
| 5 | 标识设定费 | 工程施工费×0.11% | 116.65 | 0.03 |
| （四） | 业主管理费 | (工程施工费+前期工作费+工程监理+竣工验收费)×2.8% | 7837.62 | 2.28 |
| 四 | 监测费用 |  | 40350.00 | 11.73 |
| 五 | 预备费 |  | 15795.00 | 4.59 |
| 1 | 基本预备费 | （工程施工费+监测费+设备费+其他费用）×3% | 9843.08 | 2.86 |
| 2 | 风险金 | （工程施工费+其它费用+基本预备费）×2% | 5951.92 | 1.73 |
| 矿山地质环境保护工程静态总投资 |  |  | 343897.72 | 100.00 |

3、单项工程量与投资估算

（1）工程施工费

矿山地质环境保护和治理工程施工费见下表6-2-4。

表6-2-4 矿山地质环境保护与土地复垦实施年限地质环境保护和治理工程施工费估算表

| 序号 | 定额编号 | 分项工程名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 矿山地质灾害预防 |  |  |  | 102547.45 |
| 1 | 市场价 | 警示牌 | 个 | 10 | 50.00 | 500.00 |
| 2 | XB100010 | 铁丝围栏（三道） | 100米 | 18.56 | 5498.25 | 102047.45 |
| 二 |  | 矿山地质环境保护 |  |  |  | 3501.92 |
| （一） |  | 固体废弃物处置 |  |  |  | 1777.92 |
| 1 | 20329 | 生活垃圾 | 100立方米 | 0.36 | 4938.67 | 1777.92 |
| （二） |  | 废水处置 |  |  |  | 1724.00 |
| 2 | 市场价 | 生活污水 | 100立方米 | 8.62 | 200.00 | 1724.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 106049.37 |

（2）其他费用

其他费用见表6-2-5。

表6-2-5  其他费用估算表

| 序号 | 费用名称 | 计算式 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 前期工作费 |  | 167651.23 |
| 1 | 土地清查费 | 工程施工费×0.5% | 530.25 |
| 2 | 可行性研究费 | 分档定额计费（基数为工程施工费） | 25000.00 |
| 3 | 项目勘察费 | 工程施工费×1.5% | 1590.74 |
| 4 | 项目设计与预算编制费 | 分档定额计费（基数为工程施工费） | 140000.00 |
| 5 | 项目招标代理费 | 工程施工费×0.5% | 530.25 |
| （二） | 工程监理费 | 工程施工费×2% | 2120.99 |
| （三） | 竣工验收费 |  | 4093.51 |
| 1 | 工程复核费 | 工程施工费×0.7% | 742.35 |
| 2 | 工程验收费 | 工程施工费×1.4% | 1484.69 |
| 3 | 项目决算编制与审计费 | 工程施工费×1.0% | 1060.49 |
| 4 | 整理后土地的重估与登记费 | 工程施工费×0.65% | 689.32 |
| 5 | 标识设定费 | 工程施工费×0.11% | 116.65 |
| （四） | 业主管理费 | (工程施工费+前期工作费+工程监理+竣工验收费)×2.8% | 7837.62 |
| 合计 |  |  | 181703.35 |

（3）监测费用

矿山地质环境监测费用估算见表6-2-6。

表6-2-6  矿山地质环境监测费用估算表

| 序号 | 定额编号 | 分项工程名称 | 单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 地质灾害监测 |  |  |  | 32750.00 |
| 1 | 市场价 | 规划采矿场边坡监测 | 1次/天 | 630 | 50.00 | 31500.00 |
| 2 | 市场价 | 铁丝围栏、警示牌监测 | 1次/月 | 25 | 50.00 | 1250.00 |
| 二 |  | 地形地貌景观监测 |  |  |  | 6000.00 |
| 1 | 市场价 | 地形测绘 | 1次/年 | 2 | 3000.00 | 6000.00 |
| 三 |  | 水土环境污染监测 |  |  |  | 1200.00 |
| 1 | 市场价 | 规划生活污水监测 | 1次/年 | 2 | 200.00 | 400.00 |
| 2 | 市场价 | 规划生活区土壤监测 | 1次/年 | 2 | 200.00 | 400.00 |
| 3 | 市场价 | 规划工业场地土壤监测 | 1次/年 | 2 | 200.00 | 400.00 |
| 四 |  | 大气污染监测 |  |  |  | 400.00 |
| 1 | 市场价 | 采矿场TSP监测 | 1次/年 | 2 | 200 | 400.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 40350.00 |

（4）预备费用

预备费用见表6-2-7。

表6-2-7  预备费用估算表

| 序号 | 费用名称 | 计算式 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本预备费 | （工程施工费+监测费+设备费+其他费用）×3% | 9843.08 |
| 2 | 风险金 | （工程施工费+其它费用+基本预备费）×2% | 5951.92 |
| 合计 |  |  | 15795.00 |

- （三）土地复垦投资估算

1、土地复垦总工程量

矿山土地复垦分阶地工作统计见表6-2-8。

表6-2-8  矿山土地复垦分阶地工作统计表

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 适用年限 | 矿山地质环境保护与土地复垦实施年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 采矿场土地复垦 |  |  |  |
| 1 | 废石回填 | 100立方米 |  | 190 |
| 2 | 土地平整 | 100立方米 |  | 1.88 |
| 二 | 工业场地土地复垦 |  |  |  |
| 1 | 土地平整 | 100立方米 |  | 3.55 |
| 三 | 堆料场土地复垦 |  |  |  |
| 1 | 土地平整 | 100立方米 |  | 1.75 |
| 五 | 生活区土地复垦 |  |  |  |
| 1 | 砌体拆除 | 100立方米 |  | 4.00 |
| 2 | 硬化拆除 | 100立方米 |  | 0.4 |
| 3 | 砌体拉运 | 100立方米 |  | 1.9 |
| 六 | 矿山道路土地复垦 |  |  |  |
| 1 | 土地平整 | 100立方米 |  | 6.90 |
| 七 | 复垦监测 |  |  |  |
| 1 | 土地损毁监测 | 2次/年 | 12 | 15 |

2、土地复垦总投资估算

土地复垦静态总投资68.84万元，其中工程施工费43.33万元，其他费用21.90万元，监测费用0.30万元，预备费3.31万元。本矿山地质环境保护与土地复垦实施年限土地复垦工程投资估算见表6-2-9。

表6-2-9  矿山地质环境保护与土地复垦实施年限矿山土地复垦总投资估算表

| 序号 | 费用名称 | 计算方法 | 估算金额(元） | 各费用比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程施工费 |  | 433294.23 | 62.94 |
| 二 | 设备费 |  | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 其他费用 |  | 218989.89 | 31.81 |
| （一） | 前期工作费 |  | 175832.36 | 25.54 |
| 1 | 土地清查费 | 工程施工费×0.5% | 2166.47 | 0.31 |
| 2 | 可行性研究费 | 分档定额计费（基数为工程施工费） | 25000.00 | 3.63 |
| 3 | 项目勘察费 | 工程施工费×1.5% | 6499.41 | 0.94 |
| 4 | 项目设计与预算编制费 | 分档定额计费（基数为工程施工费） | 140000.00 | 20.34 |
| 5 | 项目招标代理费 | 工程施工费×0.5% | 2166.47 | 0.31 |
| （二） | 工程监理费 | 工程施工费×2% | 8665.88 | 1.26 |
| （三） | 竣工验收费 |  | 16725.16 | 2.43 |
| 1 | 工程复核费 | 工程施工费×0.7% | 3033.06 | 0.44 |
| 2 | 工程验收费 | 工程施工费×1.4% | 6066.12 | 0.88 |
| 3 | 项目决算编制与审计费 | 工程施工费×1.0% | 4332.94 | 0.63 |
| 4 | 整理后土地的重估与登记费 | 工程施工费×0.65% | 2816.41 | 0.41 |
| 5 | 标识设定费 | 工程施工费×0.11% | 476.62 | 0.07 |
| （四） | 业主管理费 | (工程施工费+前期工作费+工程监理+竣工验收费)×2.8% | 17766.49 | 2.58 |
| 四 | 监测费用 |  | 3000.00 | 0.44 |
| 五 | 预备费 |  | 33097.38 | 4.81 |
| 1 | 基本预备费 | （工程施工费+监测费+设备费+其他费用）×3% | 19658.52 | 2.86 |
| 2 | 风险金 | （工程施工费+其它费用+基本预备费）×2% | 13438.85 | 1.95 |
| 矿山土地复垦工程静态总投资 |  |  | 688381.50 | 100.00 |

3、单项工程量与投资估算

（1）工程施工费

矿山地质环境保护与土地复垦实施年限矿山土地复垦工程施工费估算见表6-2-10。

表6-2-10  矿山地质环境保护与土地复垦实施年限矿山土地复垦工程费用估算

| 序号 | 定额编号 | 分项工程名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 采矿场土地复垦 |  |  |  | 402075.63 |
| 1 | 10323 | 平整工程 | 100立方米 | 1.88 | 550.61 | 1035.15 |
| 1 | 20318 | 废石回填工程 | 100立方米 | 190 | 2110.74 | 401040.49 |
| 二 |  | 工业场地土地复垦 |  |  |  | 1954.67 |
| 1 | 10323 | 平整工程 | 100立方米 | 3.55 | 550.61 | 1954.67 |
| 三 |  | 堆放场土地复垦 |  |  |  | 963.57 |
| 1 | 10323 | 平整工程 | 100立方米 | 1.75 | 550.61 | 963.57 |
| 四 |  | 规划生活区土地复垦 |  |  |  | 24501.16 |
| 1 | XB30030 | 砌体拆除 | 100立方米 | 4 | 2981.59 | 11926.36 |
| 2 | XB40012 | 硬化拆除 | 100立方米 | 0.4 | 7978.32 | 3191.33 |
| 3 | 20329 | 砌体拉运 | 100立方米 | 1.9 | 4938.67 | 9383.47 |
| 五 |  | 矿山道路土地复垦 |  |  |  | 3799.21 |
| 4 | 10323 | 平整工程 | 100立方米 | 6.9 | 550.61 | 3799.21 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 433294.23 |

（2）其他费用

其他费用见表6-2-11。

表6-2-11  其他费用估算表

| （一） | 前期工作费 |  | 175832.36 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地清查费 | 工程施工费×0.5% | 2166.47 |
| 2 | 可行性研究费 | 分档定额计费（基数为工程施工费） | 25000.00 |
| 3 | 项目勘察费 | 工程施工费×1.5% | 6499.41 |
| 4 | 项目设计与预算编制费 | 分档定额计费（基数为工程施工费） | 140000.00 |
| 5 | 项目招标代理费 | 工程施工费×0.5% | 2166.47 |
| （二） | 工程监理费 | 工程施工费×2% | 8665.88 |
| （三） | 竣工验收费 |  | 16725.16 |
| 1 | 工程复核费 | 工程施工费×0.7% | 3033.06 |
| 2 | 工程验收费 | 工程施工费×1.4% | 6066.12 |
| 3 | 项目决算编制与审计费 | 工程施工费×1.0% | 4332.94 |
| 4 | 整理后土地的重估与登记费 | 工程施工费×0.65% | 2816.41 |
| 5 | 标识设定费 | 工程施工费×0.11% | 476.62 |
| （四） | 业主管理费 | (工程施工费+前期工作费+工程监理+竣工验收费)×2.8% | 17766.49 |
| 合计 |  |  | 218989.89 |

（3）监测费用

监测费用见表6-2-12。

表6-2-12  监测费用估算表

| 序号 | 定额编号 | 分项工程名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） |  | 土地复垦监测 |  |  |  | 3000.00 |
| 1 | 市场价 | 土地损毁监测 | 2次/年 | 15 | 200.00 | 3000.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3000.00 |

（4）预备费用

预备费用见表6-2-13。

表6-2-13  预备费用估算表

| 序号 | 费用名称 | 计算式 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本预备费 | （工程施工费+监测费+设备费+其他费用）×3% | 19658.52 |
| 2 | 风险金 | （工程施工费+其它费用+基本预备费）×2% | 13438.85 |
| 合计 |  |  | 33097.38 |

- （四）地质环境治理和土地复垦总投资及年度安排

1、总费用汇总

（1）静态投资

依据前述矿山地质环境治理工程和土地复垦工程经费估算，本矿山地质环境保护与土地复垦实施年限矿山地质环境治理和土地复垦工程静态总投资103.23万元。其中矿山地质环境治理工程静态总投资34.39万元，土地复垦工程静态总投资68.84万元。

表6-2-14 矿山地质环境保护与土地复垦实施年限矿山地质环境保护与土地复垦经费汇总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 矿山地质环境治理工程静态总投资(万元) | 矿山土地复垦工程静态总投资(万元) | 合计 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程施工费 | 10.60 | 43.33 | 53.93 |
| 二 | 设备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 其他费用 | 18.17 | 21.90 | 40.07 |
| （一） | 前期工作费 | 16.77 | 17.58 | 34.35 |
| 1 | 土地清查费 | 0.05 | 0.22 | 0.27 |
| 2 | 可行性研究费 | 2.50 | 2.50 | 5.00 |
| 3 | 项目勘察费 | 0.16 | 0.65 | 0.81 |
| 4 | 项目设计与预算编制费 | 14.00 | 14.00 | 28.00 |
| 5 | 项目招标代理费 | 0.05 | 0.22 | 0.27 |
| （二） | 工程监理费 | 0.21 | 0.87 | 1.08 |
| （三） | 竣工验收费 | 0.41 | 1.67 | 2.08 |
| 1 | 工程复核费 | 0.07 | 0.30 | 0.38 |
| 2 | 工程验收费 | 0.15 | 0.61 | 0.76 |
| 3 | 项目决算编制与审计费 | 0.11 | 0.43 | 0.54 |
| 4 | 整理后土地的重估与登记费 | 0.07 | 0.28 | 0.35 |
| 5 | 标识设定费 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
| （四） | 业主管理费 | 0.78 | 1.78 | 2.56 |
| 四 | 监测费用 | 4.04 | 0.30 | 4.34 |
| 五 | 预备费 | 1.58 | 3.31 | 4.89 |
| 1 | 基本预备费 | 0.98 | 1.97 | 2.95 |
| 2 | 风险金 | 0.60 | 1.34 | 1.94 |
| 合计 |  | 34.39 | 68.84 | 103.23 |

（2）动态投资

考虑到资金的时间价值、物价上涨、通货膨胀、国家宏观调控以及地方经济发展等因素，需对土地复垦静态投资进行动态投资分析。动态投资计算公式为：动态投资=静态投资+价差预备费。

为合理计算动态资金，需合理确定复垦期内价格上涨指数。参照喀什地区统计局发布的《国民经济和社会发展统计公报》公布的数据，计算出2015-2019年的CPI增长率。

表6-2-15  喀什地区2015-2019年的CPI增长率表

| 序号 | 年份 | CPI增长率（%） | CPI增长率平均值（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 | 2 | 2.08 |
| 2 | 2020 | 1.7 |  |
| 3 | 2021 | 2.5 |  |
| 4 | 2022 | 2.1 |  |
| 5 | 2023 | 2.1 |  |

CPI增长率的平均值约为2.08%。本方案考虑到物价上涨率，并参考上述资料，最终确定价差预备费费率为2.08%。

根据价差预备费计算公式：

（式6-1）

（式6-2）

其中：F—价差预备费（万元）；

T—第n年工程投资（万元）；

i—价差预备费费率（%）；

n—年份；

D—动态投资（万元）。

本矿山地质环境保护与土地复垦实施年限为2年7个月，因此n取3。根据前文论述的矿山地质环境治理工程与土地复垦工程安排，价差预备费及动态投资计算结果见表6-2-16、6-2-17。

表6-2-16  矿山地质环境治理工程价差预备费及动态投资计算表

| 年份 | 静态投资（万元） | 1+i | n-1 | 系数（1+i）n-1 | 动态投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1年 | 31.97 | 1.0208 | 0 | 1.00 | 31.97 |
| 第2年 | 2.15 | 1.0208 | 1 | 1.02 | 2.19 |
| 第3年 | 0.28 | 1.0208 | 2 | 1.04 | 0.29 |
| 合计 | 34.39 |  |  |  | 34.45 |

表6-2-17  矿山土地复垦工程价差预备费及动态投资计算表

| 年份 | 静态投资（万元） | 1+i | n-1 | 系数（1+i）n-1 | 动态投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1年 | 17.94 | 1.0208 | 0 | 1.00 | 17.94 |
| 第2年 | 0.12 | 1.0208 | 1 | 1.02 | 0.13 |
| 第3年 | 50.77 | 1.0208 | 2 | 1.04 | 52.90 |
| 合计 | 68.84 |  |  |  | 70.97 |

本矿山地质环境保护与土地复垦实施年限矿山地质环境治理和土地复垦工程动态总投资为34.45、70.97元。

（3）总投资

矿山总投资见表6-2-18。

表6-2-18  矿山总投资计算表

| 序号 | 费用名称 | 地质环境保护工程（万元） | 土地复垦工程（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静态总投资 | 34.39 | 68.84 | 103.23 |
| 2 | 动态总投资 | 34.45 | 70.97 | 105.42 |

2、地质环境保护与土地复垦费用安排

根据矿山地质环境保护与土地复垦实施年限工程部署和年度实施计划，分别统计矿山地质环境保护与土地复垦实施年限、方案适用年限的矿山地质环境保护治理和土地复垦投资，并对近5年投资情况分别按年度作出经费分解。

表6-2-19  矿山地质环境保护与土地复垦实施年限矿山地质环境保护治理和土地复垦投资估算表

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 地质环境保护工程(万元) |  |  | 土地复垦工程(万元) |  |  | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程量 | 单价（元） | 合价（万元） | 工程量 | 单价（元） | 合价（万元） |  |
| 一 | 工程施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 矿山地质灾害预防 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 警示牌 | 个 | 6 | 50 | 0.03 |  |  |  | 0.03 |
| 2 | 铁丝围栏 | 100米 | 17.93 | 4536.44 | 8.13 |  |  |  | 8.13 |
| （二） | 矿山地质环境保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 固体废弃物处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活垃圾 | 100立方米 | 0.36 | 3040.89 | 0.11 |  |  |  | 0.11 |
| （二） | 废水处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | 100立方米 | 8.62 | 30 | 0.03 |  |  |  | 0.03 |
| （三） | 采矿场土地复垦 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土地平整 | 100立方米 |  |  |  | 1.88 | 550.61 | 0.10 | 0.10 |
| 2 | 废石回填 | 100立方米 |  |  |  | 190 | 2110.74 | 40.10 | 40.10 |
| （四） | 工业场地土地复垦 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土地平整 | 100立方米 |  |  |  | 3.55 | 550.61 | 0.20 | 0.20 |
| （五） | 矿石堆放场土地复垦 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平整工程 | 100立方米 |  |  |  | 1.75 | 550.61 | 0.10 | 0.10 |
| （六） | 生活区土地复垦 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌体拆除 | 100立方米 |  |  |  | 4 | 2981.59 | 1.19 | 1.19 |
| 2 | 硬化拆除 | 100立方米 |  |  |  | 0.4 | 7978.32 | 0.32 | 0.32 |
| 3 | 砌体拉运 | 100立方米 |  |  |  | 1.9 | 4938.67 | 0.94 | 0.94 |
| （七） | 矿山道路土地复垦 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土地平整 | 100立方米 |  |  |  | 6.9 | 550.61 | 0.38 | 0.38 |
| 二 | 监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 地质灾害监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采矿场边坡监测 | 1次/天 | 630 | 50 | 3.15 |  |  |  | 3.15 |
| 2 | 铁丝围栏、警示牌监测 | 1次/月 | 25 | 50 | 0.13 |  |  |  | 0.13 |
| （二） | 地形地貌景观监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地形测绘 | 1次/年 | 2 | 3000 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |
| （三） | 水土环境污染监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活污水监测 | 1次/年 | 2 | 200 | 0.04 |  |  |  | 0.04 |
| 2 | 生活区土壤监测 | 1次/年 | 2 | 200 | 0.04 |  |  |  | 0.04 |
| 3 | 工业场地土壤监测 | 1次/年 | 2 | 200 | 0.04 |  |  |  | 0.04 |
| （四） | 大气污染监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采矿场TSP监测 | 1次/年 | 2 | 200 | 0.04 |  |  |  | 0.04 |
| （五） | 复垦监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土地损毁监测 | 2次/年 |  |  |  | 15 | 200 | 0.30 | 0.30 |

表6-2-20  矿山地质环境保护工程近期3年投资估算年度分解表

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 第一年 |  |  | 第二年 |  |  | 第三年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程量 | 单价（元） | 合价（万元） | 工程量 | 单价（元） | 合价（万元） | 工程量 | 单价（元） | 合价（万元） |
| 一 | 工程施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 矿山地质灾害预防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 警示牌 | 个 | 10 | 50 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 铁丝围栏（三道） | 100米 | 18.56 | 5498.246318 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 矿山地质环境保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 固体废弃物处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活垃圾 | 100立方米 | 0.13 | 4938.668572 | 0.06 | 0.13 | 4938.668572 | 0.06 | 0.1 | 3040.89 | 0.03 |
| （二） | 废水处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | 100立方米 | 3.02 | 200 | 0.06 | 3.02 | 200 | 0.06 | 2.58 | 30 | 0.01 |
| 二 | 监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 地质灾害监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采矿场边坡监测 | 1次/天 | 300 | 50 | 0.06 | 300 | 50 | 0.06 | 30 | 50 | 0.01 |
| 2 | 铁丝围栏、警示牌监测 | 1次/月 | 12 | 50 | 0.00 | 12 | 50 | 0.06 | 1 | 50 | 0.01 |
| （二） | 地形地貌景观监测 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 地形测绘 | 1次/年 | 1 | 3000 | 0.00 | 1 | 3000 | 0.30 |  |  |  |
| （三） | 水土环境污染监测 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 生活污水监测 | 1次/年 | 1 | 200 | 0.02 | 1 | 200 | 0.02 |  |  |  |
| 2 | 生活区土壤监测 | 1次/年 | 1 | 200 | 0.02 | 1 | 200 | 0.02 |  |  |  |
| 3 | 工业场地土壤监测 | 1次/年 | 1 | 200 | 0.00 | 1 | 200 | 0.02 |  |  |  |
| （四） | 大气污染监测 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 采矿场TSP监测 | 1次/年 | 1 | 200 | 0.02 | 1 | 200 | 0.02 |  |  |  |

表6-2-21  矿山土地复垦工程近期3年投资估算年度分解表

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 第一年 |  |  | 第二年 |  |  | 第三年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程量 | 单价（元） | 合价（万元） | 工程量 | 单价（元） | 合价（万元） | 工程量 | 单价（元） | 合价（万元） |
| 一 | 采矿场土地复垦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平整工程 | 100立方米 |  |  |  |  |  |  | 1.88 | 550.61 | 0.10 |
|  | 废石回填工程 | 100立方米 |  |  |  |  |  |  | 190.00 | 2110.74 | 40.10 |
| 2 | 工业场地土地复垦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平整工程 | 100立方米 |  |  |  |  |  |  | 3.55 | 550.61 | 0.20 |
| 3 | 矿石堆放场土地复垦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平整工程 | 100立方米 |  |  |  |  |  |  | 1.75 | 550.61 | 0.10 |
| 4 | 规划生活区土地复垦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砌体拆除 | 100立方米 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 2981.59 | 1.19 |
|  | 硬化拆除 | 100立方米 |  |  |  |  |  |  | 0.40 | 7978.32 | 0.32 |
|  | 砌体拉运 | 100立方米 |  |  |  |  |  |  | 1.90 | 4938.67 | 0.94 |
| 5 | 规划界外矿山道路土地复垦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平整工程 | 100立方米 |  |  |  |  |  |  | 6.90 | 550.61 | 0.38 |
| 三 | 复垦监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土地损毁监测 | 2次/年 | 6.00 | 200.00 | 0.12 | 6.00 | 200.00 | 0.12 | 3.00 | 200.00 | 0.06 |

附表1  工程综合单价计算表

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 直接费 |  |  |  |  |  |  | 间接费 | 利润 | 材料价差 | 未计材料费 | 税金 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 其他费 | 直接工程费 | 措施费 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 1 | 10323 | 推土机推土 | 100m3 | 19.68 |  | 394.32 | 20.70 | 434.69 | 21.73 | 456.43 | 22.82 | 14.38 | 139.50 |  | 56.98 | 550.61 |
| 2 | 20329 | 装载机装石碴自卸汽车运输 | 100m3 | 129.22 |  | 3768.91 | 0.00 | 3898.13 | 194.91 | 4093.04 | 204.65 | 128.93 | 1262.75 |  | 512.04 | 4938.67 |
| 3 | XB30030 | 砌体拆除 | 100m3 | 295.15 |  | 1956.19 | 112.57 | 2363.91 | 118.20 | 2482.11 | 124.11 | 78.19 | 617.69 |  | 297.19 | 2981.59 |
| 4 | XB40012 | 机械拆除混凝土 | 100m3 | 98.38 |  | 5911.11 | 300.47 | 6309.97 | 315.50 | 6625.47 | 331.27 | 208.70 | 1866.49 |  | 812.87 | 7978.32 |
| 5 | XB100010 | 刺丝围栏安装 | 100m | 612.55 | 3375.20 | 237.83 | 211.28 | 4436.85 | 221.84 | 4658.69 | 232.93 | 146.75 | 71.28 |  | 459.87 | 5498.25 |
| 6 | 10032 | 人工挖土方 | 100m3 | 1839.04 |  |  | 75.40 | 1914.44 | 95.72 | 2010.16 | 100.51 | 63.32 |  |  | 195.66 | 2369.65 |
| 7 | 20318 | 装载机装石渣自卸车运输 | 100m3 | 129.22 |  | 1492.23 | 45.40 | 1666.86 | 83.34 | 1750.20 | 87.51 | 55.13 | 528.21 |  | 217.89 | 2110.74 |
| 8 | 市场价 | 警示牌 | 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 9 | 市场价 | 混凝土柱 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 10 | 市场价 | 生活污水处理 | 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 11 | 市场价 | 土壤监测 | 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 12 | 市场价 | 采矿场边坡监测 | 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 13 | 市场价 | 警示牌、铁丝围栏监测 | 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 14 | 市场价 | 大气污染监测 | 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 15 | 市场价 | 地形测绘 | 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| 16 | 市场价 | 污水监测 | 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 17 | 市场价 | 土地损毁监测 | 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 填表说明：1.表中（8）=（4）+（5）+（6）+（7）;2.表中（9）=（8）×3.6%（费率）;3.表中（10）=（8）+（9）;4.表中（11）=（10）×5%（费率）；5.表中（12）=[(10)+(11)] ×3%（费率）;6.表中（15）=[(10)+(11)+(12)+（13）] ×9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2  人工费日单价计算表

| 地区类别：十一类地区（地区工资系数1.1304） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲类工预算工日单价计算表 |  |  |  |
| 地区类别 | 新疆(十一类)地区 | 定额人工等级 |  |
| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价(元) |
| 1 | 基本工资 | 540*1.1304*12/(250-10) | 30.52 |
| 2 | 辅助工资 |  | 10.70 |
| ⑴ | 地区津贴 | 78*12/(250-10) | 3.90 |
| ⑵ | 施工津贴 | 3.5*365*0.95/(250-10) | 5.06 |
| ⑶ | 夜餐津贴 | (3.5+4.5)/2*0.2 | 0.80 |
| ⑷ | 节日加班津贴 | 30.52*(3-1)*11/250*0.35 | 0.94 |
| 3 | 工资附加费 |  | 21.23 |
| ⑴ | 职工福利基金 | (30.52+10.7)*14% | 5.77 |
| ⑵ | 工会经费 | (30.52+10.7)*2% | 0.82 |
| ⑶ | 养老保险费 | (30.52+10.7)*20% | 8.24 |
| ⑷ | 医疗保险费 | (30.52+10.7)*4% | 1.65 |
| ⑸ | 工伤保险费 | (30.52+10.7)*1.5% | 0.62 |
| ⑹ | 职工失业保险基金 | (30.52+10.7)*2% | 0.82 |
| ⑺ | 住房公积金 | (30.52+10.7)*8% | 3.30 |
| 4 | 人工日预算单价 | 基本工资＋辅助工资＋工资附加费 | 62.44 |
| 乙类工预算工日单价计算表 |  |  |  |
| 地区类别 | 新疆(十一类)地区 | 定额人工等级 |  |
| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价(元) |
| 1 | 基本工资 | 445*1.1304*12/(250-10) | 25.15 |
| 2 | 辅助工资 |  | 7.32 |
| ⑴ | 地区津贴 | 78*12/(250-10) | 3.9 |
| ⑵ | 施工津贴 | 2*365*0.95/(250-10) | 2.89 |
| ⑶ | 夜餐津贴 | (3.5+4.5)/2*0.05 | 0.2 |
| ⑷ | 节日加班津贴 | 25.15*(3-1)*11/250*0.15 | 0.33 |
| 3 | 工资附加费 |  | 16.72 |
| ⑴ | 职工福利基金 | (25.15+7.32)*14% | 4.55 |
| ⑵ | 工会经费 | (25.15+7.32)*2% | 0.65 |
| ⑶ | 养老保险费 | (25.15+7.32)*20% | 6.49 |
| ⑷ | 医疗保险费 | (25.15+7.32)*4% | 1.30 |
| ⑸ | 工伤保险费 | (25.15+7.32)*1.5% | 0.49 |
| ⑹ | 职工失业保险基金 | (25.15+7.32)*2% | 0.65 |
| ⑺ | 住房公积金 | (25.15+7.32)*8% | 2.60 |
| 4 | 人工工日预算单价 | 基本工资＋辅助工资＋工资附加费 | 49.19 |

附表3  主要材料单价分析表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 原价（元） | 综合运距（千米） | 运杂费（元） | 保管费（元） | 预算价格（元） | 限价（元） | 材料价差（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 千克 | 5.28 | 30.00 | 0.01 | 0.11 | 5.40 | 4.50 | 0.90 |
| 2 | 铁丝 | 米 | 7.00 | 30.00 | 0.01 | 0.11 | 7.12 |  |  |
| 3 | 混凝土柱 | 根 | 20.00 | 30.00 | 0.01 | 0.11 | 20.12 |  |  |
| 4 | 警示牌 | 个 | 35.00 | 30.00 | 0.01 | 0.11 | 35.12 |  |  |
| 5 | HDPE膜 | 平方米 | 5.50 | 30.00 | 0.01 | 0.11 | 5.62 |  |  |

附表4  施工机械台班单价估算表                                        金额单位：元

| 定额编号 | 机械名称及规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安装拆卸费 | 小计 | 人工 |  |  | 柴油 |  |  | 电 |  |  | 小计 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 人工日 | 人工费合计 | 单价 | 用量 | 柴油费合计 | 单价 | 用量 | 电费合计 |  |  |
| 1008 | 装载机 斗容1m3 | 59.54 | 38.67 |  | 98.21 | 62.44 | 2.00 | 124.89 | 4.50 | 48.00 | 216.00 |  |  |  | 340.89 | 439.10 |
| 1013 | 推土机 功率59kw | 33.52 | 40.42 | 1.52 | 75.46 | 62.44 | 2.00 | 124.89 | 4.50 | 44.00 | 198.00 |  |  |  | 322.89 | 398.35 |
| 1014 | 推土机 功率74kw | 92.39 | 110.92 | 4.18 | 207.49 | 62.44 | 2.00 | 124.89 | 4.50 | 55.00 | 247.50 |  |  |  | 372.39 | 579.88 |
| 4012 | 自卸汽车 柴油型 载重量8t | 129.37 | 77.60 |  | 206.97 | 62.44 | 2.00 | 124.89 | 4.50 | 47.00 | 211.50 |  |  |  | 336.39 | 543.36 |
| 1006 | 挖掘机液压 斗容1m3 | 226.17 | 161.62 | 13.84 | 401.63 | 62.44 | 2.00 | 124.89 | 4.50 | 72.00 | 324.00 |  |  |  | 448.89 | 850.52 |
| 4007 | 载重汽车 10t | 92.77 | 92.20 |  | 184.97 | 62.44 | 2.00 | 124.89 | 4.50 | 39.00 | 175.50 |  |  |  | 300.39 | 485.36 |
| 4040 | 双胶轮车 | 0.93 | 2.29 |  | 3.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.22 |

附表5  工程施工费单价分析表

| 定额编号：10323 |  |  |  | 推土机推土 | 金额单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：推送、运送、卸除、拖平、空回 单位：100m3 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| （一） | 人工费 |  |  |  | 19.68 |
| 1 | 甲类工 | 工日 |  |  |  |
| 2 | 乙类工 | 工日 | 0.4 | 49.19 | 19.68 |
| （二） | 机械费 |  |  |  | 394.32 |
| 1 | 推土机74kW | 台班 | 0.68 | 579.88 | 394.32 |
| （三） | 其他费用 | 费率 | 5.00% | 413.99 | 20.70 |
| （四） | 措施费 | 费率 | 5.00% | 434.69 | 21.73 |
| （五） | 间接费 | 费率 | 5.00% | 456.43 | 22.82 |
| （六） | 利润 | 费率 | 3.00% | 479.25 | 14.38 |
| （七） | 材料价差 |  |  |  | 139.50 |
| 1 | 柴油 | 千克 | 37.40 | 3.73 | 139.50 |
| （八） | 税金 | 费率 | 9.00% | 633.13 | 56.98 |
| 合计 |  |  |  |  | 550.61 |
| 定额编号：20329 |  |  | 1m3装载机装石碴自卸汽车运输 |  | 金额单位：元 |
| 工作内容：装、运、卸、空回(9-10km) |  |  |  |  | 单位：100m3 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| （一） | 人工费 |  |  |  | 129.22 |
| 1 | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 62.44 | 6.24 |
| 2 | 乙类工 | 工日 | 2.5 | 49.19 | 122.98 |
| （二） | 机械费 |  |  |  | 3768.91 |
| 1 | 装载机1m3 | 台班 | 0.87 | 439.10 | 382.02 |
| 2 | 推土机59kw | 台班 | 0.4 | 398.35 | 159.34 |
| 3 | 自卸汽车8t | 台班 | 5.94 | 543.36 | 3227.55 |
| （三） | 其他费用 | 费率 | 0.00% | 3898.13 | 0.00 |
| （四） | 措施费 | 费率 | 5.00% | 3898.13 | 194.91 |
| （五） | 间接费 | 费率 | 5.00% | 4093.04 | 204.65 |
| （六） | 利润 | 费率 | 3.00% | 4297.69 | 128.93 |
| （七） | 材料价差 |  |  |  | 1262.75 |
| 1 | 柴油 | 千克 | 338.54 | 3.73 | 1262.75 |
| （八） | 税金 | 费率 | 9.00% | 5689.38 | 512.04 |
| 合计 |  |  |  |  | 4938.67 |
| 定额编号：XB30030 |  |  | 砌体拆除 |  | 金额单位：元 |
| 工作内容：机械拆除、清理、堆放 |  |  |  |  | 单位：100m3 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| （一） | 人工费 |  |  |  | 295.15 |
| 1 | 甲类工 | 工日 |  |  |  |
| 2 | 乙类工 | 工日 | 6.0 | 49.19 | 295.15 |
| （二） | 机械费 |  |  |  | 1956.19 |
| 1 | 挖掘机液压斗容1m3 | 台班 | 2.3 | 850.52 | 1956.19 |
| （三） | 其他费用 | 费率 | 5.00% | 2251.35 | 112.57 |
| （四） | 措施费 | 费率 | 5.00% | 2363.91 | 118.20 |
| （五） | 间接费 | 费率 | 5.00% | 2482.11 | 124.11 |
| （六） | 利润 | 费率 | 3.00% | 2606.22 | 78.19 |
| （七） | 材料价差 |  |  |  | 617.69 |
| 1 | 柴油 | 千克 | 165.60 | 3.73 | 617.69 |
| （八） | 税金 | 费率 | 9.00% | 3302.09 | 297.19 |
| 合计 |  |  |  |  | 2981.59 |
| 定额编号：XB40012 |  |  |  | 机械拆除混凝土 | 金额单位：元 |
| 工作内容：破碎、撬移、解小、翻渣、清面 单位：100m3 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| （一） | 人工费 |  |  |  | 98.38 |
| 1 | 甲类工 | 工日 |  |  |  |
| 2 | 乙类工 | 工日 | 2 | 49.19 | 98.38 |
| （二） | 机械费 |  |  |  | 5911.11 |
| 1 | 挖掘机液压1m3 | 台班 | 6.95 | 850.52 | 5911.11 |
| （三） | 其他费用 | 费率 | 5.00% | 6009.49 | 300.47 |
| （四） | 措施费 | 费率 | 5.00% | 6309.97 | 315.50 |
| （五） | 间接费 | 费率 | 5.00% | 6625.47 | 331.27 |
| （六） | 利润 | 费率 | 3.00% | 6956.74 | 208.70 |
| （七） | 材料价差 |  |  |  | 1866.49 |
| 1 | 柴油 | 千克 | 500.40 | 3.73 | 1866.49 |
| （八） | 税金 | 费率 | 9.00% | 9031.93 | 812.87 |
| 合计 |  |  |  |  | 7978.32 |
| 定额编号：XB100010 |  |  | 刺丝围栏安装 |  | 金额单位：元 |
| 工作内容：场内运输、挖基坑、埋立柱、铁丝安装 单位：100m |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| （一） | 人工费 |  |  |  | 612.55 |
| 1 | 甲类工 | 工日 | 3.46 | 62.44 | 216.06 |
| 2 | 乙类工 | 工日 | 8.06 | 49.19 | 396.49 |
| （二） | 材料 |  |  |  | 3375.20 |
| 1 | 铁丝 | 千克 | 39.38 | 40.00 | 1575.20 |
| 2 | 混凝土柱 | 根 | 36 | 50.00 | 1800.00 |
| （三） | 机械费 |  |  |  | 237.83 |
| 1 | 载重汽车10t | 台班 | 0.49 | 485.36 | 237.83 |
| （四） | 其他费用 | 费率 | 5.00% | 4225.57 | 211.28 |
| （五） | 措施费 | 费率 | 5.00% | 4436.85 | 221.84 |
| （六） | 间接费 | 费率 | 5.00% | 4658.69 | 232.93 |
| （七） | 利润 | 费率 | 3.00% | 4891.63 | 146.75 |
| （八） | 材料价差 |  |  |  | 71.28 |
| 1 | 柴油 | 千克 | 19.11 | 3.73 | 71.28 |
| （九） | 税金 | 费率 | 9.00% | 5109.66 | 459.87 |
| 合计 |  |  |  |  | 5498.25 |
| 定额编号：10032 |  |  |  | 人工挖土方 | 金额单位：元 |
| 工作内容：挖土、清理、修边底 单位：100m3 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| （一） | 人工费 |  |  |  | 1839.04 |
| 1 | 甲类工 | 工日 | 1.8 | 62.44 | 112.40 |
| 2 | 乙类工 | 工日 | 35.1 | 49.19 | 1726.64 |
| （二） | 其他费用 | 费率 | 4.10% | 1839.04 | 75.40 |
| （三） | 措施费 | 费率 | 5.00% | 1914.44 | 95.72 |
| （四） | 间接费 | 费率 | 5.00% | 2010.16 | 100.51 |
| （五） | 利润 | 费率 | 3.00% | 2110.67 | 63.32 |
| （六） | 税金 | 费率 | 9.00% | 2173.99 | 195.66 |
| 合计 |  |  |  |  | 2369.65 |
| 定额编号：20318 |  |  | 1m3装载机装石渣自卸车运输 |  | 金额单位：元 |
| 工作内容：装、运、卸、空回(0-0.5km) |  |  |  |  | 单位：100m3 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| （一） | 人工费 |  |  |  | 129.22 |
| 1 | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 62.44 | 6.24 |
| 2 | 乙类工 | 工日 | 2.5 | 49.19 | 122.98 |
| （二） | 机械费 |  |  |  | 1492.23 |
| 1 | 装载机1m3 | 台班 | 0.87 | 439.10 | 382.02 |
| 2 | 推土机59kw | 台班 | 0.4 | 398.35 | 159.34 |
| 3 | 自卸汽车8t | 台班 | 1.75 | 543.36 | 950.88 |
| （三） | 其他费用 | 费率 | 2.80% | 1621.46 | 45.40 |
| （四） | 措施费 | 费率 | 5.00% | 1666.86 | 83.34 |
| （五） | 间接费 | 费率 | 5.00% | 1750.20 | 87.51 |
| （六） | 利润 | 费率 | 3.00% | 1837.71 | 55.13 |
| （七） | 材料价差 |  |  |  | 528.21 |
| 1 | 柴油 | 千克 | 141.61 | 3.73 | 528.21 |
| （八） | 税金 | 费率 | 9.00% | 2421.05 | 217.89 |
| 合计 |  |  |  |  | 2110.74 |

- （五）资金保障

资金落实是矿山地质环境保护与土地复垦工作成败的关键，本方案将从资金的来源、存放、管理、使用、审计等环节落实资金保障措施。矿山企业应按照矿山地质环境保护与土地复垦方案提取相应的费用，专项用于矿山地质环境保护与土地复垦。

根据“谁开发谁保护，谁破坏谁治理，谁投资谁受益”的原则，本次矿山地质环境保护治理和土地复垦工程动态总投资105.62万元，资金来源为矿山企业自筹，治理费用有保障，建立矿山地质环境保护治理和土地复垦费用基金账户，计入相关资产的入账成本，在预计开采年限内按照产量比例等方法摊销，计入生产成本。矿山将从2025年本方案通过审查后预存土地复垦资金，首次预存动态总投资的20%，即21.08万元。此后按投资金额逐年足额计提，至矿山开采结束的前一年完成资金提取。矿山地质环境治理和土地复垦项目土地复垦费用由矿山企业承担。本方案各年度提取矿山地质环境治理和土地复垦资金表见表6-5-1。

6-5-1  各年度预存矿山地质环境治理和土地复垦资金表

| 年份 | 预存费用（万元） | 计提费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 21.08 | 21.08 |  |
| 2026 | 85.34 | 85.34 |  |
| 合计 | 105.62 | 105.62 |  |

根据《新疆维吾尔自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法》（新自然资规〔2022〕1号）的通知，矿山地质环境治理恢复基金（以下简称“基金”）是指矿山企业为依法履行矿山地质环境保护、治理恢复与土地复垦义务而提取的基金。矿山企业按照满足实际需求的原则，将矿山地质环境治理恢复及土地复垦费用按照企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，在预计开采年限内按照产量比例等方法摊销，并计入生产成本。矿山企业每月末应按照开采矿种系数、开采方式系数、销售收入等综合提取基金，并将已退还的保证金转存为基金，矿山企业年度提取的基金累计不足于本年度矿山地质环境治理恢复及土地复垦费用的，应以本年度实际所需费用进行补提。

根据矿山开发利用投资估算，该矿年销售收入为1000万元，原矿季度销售收入为250万元。本矿为建筑用石灰岩，矿种系数1%，矿山采用山坡露天开采，开采系数2.5。根据“基金”提取计算方法，直接销售原矿的：

季度应计提基金数额=原矿季度销售收入×矿种系数×开采系数。

250*1%*2.5=6.25万元

季度计提数额6.25万元。

矿山企业应在闭坑前一年足额计提用于矿山范围内尚未实施的矿山地质环境治理恢复、土地复垦及管护工程等需支付的恢复基金。矿山企业年度计提的基金累计不足于本年度矿山地质环境治理恢复及土地复垦费用的，或低于《方案》中估算的年度治理恢复与土地复垦费用的，应以本年实际所需费用或《方案》中估算年度费用进行补提。

矿山企业承诺将严格按照国家有关法律法规和政策要求，在本方案的总体指导下，组织制定阶段矿山地质环境治理和土地复垦计划和年度实施计划，组织安排有关技术人员或者委托有关单位对矿山地质环境治理恢复、矿山土地损毁和土地复垦实施等情况进行动态监测，并于每年12月31日前向巴楚县自然资源局报告矿山当年的土地损毁情况、土地复垦费用使用情况及矿山地质环境治理和土地复垦工程实施情况，接受自然资源主管部门监管和社会监督的措施和制度。

矿山企业承诺将严格按照审查通过的矿山地质环境治理和土地复垦方案的要求规范使用土地和及时有序开展地质环境治理和土地复垦工作。若遇企业生产建设规划和土地损毁情况等因素发生重大变化时，如本项目用地位置、规模、矿区范围等发生重大内容变化，将严格按照《土地复垦条例实施办法》第十三条规定要求，对本方案进行修订或者重新编制，并报有关自然资源主管部门审查。若在本矿山地质环境保护与土地复垦实施年限内采矿权或者土地使用权依法转让，则土地复垦义务同时转移到下一个矿业权单位。

矿山企业承诺在本矿山生产建设及本方案实施过程中，如未按照《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》等法律法规的规定履行土地复垦义务，或者履行土地复垦义务不合格时，将自觉接受项目所在地有关自然资源主管部门及有关部门的处罚。

- （六）效益分析

土地复垦综合治理效益由经济效益、社会效益和生态效益三部分构成。

- 经济效益分析

- 由于本矿山所在地土地类型为采矿用地、裸岩石砾地，区内植被不发育，矿区土地复垦方向主要为恢复其原生土地类型的生态措施，即复垦为其他土地中的裸岩石砾地。

- 社会效益分析

- 通过土地复垦方案的实施，一是有效降低矿山地质环境对周边居民及矿山人员的潜在影响和危害；二是有利于矿区正常生产，实现矿山资源可持续发展，使企业获得最大的经济、社会效益；三是在矿区内对损毁的土地进行复垦，可有效防治区域环境恶化，改善矿区及周边的生态环境，促进了生态良性循环，维持了生态平衡。所以，土地复垦是关系国计民生的大事，不仅对生态环境有着重大意义，而且对全社会的安定团结和稳定发展也起着重要作用。

- 生态效益分析

- 土地是一个自然、经济、社会的综合体，同时也是一个巨大的生态系统。土地复垦与生态重建对于创建本区域良好的生态环境具有极大的意义。土地复垦与生态重建的实施对生态环境的影响表现为：对本矿区被破坏的土地进行治理恢复及复垦是实现环境效益的重要措施。矿区土地利用类型为采矿用地、裸岩石砾地，对采矿过程中破坏的土地及影响范围采取基本恢复其原生土地类型的生态措施，建立起新的土地利用环境体系，形成新的人工和自然景观，可使矿业活动对生态环境的影响减少到最低，使矿区的生态环境得以有效恢复。

- 第七章  结论与建议

## 一、主要结论

### （一）矿产资源开发利用主要结论

1、设计利用资源量、矿山规模及服务年限

（1）设计利用保有推断资源量：****万吨。

（2）矿山建设规模：****万吨/年矿石。

（3）矿山服务年限：****年（****年****个月）。

2、产品方案

矿山产品为建筑石料用石灰岩矿石，矿石破碎成0.5cm、0.5～2cm、2～4cm粒度的碎石,主要用于筑路用碎石料。

3、开拓运输方案

公路开拓，汽车运输。

4、采剥方法

山坡露天开采方式，自上而下水平分层、台阶式采矿法。采矿回采率95.06%。

采剥工艺流程：履带式潜孔钻机钻凿中深孔、多排孔爆破、装载机采装、自卸汽车运输。矿石装入自卸汽车外运。

5、综合回收方案

科学开采，减少资源损失，提高采矿回采率。

6、对工程项目扼要综合评价

开发利用方案依据的地质资料可靠，矿山开采条件及其他外部条件好，设计采用的开采方式、开拓运输方案、采剥方法及开采工艺符合矿山实际，合理可行。矿山建成后有较好的经济效益和社会效益。

### （二）地质环境治理和土地复垦主要结论

1、矿山地质环境影响现状评估

矿山地质环境影响现状评估划分为严重区、较严重区和较轻区两个分区：

严重区：面积为****公顷，分布范围为现状采矿场，对地形地貌景观破坏严重。

较严重区：面积为****公顷，分布范围为工业场地、废石堆放场、生活区、矿山道路，对地形地貌景观破坏较严重。

较轻区：面积为****公顷，分布范围为整个评估区。

2、矿山地质环境影响预测评估

根据评估区内地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观影响等方面的现状评估结果，考虑各方面影响情况和影响面积的叠加，将评估区内矿山地质环境影响预测评估划分较严重区、严重区和较轻区两个分区。

严重区：面积为****公顷，分布范围为现状采矿场、规划采矿场，对地形地貌景观破坏严重。

较严重区：面积为****公顷，分布范围为工业场地、废石堆放场、堆料场、生活区、矿山道路，对地形地貌景观破坏较严重。

较轻区：面积为****公顷，分布范围为严重区、较严重区外的其他区域。

3、土地复垦区与土地复垦责任范围

（1）土地复垦区

矿山拟损毁土地为采矿场、工业场地、堆料场、生活区、矿山道路，拟损毁土地面积为****公顷，总损毁面积为****公顷。

（2）复垦责任范围

矿山闭坑后，所有的地面设施及布局均不在留续使用，均纳入土地复垦责任范围内。故本次土地复垦责任区为全部的场地压占、挖损土地，复垦责任范围总面积约****公顷，土地复垦率为100%。

4、矿山地质环境保护措施

（1）地质灾害预防

沿采矿场外围设置铁丝围栏并挂警示牌，需铁丝围栏****米、警示牌**个。

（2）水土污染环境修复

每半个月将生活垃圾清运至恰尔巴格乡垃圾填埋场处理，垃圾清运量****立方米。

处理生活污水****立方米。

（3）矿山地质环境监测

1）矿山地质灾害监测

采矿场边坡共监测****次；铁丝围栏、警示牌共监测****次。

2）地形地貌景观监测

地形测绘共****次。

3）水土壤环境污染监测

生活污水共监测**次。

生活区土壤共监测**次。

工业场地土壤共监测**次。

4）大气污染监测

采矿场TSP监测**次。

5、土地复垦工程措施

（1）采矿场土地复垦

废石回填量为****万立方米、土地平整工程为****立方米。

（2）工业场地土地复垦

土地平整工程为****立方米。

（3）堆料场土地复垦

土地平整工程为****立方米。

（4）生活区土地复垦

砌体拆除量****立方米、地面硬化拆除量****立方米、砌体拉运工程量****立方米。

（5）矿山道路土地复垦

土地平整工程为****立方米。

（7）土地复垦监测

土地损毁监测：主要为对损毁土地进行监测，共监测**次。

6、投资估算

本矿山地质环境保护与土地复垦实施年限矿山地质环境治理和土地复垦工程静态总投资****万元，其中矿山地质环境治理工程静态总投资****万元，土地复垦工程静态总投资****万元；动态总投资为****万元。

矿山地质环境治理和土地复垦经费由企业自筹。

## 二、存在问题和建议

### （一）存在问题

(1)矿山目前因采矿权到期已停产，本《方案》中矿山基础设施建设及固定资产的投资估算仅是参照一般建筑用石灰石矿山的资料数据，并采用其折旧后的剩余价值，估算结果与真实矿山建设投资之间存在不同程度的差距，仅可作为下一步工作的参考，不可完全作为矿山建设投资依据。

(2)经济概算评价中，矿山所采的石灰岩矿石全部对外进行销售，因此矿石价格采用当地市场价格（dc）为****元/吨。由于采用的矿石产品销售价格为近期调查的一般静态价格，而实际价格随建筑市场波动较大，其经济概算结果可能与实际情况存在较大差异，其投资风险性结论仅可作为矿山投资参考，不可完全作为矿山投资依据。

### （二）建议

1、矿山建设及开采过程中，应按照矿山地质环境保护与土地复垦方案要求，真正做到“在开发中保护”和“在保护中开发”，最大限度地减少矿产资源开发对地质环境的影响，促进矿业活动健康发展。

2、矿权人在以后的矿山开采活动中严格按照设计要求开采，尤其是在采深及边坡处理要符合设计要求，不要滥采滥挖、不得越界开采。

3、邀请地质环境部门和矿山开采安全部门的专家指导学习矿山地质环境保护和矿山安全开采有关知识，对矿山生产中发现的问题及时上报行政管理部门，及时采取措施，避免人员伤害及财产损失。

4、环境保护与治理恢复经费的来源由矿山在生产过程中自行筹措解决，按年度需要及工作量进行投入。

5、矿权人应当自觉遵守国家相关法律法规，合理开采利用资源，最大限度地保护矿山及周边自然环境。

6、严格遵照操作规程使用各类机械，做到防范措施到位，责任落实到个人，定期开展安全生产知识学习，经常要排查安全隐患，以保证安全正常生产。

本方案不代替相关工程勘察、治理设计。

《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》

评 审 意 见 书

喀什矿产资源评审中心

二〇二五年一月十二日

报告提交单位：巴楚县柯达建材有限公司

报告编制单位：中国冶金地质总局西北地质勘查院

单位负责人：全孝勤

报告编写人：火兴开、刘  力、雒鹏鹏、叶康华

报告受理日期：2025年1月6日

评审专家组组长：王多生

评审专家组成员：年武强、姜成新、陈源、景伟斌

评审方式：函审

评审会议地点：喀什市

报告评审日期：2025年1月7日

附注：

1、拟设矿区范围拐点坐标

矿区范围拐点坐标表（CGCS2000）

| 拐点 编号 | CGCS2000坐标系 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 | X | Y |
| P1 | ************ | ************ | ************ | ************ |
| P2 | ************ | ************ | ************ | ************ |
| P3 | ************ | ************ | ************ | ************ |
| P4 | ************ | ************ | ************ | ************ |
| P5 | ************ | ************ | ************ | ************ |
| P6 | ************ | ************ | ************ | ************ |

2、核实报告资源储量估算标高范围为：****～****米；设计开采标高范围为：****～****米，设计开采标高范围与核实报告估算标高范围一致。

3、推荐设计生产规模：****万吨/年。

4、开采服务年限：****年。

5、开采方式与开拓方案：推荐设计采用露天开采，开拓运输方案为公路开 拓汽车运输。

6、采矿方法：推荐采用挖掘开采、自卸汽车转运采矿方法。

7、矿山在实际采选开发生产建设活动中，要以正式设计单位编制并审核通过的采选等设计为准执行。

附件：《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》专家审查意见

## 附件：

《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》专家审查意见

《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》（以下简称《方案》）由中国冶金地质总局西北地质勘查院编制完成。喀什矿产资源评审中心组织有关专家对该《方案》进行会审，****年**月**日，评审中心聘请了采矿、经济、土地等专业的专家组成专家组（名单附后）以视频会议进行了审查。该《方案》经专家组充分讨论和评议，提出了修改意见。会后，编制单位对《方案》进行修改完善，经专家组复核，《方案》符合规范要求，现形成评审意见如下：

### 一、基本情况及编制目的

巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿为延续矿山，矿区范围面积****平方千米，开采标高为****～****米，矿山服务年限为****年，生产规模为****万吨/年。

本矿为延续矿山，编制本方案的目的：一是为矿山延续变更《采矿许可证》提供技术依据；二是为本矿山开发环境评价提供依据；三是为自然资源管理部门对矿山开采依法进行监管提供技术依据；四是为科学合理开发矿产资源，尽早实现经济效益，且在利用矿产资源的同时，合理利用土地资源，改善矿山地质环境；五是作为矿山企业计提矿山地质环境治理恢复和土地复垦基金，实施矿山地质环境保护、治理、监测，大气污染监测、防治、预防及土地复垦的技术依据；六是为自然资源主管部门监督、检查、督促矿山企业落实矿产资源开发利用与生态保护修复责任义务提供重要依据；七是使被损毁的土地恢复并达到最佳综合效益的状态，努力实现社会经济、生态环境的可持续发展；八是促进矿山企业绿色、高效开发利用矿产资源，发展绿色矿业，建设绿色矿山。九是为矿山办理采矿许可证以及所需的采矿权出让收益评估报告、矿山开发环境评价提供依据，为自然资源管理部门对矿山开采依法进行监管提供技术依据。

### 二、设计利用资源储量政策符合性

《方案》资源储量类型确定合理，设计利用资源储量、可采储量的确定符合自治区自然资源厅相关政策要求。

### 三、设计利用储量、设计开采规模及服务年限

《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿资源储量核实报告》专家评审意见书通过评审的资源量：截止****年**月**日，通过估算求得核实区范围内（****～****米标高）累计查明资源量（TM+TD）****万吨。其中探明资源量****万吨。推断资源量（TD）****万吨。方案设计最终开采边坡为****、经估算边坡压覆资源量****万吨；扣除设计边坡压覆后露天采场境界内资源量****万吨，设计露天开采回采率95%，计算开采损失资源量为****万吨，计算可采资源量为****万吨。

矿山建设规模：****万吨/年。

矿山设计服务年限：****年。

### 四、采矿方案

开拓运输方案：采用公路开拓汽车运输方案。

采剥工艺：采用挖掘机挖机直接采装、自卸汽车转运工艺。

### 五、产品方案

矿山产品为建筑石料用灰岩矿石，矿床矿石类型简单，矿石坚硬而性脆，容易破碎，质量稳定，是目前市场上需求较大的普通建筑材料，破碎成0.5cm、0.5～2cm、2～4cm粒度的碎石,由于该矿主要用于筑路用碎石料。

六、绿色矿山建设

依据绿色矿山建设DZ/0312-2018非金属规范标准，建筑用石灰岩矿回采率达到90%以上，本矿山设计回采率达到95%，符合绿色矿山建设要求；

固体废弃物利用：矿山开采对矿区矿石均已拉运出场，矿区产生的废土、废石集中堆放于临时废渣场，复垦期用于回填平台、采坑。生活区内生活垃圾成分以厨余垃圾、塑料、纸类为主，含有微生物、有机污染物，将生活垃圾临时放置于生活区内垃圾箱，并及时清理进行处理。

建立能耗核算体系，采取节能减排措施，降低建筑用砂岩生产能耗和设备损耗，“三废”排放符合生态环境部门的有关标准、规定和要求。

### 七、矿区地质环境治理恢复

（一）本次工作查明了矿山环境现状，分析了矿山环境发展趋势，其论述内容基本全面，结论基本正确。

（二）评估级别确定为二级，评估区面积****平千方米（****公顷）。

（三）矿山地质环境影响现状分析评估，经评估：严重区：面积为****公顷，分布范围为现状采矿场，对地形地貌景观破坏严重。较严重区：面积为****公顷，分布范围为工业场地、废石堆放场、生活区、矿山道路，对地形地貌景观破坏较严重。较轻区：面积为18.05公顷，分布范围为整个评估区。

（四）地质环境影响预测评估，经评估：严重区：面积为****公顷，分布范围为现状采矿场、规划采矿场，对地形地貌景观破坏严重。较严重区：面积为****公顷，分布范围为工业场地、废石堆放场、堆料场、生活区、矿山道路，对地形地貌景观破坏较严重。较轻区：面积为****公顷，分布范围为严重区、较严重区外的其他区域。

（五）矿山环境保护与治理恢复

1、矿山地质环境保护与恢复治理分区

评估区内规划露天采场划为重点防治区，总面积****公顷；次重点防治区为工业场地、堆料场、生活区和矿山道路，面积为****公顷。为除重点防治区、次重点防治区外其他区域，面积为****公顷

2、地质环境治理工程

（1）矿山地质灾害防治及监测

在露天采场外围设置铁丝围栏长****m，警示牌****个；露天采场边坡稳定性情况监测频率为每天1次，每年监测****次，至矿山复垦期结束共监测次数为****次；对设置的围栏、警示牌的完好情况监测频率为每月1次，每年监测****次，至矿山复垦期结束共监测次数为****‬点次。

（2）含水层破坏的预防、修复及监测

评估区范围内矿体位于地下水位以上，地下水埋深较大，矿山露天开采对含水层破坏程度较轻。预测评估矿山开采对含水层破坏程度较轻。因此本方案不单独安排含水层修复工程。

（3）地形地貌景观破坏的预防、修复及监测

对矿区地形地貌的破坏情况与面积的变化等；通过无人机航测监测，监测频率为每年1次，至矿山复垦期结束共监测次数为****次。

（4）水土环境污染的预防、修复及监测

矿区在开采标高以上无含水层，矿区地层是透水不含水层，在生产中对含水层无破坏，不需要采取工程措施进行治理，主要是加强监测。生活污水监测频率为1次/年，至矿山复垦期结束共监测次数为****次；每年取土样测试1次，至矿山复垦期结束共监测次数为****次。

（5）大气污染的预防、修复及监测

矿山开采对大气污染程度较轻，矿山采矿结束后自然恢复，不进行大气污染修复工程设计。矿山定期对露天采矿场和矿山道路采取洒水降尘措施，以减轻扬尘对大气的污染。

在露天采矿场设置1个监测点，监测内容为：总悬浮颗粒物。1年监测1次，至矿山复垦期结束监测****次。

### 八、矿区土地复垦

1、矿区土地利用现状

复垦区面积****公顷，涉及2种土地利用类型，为裸岩石砾地、采矿用地，土地各权属清楚，无争议。

2、土地复垦区与复垦责任范围

方案复垦区面积为****公顷，土地复垦率100%。

3、矿区土地适宜性评价

方案复垦适宜性评价范围合计面积****公顷，主要为规划露天采场、临时废料场、办公生活区、界外矿山道路，确定土地复垦方向裸土地。

4、土地复垦工程措施

方案划分5个土地复垦单元，主要为露天采矿场土地复垦区、工业场地土地复垦区、堆料场土地复垦区、生活区土地复垦区、矿山道路土地复垦区。

土地复垦措施主要包括削填方工程、土地平整工程、砌体拆除工程、废渣清运工程、覆土工程，土地复垦工程在矿山闭坑后完成。

5、土地复垦监测

方案采用定人定期巡视兼测量监测方法，矿山企业安排1—2人进行监测，根据《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》，布置位置为规划采矿场布设3个监测点、工业场地、堆料场和矿山道路各布设1个监测点，共3个监测点，监测频率为每年2次，至矿山复垦期结束监测15次。

6、土地复垦实施年限

土地复垦主要在矿山闭坑后实施，复垦工期6个月，最终土地复垦实施时间安排为****年2月—****年9月。

7、土地复垦阶段工作安排

矿山土地复垦工作划分为监测期****年（****年2月—****年2月）、复垦期6个月（****年3月—****年9月）。

复垦期6个月，矿山闭坑后对临时废料场中的废料进行清运、场地平整，对办公生活区进行拆除、场地平整。

### 九、技术经济指标

本矿山为延续矿山，总投资****万元，达产年销售收入****万元（含税），达产年利润总额****万元，达产年上缴所得税额****万元，达产年税后利润****万元，投资回收期****年（税后）。

矿山地质环境保护与土地复垦实施年限矿山地质环境治理和土地复垦工程静态总投资****万元，其中矿山地质环境治理工程静态总投资****万元，土地复垦工程静态总投资****万元；动态总投资为****万元。

### 十、存在的问题及建议

1、本方案不代替相关工程勘察、治理设计。

2、矿山在开采过程中，应设专门机构加强矿山地质环境监测，发现地质灾害迹象或地质环境问题应及时上报，有关部门应及时处理。

3、本方案设计工程量及投资仅为初步估算，具体实施时应请有资质单位按各项相关工程的设计规定进行设计、施工，并验收合格后投入使用。考虑到未来情况的多变性、物价涨幅等情况，对于方案设计投资估算仅供参考。

4、矿山企业将按本方案要求，认真组织落实，配合当地行政主管部门，做好方案实施的监理、监测和监督工作，严格执行工程监理制度，对各类措施的实施进度、质量和资金使用情况进行监督管理，以保证工程质量。

5、本方案服务年限为5年。根据《关于进一步推进和完善矿产资源管理有关工作的通知》（新自然资规〔2021〕3号）文“生产矿山的方案适用年限根据矿山剩余服务年限确定，方案中生态保护修复有关内容适用年限暂定五年，每五年需进行修编”，本矿山剩余服务年限为****年（****年**个月），因此2无需进行修编。

附件：《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》评审专家组名单

《巴楚县柯达建材有限公司建筑用石灰岩矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》评审专家组成员名单

| 姓名 | 专家组成员 | 评审内容 | 技术职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王多生 | 主审专家 | 采矿 | 高级工程师 |  |
| 年武强 | 评审专家 | 地质 | 教授级高工 |  |
| 姜成新 | 评审专家 | 地环 | 高级工程师 |  |
| 陈源 | 评审专家 | 地环 | 高级工程师 |  |
| 景伟斌 | 评审专家 | 经济 | 高级经济师 |  |